местные нормативы градостроительного проектирования МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

Часть 2

Материалы по обоснованию

расчетных показателей, содержащихся

в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

ст. Выселки 2016 г.

местные нормативы

градостроительного проектирования МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

Часть 2

Материалы по обоснованию

расчетных показателей, содержащихся

в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Выселковский район

Исполнитель: ООО «Градпроект», г. Славянск-на-Кубани

ст. Выселки 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1       Термины и определения	4

2	Перечень используемых сокращений	9

3	Обзор нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, учитываемых при разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования ВЫСЕЛКОВСКИЙ район	11

4	Понятие местных нормативов градостроительного проектирования. их Цели и задачи. состав и содержание	15

5	Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования	17

5.1	В области образования	17

5.1.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области образования	17

5.1.2	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования	19

5.2      В области физической культуры и массового спорта ..……………………………………………………19

5.2.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта	19

5.2.2	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта	21

5.3	В области здравоохранения…………………………………………………………………………………....21

5.3.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения…………………………………………………………………………….………..21

5.3.2	Расчетные показатели максимально допустимого уровня  территориальной доступности объектов местного значения в области здравоохранения……………………………………………………………..……………24

5.4	В области электро-, газоснабжения поселений	24

5.4.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения	25

5.4.2	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения	25

5.5	В области автомобильных дорог местного значения	28

5.5.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения	29

5.6	В области утилизации и переработки бытовых отходов	31

5.6.1	Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области утилизации и переработки бытовых отходов	32

5.7	Объекты местного значения муниципального района в иных областях……………………………….33

5.7.1	В области культуры……………………………………………..………………………………………….33

5.7.2	В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций…………………….34

5.7.3       В области архивного дела………………………………………………………………………………….35

5.7.4       В области содержания межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг…….36

5.8	Расчетные показатели объектов иного значения, определяющих параметры  объектов местного значения муниципального района и качество среды	37

5.8.1	В области развития сельского хозяйства………………………………………………………………….37

5.8.2	В области  связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания………………………44

5.8.3.      Расчетные показатели обеспеченностиплощадками дворового благоустройства……………………..46

5.8.4.      Расчетные показатели обеспеченности автостоянками на территории жилой застройки…………….50

6  Приложение 1 Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования ВЫСЕЛКОВСКИЙ район…………………………….……………….……………………………………………..……..52

# Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Выселковский район приведенные понятия применяются в следующем значении:

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

автономный (локальный) источник тепловой энергии - котельная, предназначенная для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий;

стоянка для автомобилей — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;

антенно-мачтовые сооружения - инженерное высотное сооружение, предназначенное для размещения радиотехнического оборудования и антенно-фидерных устройств;

газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного или энергетического ресурса;

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительная емкость территории - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре населенного пункта. Определяется нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории.

жилое помещение – изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната);

жилой дом повышенной комфортности – жилой дом, обеспеченность общей площадью жилых помещений в которых составляет не менее 40 кв. м общей площади жилых помещений на человека. Расположение жилья повышенной комфортности преимущественно в близости от общественных городских центров или рекреационных объектов. Отличительными чертами данного уровня комфорта являются: повышенный уровень обеспеченности придомовой территории на 1 жителя, наличие закрытой наземной/подземной парковки, возможность проработки ландшафтного дизайна, концентрация объектов коммерческого, административного значения. Жилье повышенной комфортности должно быть оснащено централизованной приточно-вытяжной вентиляцией и климат-контролем, автономным или центральным отоплением (индивидуальный тепловой пункт). Возведение зданий осуществляется по индивидуальным проектам с подчеркнутой дизайнерской проработкой внешнего облика;

зоны с особыми условиями использования территорий - - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства – объект местного значения, представляющий собой территории для жилищного строительства в целях комплексного освоения и создания условий для развития жилья для целей коммерческого найма;

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

комплексное освоение – подготовка документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

коммерческий найм – аренда жилых домов различной формы собственности, с различными уровнями платы за пользование жилыми помещениями, ориентированными на различные категории граждан;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших, или погибших;

места захоронения - кладбища, крематории, колумбарии, расположенные на территории муниципального образования;

надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

объекты утилизации переработки бытовых и промышленных отходов - свалки, полигоны бытовых и (или) промышленных отходов, скотомогильники, объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов;

объекты озеленения общего пользования — парки культуры и отдыха (общегородские, районные), детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района, поселений;

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа;

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоснабжение децентрализованное – теплоснабжение одного потребителя от одного источника тепловой энергии;

теплоснабжение централизованное – теплоснабжение нескольких потребителей объединенных общей тепловой сетью от единого источника тепловой энергии;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов;

централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

централизованная система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для электроснабжения потребителей от энергетической системы.

иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

# Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования применяются следующие сокращения и обозначения:

Перечень принятых сокращений и обозначений

| Сокращение | Слово/словосочетание |
| --- | --- |
| НГП Краснодарского края | Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края |
| Местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП муниципального образования Выселковский район | Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Выселковский район |
| ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| ЗК РФ | Земельный кодекс Российской Федерации |
| ГП | Генеральный план |
| СТП | Схема территориального планирования |
| ДПТ | Документация по планировке территории |
| ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |
| ИСОГД | Информационная система обеспечения градостроительной деятельности |
| АЗС | Автозаправочная станция |
| АМС | Антенно-мачтовые сооружения |
| ч. | часть |
| ст. | статья |
| ст.ст. | статьи |
| п. | пункт |
| пп. | подпункт |
| гг. | годы |
| в т.ч. | в том числе |
| т.д. | так далее |
| др. | другие |
| экз. | экземпляр |

Принятые сокращения и единицы измерения

| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| --- | --- |
| кВ | киловольт |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| м | метр |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| м3/сут. | кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| кв.м | квадратный метр |
| тыс. кв. м | тысяча квадратных метров |
| куб.м | кубический метр |
| тыс. куб. м/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| чел. | человек |
| тыс. человек | тысяча человек |
| кв. м/ человек | квадратных метров на человек |
| кв. м/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| га | гектар |
| чел./га | человек на гектар |
| т/сут. | тонн в сутки |
| тыс.т/год | тысяча тонн в год |
| мин. | минуты |
| тыс.м2общ.пл./га | тысяч квадратных метров общей площади на гектар |

# Обзор нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, учитываемых при разработке местных нормативов градостроительного проектирования МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

Градостроительный кодекс Российской Федерации является основополагающим нормативным правовым актом в области градостроительной деятельности.

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, в том числе нормативы градостроительного проектирования, не могут противоречить ГрК РФ.

Градостроительный кодекс Российской Федерации:

- устанавливает общие принципы градостроительного законодательства, во исполнение которых осуществляется подготовка нормативов градостроительного проектирования;

- определяет состав, содержание и общий порядок подготовки градостроительной документации, закрепляет полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по уточнению состава и порядка подготовки отдельных видов градостроительной документации;

- вводит понятие нормативов градостроительного проектирования;

- подразделяет нормативы градостроительного проектирования на региональные и местные (муниципального района, поселения, городского округа);

- устанавливает общие требования к содержанию нормативов градостроительного проектирования;

- устанавливает общие требования к подготовке и утверждению нормативов градостроительного проектирования;

- наделяет органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной деятельности полномочиями по утверждению региональных нормативов градостроительного проектирования;

- наделяет органы местного самоуправления полномочиями в области градостроительной деятельности по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования;

- определяет сферу применения нормативов градостроительного проектирования, согласно которой местные нормативы градостроительного проектирования (муниципальный район, поселение, городской округ) должны учитываться при разработке и согласовании градостроительной документации, принятии решений о развитии застроенной территории.

Земельный кодекс Российской Федерации расширяет сферу применения местных нормативов градостроительного проектирования, устанавливая требования по их использованию в процессе комплексного освоения территории для жилищного строительства.

ЗК РФ определяет полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению (тем самым, исключая соответствующие вопросы из предмета регулирования местных нормативов):

1) предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства;

2) максимальных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно для целей, предусмотренных п. 1);

3) предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых бесплатно в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации, гражданам, имеющим трех и более детей.

ЗК РФ устанавливает возможность определения предельных размеров земельных участков для иных целей, в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Соответствующие вопросы могут быть урегулированы в местных нормативах градостроительного проектирования.

Водный кодекс Российской Федерации устанавливает требования к размеру и порядку установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос, таким образом, исключая соответствующие вопросы из предмета регулирования местных нормативов градостроительного проектирования.

Лесной кодекс Российской Федерации определяет общие требования к строительству, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежащие учету при определении показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Выселковский район содержат расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, перечень которых определен в соответствии с  частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 23.1 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540 – КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края»,  а также с учетом полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Выселковский район по решению вопросов  местного значения в соответствии со статьей 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Для подготовки МНГП муниципального образования Выселковский район использовались данные, сведения и прогнозы, содержащиеся в Программе социально-экономического развития муниципального образования Выселковский район на 2013-2017 годы, утверждённой решением Совета муниципального образования Выселковский район №7-305 от 21 ноября 2013 года.

Перечень объектов местного значения муниципального района, для которых в местных нормативах градостроительного проектирования установлены расчетные показатели:

1) в области электро -, газоснабжения поселений:

- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 220 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 35 кВ включительно;

- линии электропередач напряжением от 35 до 220 кВ;

- газораспределительные станции;

- магистральные газопроводы.

2) в области автомобильных дорог местного значения:

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Выселковский район;

- автозаправочные станции вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Выселковский район;

3) в области образования:

- общеобразовательные организации;

- дошкольные образовательные организации;

- организации дополнительного образования;

4) в области физической культуры и массового спорта:

- помещения для физкультурных занятий и тренировок;

- физкультурно-спортивные залы;

- плоскостные сооружения;

- плавательные бассейны;

5) в области здравоохранения:

- аптечные организации;

- молочные кухни;

- стационары для взрослых и детей;

- поликлиники, амбулатории, диспансеры;

- фельдшерско-акушерские пункты;

- станции скорой медицинской помощи;

6) в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов - полигоны бытовых и (или) промышленных отходов, скотомогильники, объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов;

8) в иных областях:

- объекты культурно-досугового назначения (помещения для культурно-досуговой деятельности; музеи; выставочные залы, галереи; кинотеатры; учреждения культуры клубного типа; библиотеки);

- архивы;

- пожарные депо;

- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения;

- места захоронения (кладбища), расположенные на территории муниципального образования Выселковский район;

- иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального образования Выселковский район полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Краснодарского края, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования Выселковский район.

Применение нормативных технических документов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Федеральный закон «О техническом регулировании»).

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования подлежат применению, наряду с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, нормативные технические документы.

Наиболее важным для целей разработки местных нормативов градостроительного проектирования является Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Действие СП 42.13330.2011 распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских поселений и включает основные требования к их планировке и застройке, конкретизацию которых следует осуществлять при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

В соответствии с п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521  (ред. от 29.09.2015) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» разделы 1 (пункт 1.1), 4, 5 (за исключением пунктов5.4, 5.7), 6 (за исключением пункта 6.3), 8 (пункты 8.2-8.6, 8.8, 8.9, 8.12-8.20,8.24-8.26), 9, 10 (пункты10.1-10.5), 11 (пункты 11.1-11.24, 11.25 (таблица10, за исключением примечания 4), 11.26, 11.27), 12 (за исключением пункта12.33), 13, 14  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» применяются на обязательной основе.

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования на добровольной основе может применяться СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таким образом, местные нормативы градостроительного проектирования могут конкретизировать СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», но не могут устанавливать показатели ниже (хуже), чем показатели разделов, применяемых на обязательной основе. При этом местные нормативы градостроительного проектирования могут свободно изменять (конкретизировать) показатели СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», не включенные в положения, подлежащие обязательному применению.

# Понятие местных нормативов градостроительного проектирования. их Цели и задачи. состав и содержание

Согласно Федеральному закону от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации введено понятие «нормативы градостроительного проектирования». Нормативы градостроительного проектирования подразделяются на региональные и местные (муниципального района, поселения, городского округа).

В соответствии со статьей 1 ГрК РФ нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Выселковский район содержат показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, а также показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Выселковский район разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования муниципального образования, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Выселковского района.

Местные нормативы градостроительного проектирования позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территорий, устанавливаемых в документах стратегического и территориального планирования муниципального образования Выселковский район, таких как стратегия социально-экономического развития, схема территориального планирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Выселковский район направлены на решение следующих основных задач:

1) установление минимального набора расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования муниципального образования;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям.

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Выселковский район учтены:

- предельно допустимые нагрузки на окружающую среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде;

- техногенные изменения окружающей среды;

- степень устойчивости территорий к различным природным и техногенным воздействиям.

В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Выселковский район включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Выселковского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Выселковского района);

2)  правила и область применения расчетных показателей;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

# Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

## В области образования

Согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») и п.10 ст. 8 Устава муниципального образования Выселковский район  к полномочиям органов местного самоуправления в области образования относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного  образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края), создание условий для  осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

В программе социально - экономического развития муниципального образования Выселковский район на 2013 – 2017 годы с изменениями и дополнениями, утвержденной решением XXXIV  сессии II созыва Совета муниципального образования Выселковский район от 21.11.2013  № 7-305 «О программе социально - экономического развития муниципального образования Выселковский район на 2013 – 2017 годы», одним из основных направлений развития в области повышения качества социального обслуживания является повышение доступности услуг образовательных организаций.

Приоритеты и соответствующие им целевые показатели Программы социально-экономического развития в области образования выражаются следующим образом:

- увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольных образовательных организаций до 100 %;

- охват учащихся 1-9 классов средним общим образованием до 100%, учащихся 10-11 классов до 100 %;

- доля учащихся, занимающихся в первую смену 95 %;

- увеличение охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет услугами организаций дополнительного образования до 71,4 %.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения выполнены с учетом демографического прогноза численности населения муниципального образования Выселковский район, приведенного в градостроительной документации «Корректировка схемы территориального планирования муниципального образования Выселковский район».

Проектная численность постоянного населения муниципального образования Выселковский район к расчетному сроку (2030 г.) составит 76,23 тыс. человек. Количество детей дошкольного возраста (0-6 лет) составит 6022 чел. или 7,9 % от общей численности. Количество детей школьного возраста (7-17 лет) составит 9986 чел. или 13,1 % от общей численности.

На основе показателей Программы социально-экономического развития (коэффициентов охвата соответствующих возрастных групп населения услугами образовательных организаций и их доли в общей численности населения района) в МНГП Выселковского района установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования в области образования:

- дошкольными образовательными организациями:

- 100 % охват детей в возрасте от 3 до 7 лет или 79 мест на 1 тыс. человек общей численности населения;

- общеобразовательными организациями:

-  100% охват основным общим образованием детей в возрасте от 7 до 16 лет, 100 % охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним (полным) общим образованием: или 131 место на 1 тыс. человек общей численности населения.

3) организациями дополнительного образования – 71,4 % детей в возрасте от 7 до17 лет или 94 места на 1 тыс. жителей.

Согласно таб. 4 Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края минимальный процент обеспеченности детскими дошкольными учреждениями должен составлять 85%, обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях должна составлять 100% или не менее 111 мест на 1 тыс. жителей.

На основании этих требований принимаем следующие расчетные показатели минимально-допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования муниципального образования Выселковский район:

- Детские дошкольные учреждения – 100% обеспеченности или 79 мест на 1тыс. чел. общей численности населения.

- Общеобразовательные школы – 100% обеспеченности 1-9 кл. и 100% обеспеченности 10-11кл. или 131 место на 1 тыс. чел. общей численности населения.

Согласно таб. 4 Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций:

- дошкольные образовательные организации

на 1 место при  вместимости организации:

- до 100 мест – 40 кв. м;

- свыше 100 мест – 35 кв. м;

- общеобразовательные организации

на 1 учащегося при вместимости организации:

- до 400 – 50 кв. м;

- от 400 до 500 – 60 кв. м;

- от 500 до 600 – 50 кв. м;

- от 600 до 800 – 40 кв. м;

- от 800 до 1100 – 33 кв. м;

- от 1100 до 1500 – 21 кв.  м;

- от 1500 до 2000 – 17 кв. м;

- свыше 2000 – 16 кв. м.

На основании ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для организаций дополнительного образования на уровне 3 тыс. кв. м на 1 объект.

### Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

Согласно п. 10.5 Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» установлены расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходной и транспортной) объектов местного значения муниципального района в области образования для населения:

- общеобразовательные организации

пешеходная доступность:

- в сельских населенных пунктах – 4 км, для начальных классов – 2 км.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения.

транспортная доступность:

- для учащихся 1 ступени обучения общеобразовательных организаций – не более 15 минут в одну сторону;

- для учащихся 2-3 ступени обучения в сельских населенных пунктах – не более 30 минут в одну сторону.

Уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций не нормируется, согласно изменениям, предусмотренным СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».

## В области физической культуры и массового спорта

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 24 ст.8 Устава муниципального образования Выселковский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Выселковский район физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования Выселковский район.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта

Согласно  программы социально - экономического развития муниципального образования Выселковский район на 2013 – 2017 годы с изменениями и дополнениями, утвержденной решением XXXIV  сессии II созыва Совета муниципального образования Выселковский район от 21.11.2013  № 7-305 «О программе социально - экономического развития муниципального образования Выселковский район на 2013 – 2017 годы», задача обеспеченности спортивными сооружениями направлена на достижение целевых показателей: увеличение удельного веса жителей, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом к 2017 г. до 40 % (или коэффициент активности населения в области физической культуры и массового спорта – 0,40) .

С учетом показателя желаемого охвата населения услугами физической культуры и массового спорта (то есть, 40 %, согласно Программы социально-экономического развития), показателя частоты посещения спортивных сооружений активным жителем (к числу систематически занимающихся относятся лица, занимающиеся не менее трех раз в неделю, при объеме двигательной активности не менее 6 часов), показателя режима работы спортивных залов (количество рабочих дней в году), а также данных об удельной комфортной мощности спортивных сооружений (11 кв. м площади зала на 1 человека, 10,5 кв. м. зеркала воды на 1 чел.) и их уровне загруженности (6 смен по 2 часа) установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными сооружениями:

- физкультурно-спортивными залами – 205 кв. м общей площади на 1 тыс. человек;

- плавательными бассейнами – 28 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек;

- плоскостными сооружениями – 1800 кв. м общей площади на 1 тыс. человек.

С учетом климатических особенностей территории установлен процент занимающихся:

плаванием - 10% от числа жителей, регулярно занимающихся спортом;

занимающихся в крытых спортивных сооружениях – 70%;

занимающихся в открытых спортивных сооружениях – 20%.

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2012 «Об использовании помещений образовательных учреждений для занятия спортом и физкультурой» разрешается использование спортивных сооружений (физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения) образовательных организаций для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. Следовательно, спортивные сооружения при образовательных организациях должны быть учтены в общем уровне обеспеченности населения спортивными сооружениями.

На основе приложения Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий и тренировок 70- 80 кв. м общей площади на 1 тыс. человек, спортивные залы общего пользования 60- 80 кв. м общей площади на 1 тыс. человек, бассейны общего пользования 20– 25 кв. м. на 1 тыс. чел.

С учетом требований Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края (таб. 4) принимаем расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными сооружениями:

- Помещения для физкультурных занятий и тренировок - 80 кв. м общей площади на 1 тыс. человек;

- физкультурно-спортивными залами – 240 кв. м общей площади на 1 тыс. человек;

- плавательными бассейнами – 30 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек;

- плоскостными сооружениями – 1950 кв. м общей площади на 1 тыс. человек.

На основании ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для спортивных сооружений:

- физкультурно-спортивные залы – 3,5 тыс. кв. м;

- плавательные бассейны – 3,5 тыс. кв. м;

- плоскостные сооружения – 9,0 тыс. кв. м на объект.

### Расчетные показатели максимально допустимого уровня  территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

С учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта:

помещения для физкультурных занятий и тренировок

пешеходная доступность:

- зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки - 500 м;

- зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.

физкультурно-спортивные залы

пешеходная доступность:

- 1500 м.

## В области здравоохранения

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  п.35  ст.8 Устава муниципального образования Выселковский район  к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Выселковский район (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Медицинские учреждения - составная часть системы общественного обслуживания, поэтому их размещение на территории Выселковского района, мощность и типология, показатели деятельности тесно связаны с условиями социально-экономического развития муниципального образования и особенностями расселения жителей.

### Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения

Согласно Программы социально-экономического развития муниципального образования Выселковский район на 2013-2017 годы обеспеченность населения больничными койками должна составлять не менее 201 койка на 10 тыс. жителей, амбулаторно-поликлиническими учреждениями не менее 350 посещений в смену на 10 тыс. жителей. Срок ожидания приезда скорой медицинской помощи не более 13,5 мин.

Уровень обеспеченности аптечными организациями принят на основании методических рекомендаций Минздрава РФ от 16.10.1997 г. №97/111 «О принципах размещения фармацевтических (аптечных) организаций и нормативах развития сети аптек, обслуживающих население».

С учетом приложения Ж Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» устанавливаем расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области здравоохранения для населения:

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района объектами в области здравоохранения.

| Наименование объекта | Наименование расчетного показателя объекта /единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района объектами здравоохранения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аптечные организации | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 6 тыс. человек постоянного населения |  |
|  | Размер земельного участка, га | I-II группы | 0,3 га на объект или встроенные |
|  |  | III-V группы | 0,25 га на объект или встроенные |
|  |  | VI-VIII группы | 0,2 га или встроенные |
| Молочные кухни | Порция в сутки на 1 ребенка в возрасте до 1 года | 4 |  |
|  | Размер земельного участка, га | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | Кв. м общей площади на 1 ребенка в возрасте до 1 года | 0,3 |  |
|  | Размер земельного участка, га | встроенные |  |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | Коек на 10 тыс. жителей | 201 |  |
|  | Размер земельного участка | При вместимости: до 50 коек 50-100 100-200 200-400 400-800 800-1000 Свыше 1000 | 150 кв. м. на 1 койку 150-100 100-80 80-75 75-70 70-60 60 |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного пребывания (психиатрические, туберкулёзные, восстановительные и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями. | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование. |  |  |
|  | Размер земельного участка | При вместимости: до 50 коек 50-100 100-200 200-400 400-800 800-1000 Свыше 1000 | 300 кв. м. на 1 койку 300-200 200-140 140-100 100-80 80-60 60 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | Уровень обеспеченности, посещений на 10 тыс. жителей | 350 |  |
|  | Размер земельного участка | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га на объект |  |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | Количество врачей на 10 тыс. жителей | 25 |  |
|  | Размер земельного участка | 0,2 га на объект |  |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | Автомобилей на 10 тыс. чел. в пределах зоны 13,5 мин. доступности | 1 |  |
|  | Размер земельного участка | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | Автомобилей на 5 тыс. чел. сельского поселения в пределах зоны 30 мин. доступности | 1 |  |
|  | Размер земельного участка | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |

### Расчетные показатели максимально допустимого уровня  территориальной доступности объектов местного значения в области здравоохранения

С учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района в области здравоохранения:

Станции (подстанции) скорой медицинской помощи - в пределах зоны 13,5 мин. доступности на специальном автомобиле.

## В области электро - , газоснабжения поселений

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и п.4 ст. 8 Устава муниципального образования Выселковский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области инженерного обеспечения относится организация в границах муниципального образования Выселковский район электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

С учетом статьи 18.1 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Выселковский район установлены расчетные показатели для следующих видов объектов местного значения муниципального района:

в области газоснабжения:

- газораспределительные станции;

- магистральные газопроводы;

в области электроснабжения:

- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 220 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 35 кВ включительно, расположенные на территории муниципального района;

- линии электропередач 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области электро-, газоснабжения поселений, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены из условия достижения основных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры, заложенных в Программе социально-экономического развития муниципального образования Выселковский район на период до 2017 года.

Для оптимального развития инфраструктуры Выселковского района необходимо решение ряда стратегических задач:

- модернизация энергетической системы: реализация проектов реконструкции существующих и строительство новых сетевых и генерирующих объектов, внедрение программ по энергосбережению;

- повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов.

Основные направления в сфере развития инженерного обеспечения решающие стратегические задачи:

- реконструкция и модернизация электроподстанций и распределительных сетей;

- строительство и реконструкция сетей газоснабжения высокого и среднего давления.

На основе направлений Программы социально-экономического развития муниципального образования Выселковский район установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности системами инженерного обеспечения.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.

Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Выселковского района установлен уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения– 90 %.

Основные направления развития системы газоснабжения должны предусматривать повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

-технологические нужды промышленности;

-хозяйственно-бытовые нужды населения;

-энергоноситель для теплоисточников.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Выселковского района в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на территории муниципального района.

Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Выселковского района установлен уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения – 100%.

В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ», установлены расчетные показатели максимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения муниципального района в области электроснабжения, приведенные ниже (Таблица 2).

Таблица 2.  Расчетные показатели максимально допустимых размеров земельных участков, отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства

| Тип подстанций, распределительных и секционирующих пунктов | Площади отводимых земельных участков в м2 |
| --- | --- |
| 1. Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А | 50 |
| 2. Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А | 50 |
| 3. Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВ·А | 80 |
| 4. Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ·А | 150 |
| 5. Распределительные пункты наружной установки | 250 |
| 6. Распределительные пункты закрытого типа | 200 |
| 7. Секционирующие пункты | 80 |

Примечание: * - площади земельных участков, отводимых для распределительных пунктов принимать в соответствии с таблицей 3,  п.  3.1, раздел 3. Нормы отвода земель для подстанций ВСН 14278 тм-т1.

Таблица 2/1. Площади земельных участков, отводимых для подстанций и переключательных пунктов с различными схемами электрических соединений распределительных устройств с внешним напряжением от 35 до 750 кВ

| Подстанции по схеме электрических соединений закрытых распределительных устройств | Площади отводимых земельных участков, в тыс. м2, при установке на подстанции трансформаторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двухобмоточных , напряжением в кВ |  |  | трехобмоточных, напряжением в кВ |  |  |  |
|  | 35 | 110 | 150-220 | 110 | 150-220 | 330/110/6-35 | 500/220/110/6-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Блок линия - трансформатор с выключателем и низшим напряжением 6-10 кВ | 1,5 | 2,5 | 8,0 | - | - | - | - |
| а) то же, с 5 ячейками 35 кВ | - | - | - | 4,5 | - | - | - |
| б) то же, с 10 ячейками 35 кВ или с 6 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 2. Мостики с 3-мя выключателями или 2 блока с дополнительной линией с низшим напряжением 6-10 кВ | 2,5 | 10,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| а) то же, с 9 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | 15,0 | - | - | - |
| б) то же, с 12 ячейками среднего напряжения 110 кВ | - | - | - | - | 25,5 | - | - |
| 3. Четырехугольник с низшим напряжением 6-10 кВ | - | - | 16,0 | - | - | - | - |
| 4. Со сборными шинами ч 8 ячейками высшего напряжения, с низшим напряжением 6-10 кВ | 5,0 | 12,0 | - | - | - | - | - |
| а) то же с 9 ячейками высшего напряжения 110 кВ и 9 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | 15,0 | - | - | - |
| 5. Со сборными шинами с 9 ячейками 220 кВ, с низшим напряжением 6-10 кВ | - | - | 22,0 | - | - | - | - |
| а) то же, с 9 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | 32,5 | - | - |
| 6. Со сборными шинами с 9 ячейками 220 кВ, 9 ячейками 110 кВ и 10 ячейками 35 кВ; двумя трансформаторами 220/110/6 и двумя трансформаторами 110/35 | - | - | - | - | 36,0 | - | - |
| 7. Блок линия-трансформатор с 6 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | 20,0 | - |
| 8. Четырехугольная с 9 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | 34,5 | - |
| 9. С полуторным присоединением с 12 ячейками 330 кВ и 9 ячейками 110 кВ и двумя синхронными компенсаторами | - | - | - | - | - | 69,0 | - |
| 10. Четырехугольник с 10 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | - | 115,0 |
| 11. Трансформатор-шины с 10 ячейками 500 кВ и 15 ячейками 220 кВ; 2 группы автотрансформаторов и 2 синхронных компенсатора | - | - | - | - | - | - | 180,0 |
| 12. С полуторным присоединением с 15 ячейками 500 кВ, 10 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ; вариант расположения оборудования ОРУ 500 кВ в один ряд; две группы автотрансформаторов 500/220 и один автотрансформатор 500/110 | - | - | - | - | - | - | 255,0 |
| 13. С полуторным присоединением с 15 ячейками 500 кВ, 10 ячейками 220 кВ и 11 ячейками 110 кВ; вариант расположения оборудования ОРУ 500 кВ в два ряда; две группы автотрансформаторов 500/220 и один трансформатор 500/110 | - | - | - | - | - | - | 250,0 |
| Примечания: 1. Площади земель, приведенные в таблице, учитывают: полосу метровой ширины вокруг ограды, предназначенную для подхода и ремонта ограды; размещение на подстанции одного или двух трансформаторов (кроме пп. 6, 12, 13) общеподстанционного пункта управления, открытых распределительных устройств высшего (и среднего) напряжения, комплектного (как правило, закрытого) распределительного устройства низшего напряжения. 2. Площади подстанций, предусмотренные пунктами 1, 2 в графах 2, 3, 5 не учитывают площади помещений для постоянного обслуживающего персонала. 3. Данные в таблице площади подстанций предусматривают: вывод воздушных линий в противоположные стороны; открытые распределительные устройства; открытые установки трансформаторов. В случаях, оговоренных ниже, значения, данные в таблице, умножаются на следующие коэффициенты: при выводе линий высшего и среднего напряжения в одну сторону - 1,25; при закрытых распределительных устройствах высшего и среднего напряжения - 0,8; при закрытой установке трансформаторов - 1,1. 4. В случае установки на подстанции более двух трансформаторов (кроме пп. 6, 12, 13) площадь отвода земель определяется проектом, утвержденным в установленном порядке. 5. В случае террасного расположения подстанций значения площадей увеличиваются на 5%. |  |  |  |  |  |  |  |

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать по таблице 3.

- Таблица 3

| Категория поселения | Городской округ, поселение (город, район) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с плитами на природном газе, кВт/чел. |  |  | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |  |  |
|  | в целом по городу, району | в том числе |  | в целом | в том числе |  |
|  |  | центр | микрорайоны (кварталы) застройки | по городу, району | центр | микрорайоны (кварталы) застройки |
| Крупный | 0,36 | 0,50 | 0,22 | 0,43 | 0,55 | 0,35 |
| Большой | 0,33 | 0,46 | 0,20 | 0,39 | 0,50 | 0,32 |
| Средний | 0,30 | 0,41 | 0,19 | 0,35 | 0,44 | 0,30 |
| Малый | 0,26 | 0,37 | 0,18 | 0,31 | 0,40 | 0,28 |

## В области автомобильных дорог местного значения

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.5 ст. 8 Устава муниципального образования Выселковский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Выселковский   район, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью инфраструктуры района, а степень ее развития напрямую определяет качество транспортного сообщения между отдельными населенными пунктами района, а также удобство выхода на внешние транспортные коммуникации.

Для создания современного и надежного транспортного комплекса муниципального района, способного обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания, необходимо рационально запланировать дорожную сеть, правильно организовать общественный транспорт.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня автомобилизации населения индивидуальными легковыми автомобилями установлены исходя из современных данных и перспектив роста уровня автомобилизации населения. Согласно «Схемы территориального планирования Краснодарского края», разработанной СевероКавказским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ» к 2030 году прогнозируется увеличение количества легковых автомобилей до 350-400 единиц на 1000 жителей.

Таблица 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня автомобилизации населения по этапам

| Этапы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации, автомобилей на 1 тыс. человек | Годы прохождения этапа |
| --- | --- | --- |
| I этап | 350 | 2014 – 2020 гг. |
| II этап | 400 | 2021 - 2030 гг. |

Согласно приложения «И» СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров дорог в соответствии их классификацией (Таблица 5).

Таблица 5.  Категории и параметры автомобильных дорог систем расселения

| Категории дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, о/оо | Наибольшая ширина земляного полотна, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные: - скоростного движения - основные секторальные непрерывного и регулируемого движения - основные зональные непрерывного и регулируемого движения Местного значения: - грузового движения - парковые | 150 120 100 70 50 | 3,75 3,75 3,75 4,0 3,0 | 4-8 4-6 2-4 2 2 | 1000 600 400 250 175 | 30 50 60 70 80 | 65 50 40 20 15 |

Примечания.

1.   В сложных топографических и   природных   условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории    дороги    с    соответствующей   корректировкой   параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.

2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы "пик" по направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов.

3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20% - до 4,5 м.

Согласно таб. 111 РНГП Краснодарского края установлены минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог.

Таблица 6. Минимально необходимые требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог.

| Класс (категория) автомобильной дороги | Вид объекта дорожного сервиса | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Автомагистраль (IА), скоростная автомобильная дорога (IБ) | мотель (кемпинг) | 250 |
| Нескоростная автомобильная дорога (IВ) | пункт общественного питания | 100 |
|  | автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли) | 100 |
|  | станция технического обслуживания | 100 |
|  | площадка отдыха | 50 |
| Нескоростная автомобильная дорога (II) | пункт общественного питания | 100 |
| Нескоростная автомобильная дорога (III) | автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли) | 100 |
|  | станция технического обслуживания | 100 |
|  | площадка отдыха | 50 |
| Нескоростная автомобильная дорога (IV) | пункт общественного питания | 150 |
|  | автозаправочная станция (включая предприятие торговли) | 150 |
|  | станция технического обслуживания | 150 |
|  | площадка отдыха | 75 |
| Нескоростная автомобильная дорога (V) | автозаправочная станция (включая предприятие торговли) | 300 |
|  | пункт общественного питания | 300 |

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85* «Автомобильные дороги» п.10.12 и 10.13: при интенсивности от 1000 до 5000 ед/сутки мощность АЗС составляет 250-750 заправок в сутки при одностороннем размещении АЗС и расстоянии между ними 30-50 км.

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85* «Автомобильные дороги» п.10.11 – площадки отдыха следует предусматривать через 25-35 км на дорогах III категории, при этом вместимость площадок отдыха на дорогах II - III категорий должна быть 10-15 машино-мест.

Принимаем для дорог местного значения Выселковского района максимальное расстояние между АЗС 30-50 км, между площадками для отдыха 25-35 км.

## В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89 "Об отходах производства и потребления" определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Одними из основных принципов государственной политики в области обращения с отходами является:

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

- комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов.

Согласно статье 13 Федерального закона от 24.06.1998 №89 "Об отходах производства и потребления":

- территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями;

- организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.11 ст.8 Устава муниципального образования Выселковский район к вопросам местного значения муниципального района относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

К видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим к отображению на схеме территориального планирования муниципального района, отнесены объекты по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

### Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

В Перечень объектов местного значения муниципального района, для которых в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Выселковский район установлены расчетные показатели в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов вошли полигоны бытовых и (или) промышленных отходов, скотомогильники, объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов.

Установлены расчётные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, представленные ниже.

Таблица 7.  Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения предприятий и сооружений по утилизации и переработке твёрдых бытовых отходов

| Предприятия и сооружения по утилизации и переработке бытовых отходов. |  | Единица измерения | Размеры земельных участков, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тысяч тонн в год | до 100 | Площадь в га на 1000 тонн твердых бытовых отходов в год | 0,05 |
|  | 100 и более |  | 0,05 |
| Склады свежего компоста |  |  | 0,04 |
| Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) |  |  | 0,02-0,05 |
| Поля компостирования |  |  | 0,5-1,0 |
| Поля ассенизации |  |  | 2-4 |
| Сливные станции |  |  | 0,2 |
| Мусороперегрузочные станции |  |  | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  |  | 0,3 |

Примечание: при размещении предприятий и сооружений по утилизации и переработке твёрдых бытовых отходов необходимо обеспечивать нормативные санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы выбор и отвод земельного участка проводят органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии с требованиями п. 5.3 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Приказом Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для скотомогильников (биотермических ям) не менее 600 кв. м.

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

Размер санитарно-защитной зоны скотомогильника (биотермической ямы) определяется в соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Выселковский район установлен расчетный показатель минимально допустимого расстояния от скотомогильников (биотермических ям), с учетом требования к размеру санитарно-защитной зоны, до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог – 300 м.

В качестве объектов утилизации биологических отходов также возможно использование установок термической утилизации. Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от установок термической утилизации биологических отходов установлен на расстоянии не менее 1000 м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов).

Размеры земельных участков для размещения установок термической утилизации биологических отходов принимаются в соответствии с выбранным типом установки и техническими условиями эксплуатации.

Размещение скотомогильников (биотермических ям) и установок термической утилизации биологических отходов в водоохраной, лесопарковой и заповедной зонах и границах зоны горно-санитарной охраны курорта категорически запрещается.

## Объекты местного значения муниципального района в иных областях.

### В области культуры

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.16, п.17 ст.8 Устава муниципального образования Выселковский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Выселковский район относятся создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений  услугами организаций культуры, а также организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области культуры

Согласно приложению Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» установлено значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности:

- помещения для культурно-досуговой деятельности – 50-60 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

По данному виду объектов рекомендуется формировать единые комплексы с объектами спорта для организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности населения, в том числе детей и подростков.

На основе прогнозируемого Программой социально-экономического развития муниципального образования Выселковский район коэффициента охвата населения культурно-массовыми мероприятиями, проводимыми муниципальными учреждениями культуры клубного типа, показателя частоты посещения данных учреждений активным жителем, показателя режима работы учреждений (количество рабочих дней в году, количество смен в рабочем дне), а также данных об удельной комфортной мощности таких учреждений (место/кв. м полезной  площади на 1 человека) установлено значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениям культуры клубного типа:

- учреждения культуры клубного типа - 100 посетительских мест на 1 тыс. человек.

По требованиям таб. 4 Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениям культуры клубного типа сельских поселений составляет:

- при численности жителей свыше 0,2 до 1 тыс. чел. – 500 - 300 посетительских мест на 1 тыс. человек;

- при численности жителей свыше 1 до 3 тыс. чел. – 300 - 230 посетительских мест на 1 тыс. человек;

- при численности жителей свыше 3 до 5 тыс. чел. – 230 - 190 посетительских мест на 1 тыс. человек;

- при численности жителей свыше 5 до 10 тыс. чел. – 190 - 140 посетительских мест на 1 тыс. человек.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» установлены значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности для следующих организаций обслуживания:

- библиотеки:

центральная районная библиотека (межпоселенческая) – 1 объект,

детская - 1 объект,

юношеская - 1 объект;

- музеи - 3 объекта;

- выставочные залы, галереи - 1 объект на муниципальный район;

- кинотеатры – 2 места на 1 тыс. жителей.

На основании ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для организаций культуры:

- музеи, выставочные залы, галереи, кинотеатры, библиотеки – 3 тыс. кв. м на 1 объект;

учреждения культуры клубного типа - 6 тыс. кв. м на 1 объект.

### В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьей 15  Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.20 ст. 8 Устава муниципального образования Выселковский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Выселковский район в области  предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций относится организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Выселковский  район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим к отображению на схеме территориального планирования, отнесены пожарные депо, осуществляющие деятельность в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Согласно Приложению 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной охраны для населенных пунктов с численностью населения:

- до 5 тыс. чел. – 1 пожарное депо на 2 автомобиля;

- от 5 до 20 тыс. человек - 1 пожарное депо на 6 автомобилей;

- от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек – 2 пожарных депо по 6 автомобилей.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пожарными депо муниципального района устанавливаются исходя из численности населения отдельно для каждого населенного пункта.

Согласно п. 2.4. раздела 2, Приложения 2 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности размеров земельных участков в зависимости от типа пожарного депо:

- тип II - пожарные депо на 6 автомобилей - 1,2 га;

- тип V – пожарные депо на 2 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов) – 0,8 га;

- тип V – пожарные депо на 4 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов) – 0,85 га.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Согласно п. 4 примечания к таблице прил. 7 к НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» установлен расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности (транспортной) пожарных депо для населения муниципального образования: не более 3000 м.

### В области архивного дела

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.13 ст.8 Устава муниципального образования Выселковский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района обязаны создавать архивы для хранения, комплектования (формирования), учета и использования, образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.

На основе этого в МНГП муниципального образования Выселковский район устанавливаем расчетный показатель минимально допустимой обеспеченности муниципальными архивами -  не менее 1 муниципального архива на район.

На основании ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования установлен расчетный показатель минимально допустимого размера земельного участка для муниципального архива: 3 тыс. кв. м на 1 объект.

### В области содержания  межпоселенческих  мест захоронения и организации ритуальных услуг

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.14 ст. 8 Устава муниципального образования Выселковский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Выселковский район относится содержание на территории муниципального образования Выселковский район межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг.

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения мест погребения.

В соответствии с Приложением Ж Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчётный показатель минимально допустимого размера земельного участка для размещения кладбища смешанного и традиционного типа установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.

В соответствии с Приложением Ж Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчётный показатель минимально допустимого размера земельного участка кладбища для погребения после кремации     установлен: 0,02 га/1 тыс. чел.

Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет не более 40 га.

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Выселковский район в соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлен расчетный показатель минимально допустимого расстояния от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон до кладбищ смешанного и традиционного захоронения:

- размером 10 га и менее – 100 м;

- размером до 20 га – 300 м;

- размером от 20 до 40 га – 500 м;

- для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов – 50 м.

Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после кремации до жилых домов, зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций устанавливаются 50 м.

## Расчетные показатели объектов иного значения, определяющих параметры  объектов местного значения муниципального района и качество среды

### В области развития сельского хозяйства

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 23 статьи 8 Устава муниципального образования Выселковский район к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

Местные нормативы градостроительного проектирования направлены на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в области строительства объектов сельскохозяйственного назначения предусмотренных Программой социально-экономического развития муниципального образования Выселковский район на 2013 – 2017 годы.

Расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий сельскохозяйственного использования и земельных участков

Расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, определены на основании Закона Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», устанавливающего минимальные размеры (предельные нормативы) земельных участков предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (если иное не определено законодательством Российской Федерации).

Устанавливаем расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (если иное не определено законодательством Российской Федерации), для ведения:

а) коллективного огородничества – от 600 до 1500 кв. м.;

б) животноводства – от 1000 до 2000 кв.м.;

в) садоводства и дачного строительства – от 400 до 1000 кв. м.

Максимальный размер общей площади земельных участков (суммарная площадь приусадебного и полевого участков), которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, составляет 1,5 гектара, у граждан, занимающихся виноградарством, садоводством, молочным животноводством и откормом крупного рогатого скота - 2,5 гектара.

Предельный максимальный размер всех земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых в аренду или собственность для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, должен составлять не более 200 гектаров.

В случае, если земельные участки используются либо будут использоваться крестьянским (фермерским) хозяйством для выращивания кормовых культур (кормовые травы, силосные культуры, кормовые корнеплоды, кормовые клубнеплоды, кормовые бахчевые культуры, зернофуражные культуры), предельный максимальный размер всех земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых в аренду или собственность для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, не ограничивается и рассчитывается:

в целях обеспечения кормами собственных животных и птицы из расчета не менее 20 условных голов на 100 гектаров;

в целях обеспечения кормами животных и птицы, принадлежащих другим владельцам, в том числе ведущим личное подсобное хозяйство, из расчета ежегодного производства и реализации не менее 7 центнеров кормовых единиц с каждого арендуемого гектара.

Расчетные показатели минимально допустимой плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

Нормативный размер земельного участка сельскохозяйственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки.

Расчетные показатели минимально допустимой плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий установлены согласно Приложению В Свода правил СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*», с учетом местных особенностей развития сельскохозяйственного производства на территории района.

Расчетные показатели минимально допустимой плотности застройки установлены для площадок сельскохозяйственного назначения:

- однопролетных (ангарных) теплиц до 5 га - 42%.

- площадок предприятий по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции - 50%.

Расчетные показатели минимально допустимой плотности застройки установлены для площадок фермерских (крестьянских) хозяйств:

- по производству молока – 40%;

- откорму крупного рогатого скота – 35%;

- по откорму свиней (с законченным производственным циклом) – 35%;

- овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений – 40%;

- козоводческие молочного и пухового направлений – 54%;

- птицеводческие яичного направления – 27%;

- птицеводческие мясного направления – 25%.

- Таблица 8. Расчетные показатели минимально допустимой плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

| Отрасль сельхозпроизводства | N п/п | Предприятие | Минимальная плотность застройки, процент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Крупнорогатого скота А.) Товарные | Молочные при привязном содержании коров |  |  |
|  | 1 | на 400 и 600 коров | 45; 51 |
|  | 2 | на 800 и 1200 коров | 52; 55 |
|  | Молочные при беспривязном содержании коров |  |  |
|  | 3 | на 400 и 600 коров | 45; 51 |
|  | 4 | на 800 и 1200 коров | 52; 55 |
|  | Мясные с полным оборотом стада и репродукторные |  |  |
|  | 5 | на 400 и 600 скотомест | 45 |
|  | 6 | на 800 и 1200 скотомест | 47 |
|  | Выращивания нетелей |  |  |
|  | 7 | на 900 и 1200 скотомест | 51 |
|  | 8 | на 2000 и 3000 скотомест | 52 |
|  | 9 | на 4500 и 6000 скотомест | 53 |
|  | Доращивания и откорма крупного рогатого скота |  |  |
|  | 10 | на 3000 скотомест | 38 |
|  | 11 | на 6000 и 12000 скотомест | 40 |
|  | Выращивание телят, доращивание и откорма молодняка |  |  |
|  | 12 | на 3000 скотомест | 38 |
|  | 13 | на 6000 и 12000 скотомест | 42 |
|  | Откормочные площадки |  |  |
|  | 14 | на 1000 скотомест | 55 |
|  | 15 | на 3000 скотомест | 57 |
|  | 16 | на 5000 скотомест | 59 |
|  | 17 | на 10000 скотомест | 61 |
|  | Буйволоводческие |  |  |
|  | 18 | На 400 буйволиц | 54 |
| Б.) Племенные | Молочные |  |  |
|  | 19 | на 400 и 600 коров | 46; 52 |
|  | 20 | на 800 коров | 53 |
|  | Мясные |  |  |
|  | 21 | на 400 и 600 коров | 47 |
|  | 22 | 800 коров | 52 |
|  | Выращивание нетелей |  |  |
|  | 23 | на 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| II. Свиноводческие | Репродукторные |  |  |
| А.) Товарные | 24 | на 6000 голов | 35 |
|  | 25 | на 12000 голов | 36 |
|  | 26 | на 24000 голов | 38 |
|  | Откормочные |  |  |
|  | 27 | на 6000 голов | 38 |
|  | 28 | на 12000 голов | 40 |
|  | 29 | на 24000 голов | 42 |
|  | С законченным производственным циклом |  |  |
|  | 30 | на 6000 и 12000 голов | 32 |
|  | 31 | на 24000 и 27000 голов | 37 |
|  | 32 | на 54000 и 108000 голов | 41 |
| Б.) Племенные | 33 | на 200 основных маток | 38 |
|  | 34 | на 300 основных маток | 40 |
|  | 35 | на 600 основных маток | 50 |
|  | 36 | Репродукторы по выращиванию ремонтных свинок для комплексов |  |
|  |  | на 54000 и 108000 свиней | 38; 39 |
| III. Овцеводческие | 37 | Специализированные тонкорунные полутонкорунные |  |
| А.) Размещаемые на одной площадке |  | на 3000 и 6000 маток | 50; 56 |
|  | 38 | на 9000, 12000 и 15000 маток | 62; 63; 65 |
|  | 39 | на 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного молодняка | 50; 56; 62 |
|  | 40 | на 12000 и 15000 голов ремонтного молодняка | 63; 65 |
|  | Специализированные шубные и мясо-шерстно-молочные |  |  |
|  | 41 | на 500, 1000 и 2000 маток | 40; 45; 55 |
|  | 42 | на 3000 и 4000 маток | 40; 41 |
|  | 43 | на 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка | 52; 55; 56 |
|  | Откормочные молодняка и взрослого поголовья |  |  |
|  | 44 | на 1000 и 2000 голов | 53; 58 |
|  | 45 | на 5000, 10000 и 15000 голов | 58; 60; 63 |
| Б.) Размещаемые на нескольких площадках | 46 | на 20000, 30000 и 40000 голов | 65; 67; 70 |
|  | Тонкорунные и полутонкорунные |  |  |
|  | 47 | на 6000, 9000 и 12000 маток | 60; 59; 60 |
|  | 48 | на 3000 и 6000 маток | 50 |
|  | 49 | на 3000 голов ремонтного молодняка на 1000, 2000 и 3000 валухов | 55; 53; 50 |
|  | Шубные и мясо-шерстно-молочные |  |  |
|  | 50 | на 1000 и 2000 маток | 50; 52 |
|  | 51 | на 3000 маток | 59 |
|  | 52 | на 500 и 1000 голов ремонтного молодняка | 55; 55 |
|  | Площадки для общефермерских объектов обслуживающего назначения |  |  |
|  | 53 | На 6000 маток | 45 |
|  | 54 | На 9000 маток | 50 |
|  | 55 | На 12000 маток | 52 |
| В.) Неспециализированные, с законченным оборотом стада | Тонкорунные и полутонкорунные |  |  |
|  | 56 | На 3000 скотомест | 50 |
|  | 57 | На 6000 скотомест | 56 |
|  | 58 | На 9000 и 12000 скотомест | 60; 63 |
|  | Шубные и мясо-шерстно-молочные |  |  |
|  | 59 | на 1000 и 2000 скотомест | 50; 52 |
|  | 60 | на 3000 скотомест | 55 |
|  | 61 | на 4000 и 6000 голов откорма | 56; 57 |
| Г.) Пункты зимовки | 62 | на 500, 600, 700 и 1000 маток | 42; 44; 46; 48 |
|  | 63 | на 1200 и 1500 маток | 45; 50 |
|  | 64 | на 2000 и 2400 маток | 54; 56 |
|  | 65 | на 3000 и 4800 маток | 58; 59 |
| IV. Козоводческие А.) Пуховые Б.) Шерстные | 66 | На 2500 голов | 55 |
|  | 67 | На 3000 голов | 57 |
|  | 68 | На 3600 голов | 59 |
| V. Коневодческие кумысные | 69 | На 50 кобылиц | 39 |
|  | 70 | На 100 кобылиц | 39 |
|  | 71 | На 150 кобылиц | 42 |
| VI. Птицеводческие А.) Яичного направления |  |  |  |
|  | 72 | на 300 тыс. кур-несушек | 25 |
|  | 73 | на 400 - 500 тыс. кур-несушек |  |
|  |  | зона промстада | 28 |
|  |  | зона ремонтного молодняка | 30 |
|  |  | зона родительского стада | 31 |
|  |  | зона инкубатория | 25 |
|  | 74 | на 600 тыс. кур-несушек |  |
|  |  | зона промстада | 29 |
|  |  | зона ремонтного молодняка | 29 |
|  |  | зона родительского стада | 34 |
|  |  | зона инкубатория | 34 |
|  | 75 | на 1 млн. кур-несушек |  |
|  |  | зона промстада | 25 |
|  |  | зона ремонтного молодняка | 26 |
|  |  | зона родительского стада | 26 |
|  |  | зона инкубатория | 26 |
| Б.) Мясного направления бройлерные |  | Куры бройлеры |  |
|  | 76 | На 3 млн. бройлеров | 28 |
|  | 77 | на 6 и 10 млн. бройлеров |  |
|  |  | зона промстада | 28 |
|  |  | зона ремонтного молодняка | 33 |
|  |  | зона родительского стада | 33 |
|  |  | зона инкубатория | 32 |
|  |  | зона убоя и переработки | 23 |
| Утководческие | 78 | на 500 тыс. утят-бройлеров |  |
|  |  | зона промстада | 28 |
|  |  | зона взрослой птицы | 29 |
|  |  | зона ремонтного молодняка | 28 |
|  |  | зона инкубатория | 26 |
|  | 79 | на 1 млн. утят-бройлеров |  |
|  |  | зона промстада | 38 |
|  |  | зона взрослой птицы | 41 |
|  |  | зона ремонтного молодняка | 29 |
|  |  | зона инкубатория | 30 |
|  | 80 | на 5 млн. утят-бройлеров |  |
|  |  | зона промстада | 39 |
|  |  | зона взрослой птицы | 41 |
|  |  | зона ремонтного молодняка | 30 |
|  |  | зона инкубатория | 31 |
| Индейководческие | 81 | на 250 тыс. индюшат-бройлеров | 22 |
|  | 82 | на 500 тыс. индюшат-бройлеров |  |
|  |  | зона промстада | 23 |
|  |  | зона родительского стада | 26 |
|  |  | зона ремонтного молодняка | 25 |
|  |  | зона инкубатория | 21 |
| В.) Племенные | Яичного направления |  |  |
|  | 83 | племзавод на 50 тыс. кур: | 24 |
|  | 84 | племзавод на 100 тыс. кур | 25 |
|  | 85 | племрепродуктор на 100 тыс. кур | 26 |
|  | 86 | племрепродуктор на 200 тыс. кур | 27 |
|  | 87 | племрепродуктор на 300 тыс. кур | 28 |
|  | мясного направления |  |  |
|  | 88 | племзавод на 50 и 100 тыс. кур | 27 |
|  | 89 | племрепродуктор на 200 тыс. кур |  |
|  |  | зона взрослой птицы | 28 |
|  |  | зона ремонтного молодняка | 29 |
| VII. Звероводческие и кролиководческие | Содержание животных в шедах |  |  |
|  | 90 | звероводческие | 22 |
|  | 91 | кролиководческие | 24 |
|  | Содержание животных в зданиях |  |  |
|  | 92 | нутриеводческие | 40 |
|  | 93 | кролиководческие | 45 |
| VIII. Тепличные | А. Многолетние теплицы общей площадью |  |  |
|  | 94 | 6 га | 54 |
|  | 95 | 12 га | 56 |
|  | 96 | 18, 24 и 30 га | 60 |
|  | 97 | 48 га | 64 |
|  | 101 | Б. Однопролетные (ангарные) теплицы |  |
|  |  | общей площадью до 5 га | 42 |
|  | 102 | В. Прививочные мастерские по производству виноградных прививок и выращиванию саженцев виноградной лозы |  |
|  | 103 | на 1 млн. в год | 30 |
|  | 104 | на 2 млн. в год | 40 |
|  | 105 | на 3 млн. в год | 45 |
|  | 106 | на 5 млн. в год | 50 |
|  | 107 | на 10 млн. в год | 55 |
| IX. По ремонту сельскохозяйственной техники | А. Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |  |  |
|  | 103 | на 25 тракторов | 25 |
|  | 104 | на 50 и 75 тракторов | 28 |
|  | 105 | на 100 тракторов | 31 |
|  | 106 | на 150 и 200 тракторов | 35 |
|  | Б. Пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком |  |  |
|  | 107 | на 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
|  | 108 | на 40 и более тракторов | 38 |
| X. Глубинные складские комплексы минеральных удобрений | 109 | До 1600 тонн | 27 |
|  | 110 | От 1600 до 3200 тонн | 32 |
|  | 111 | От 3200 до 6400 тонн | 33 |
|  | 112 | Свыше 6400 тонн | 38 |
| XI. Прочие предприятия | 113 | По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  | 114 | Комбикормовые - для совхозов и колхозов | 27 |
|  | 115 | По хранению семян и зерна | 28 |
|  | 116 | По обработке продовольственного и фуражного зерна | 30 |
|  | 117 | По разведению и обработке тутового шелкопряда | 33 |
|  | 118 | Табакосушильные комплексы | 28 |
| XII. Фермерские (Крестьянские) хозяйства | 119 | По производству молока | 40 |
|  | 120 | По доращиванию и откорму крупного рогатого скота | 35 |
|  | 121 | По откорму свиней (с законченным производственным циклом) | 35 |
|  | 122 | Овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений | 40 |
|  | 123 | Козоводческие молочного и пухового направлений | 54 |
|  | 124 | Птицеводческие яичного направления | 27 |
|  | 125 | Птицеводческие мясного направления | 25 |

Примечания.

1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 процентов от установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3 процентов, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях.

2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли без учета ширины отмосток.

3. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

4. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

### В области связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.15 ст.8 Устава муниципального образования Выселковский к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования Выселковский район, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Торговля – активно развивающаяся отрасль экономики, которая является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения и находится в непосредственной зависимости от других рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные отношения, содействует конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного механизма.

Общественное питание – совокупность предприятий различных организационно-правовых форм и граждан-предпринимателей, занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции. Обеспеченность населения сетью предприятий общественного питания – показатель, выраженный отношением фактического числа мест сети предприятий общественного питания к расчетной численности потребителей.

Бытовое обслуживание населения - часть сферы обслуживания, где населению оказываются непроизводственные и производственные услуги. Бытовое обслуживание характеризуется общественно-организованными способами и формами удовлетворения непосредственных материальных и духовных потребностей людей вне их профессиональной и общественно-политической деятельности.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями торговли установлены на основе постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 года N 533 "Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов".

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями общественного питания, бытового обслуживания, расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходная доступность) для населения приведены ниже (Таблица 9, В соответствии с программой социально-экономического развития Выселковского района обеспеченность населения объектами розничной торговли должно составлять не менее 480 кв. м на 1 тыс. чел., обеспеченность населения объектами общественного питания – 21 посадочное место на 1 тыс. чел.10).

Таблица 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности жителей муниципального района объектами иного значения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование объекта иного значения | Наименование расчетного показателя объекта иного значения/единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами иного значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень обеспеченности, кв. м площади торговых объектов | 284,8 на 1 тыс. человек, в т. ч. |  |
|  |  | продовольственных товаров | 86,9 на 1 тыс. человек |
|  |  | непродовольственных товаров | 197,9 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: До 1 тыс. чел. – 0,1-0,2 га на объект; от 1 до 3 тыс. чел. – 0,2-0,4 га на объект; от 3 до 4 тыс. чел. – 0,4-0,6 га на объект; от 5 до 6 тыс. чел. – 0,6-1,0 га на объект; от 7 до 10 тыс. чел. – 1,0-1,2 га на объект. Предприятия торговли (возможно встроенно-пристроенные), кв.м. торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 кв.м. торговой площади от 250 до 650 – 0,08-0,06 га на 100 кв. м. торговой площади; от 650 до 1500 – 0,06-0,04 га на 100 кв. м. торговой площади; от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 га на 100 кв. м. торговой площади; свыше 3500 – 0,02 га на 100 кв. м. торговой площади. |  |
| Предприятия общественного питания | Уровень обеспеченности, место | 40 посадочных мест на 1 тыс. человек |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 100 мест, при числе мест: |  |
|  |  | до 50 мест | 0,2-0,25 га |
|  |  | 50-150 | 0,15-0,2 га |
|  |  | свыше 150 мест | 0,1 га |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень обеспеченности, рабочее место | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: |  |
|  |  | 10-50 | 0,1-0,2 га |
|  |  | 50-150 | 0,05-0,08 га |
|  |  | свыше 150 | 0,03 -0,04га |
|  |  | в зоне малоэтажной жилой застройки | 0,15 га на объект |

В соответствии с программой социально-экономического развития Выселковского района обеспеченность населения объектами розничной торговли должно составлять не менее 480 кв. м на 1 тыс. чел., обеспеченность населения объектами общественного питания – 21 посадочное место на 1 тыс. чел.

Таблица 10. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов иного значения в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование объекта иного значения | Наименование расчетного показателя объекта иного значения/единица измерения | Значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта иного значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аптечные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 500 |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной многоэтажной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона малоэтажной жилой застройки | 800 |
|  |  | В сельских поселениях | 1200 |

С целью рационального использования территории устанавливаются расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения антенно-мачтовых сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» – 0,3 га. для башни высотой до 40 м.

### Расчетные показатели обеспеченности площадками дворового благоустройства

Обеспеченность площадками дворового благоустройства, размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, отдельных жилых домов (с придомовой территорией), устанавливается в задании на проектирование с учетом демографического состава населения, а также в соответствии с таблицами 26 - 29 части I НГП Краснодарского края.

В настоящих нормативах требования к площадкам дворового благоустройства приведены в Таблицах 11-15:

Таблица 11. Спортивно-игровая инфраструктура на придомовой территории

| Вид площадки | Минимальные размеры площадки, м | Рекомендуемый тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Настольный теннис | 8,0 x 4,3 | твердое, с искусственным покрытием |
| Теннис | 36,0 x 16,0 | твердое, с искусственным покрытием |
| Бадминтон | 16,4 x 7,0 | твердое, с искусственным покрытием |
| Волейбол | 23,0 x 14,0 | твердое, с искусственным покрытием |
| Баскетбол | 28,0 x 15,0 | твердое, с искусственным покрытием |
| Универсальная для спортивных игр | 36,0 x 18,0 | твердое, с искусственным покрытием |

Таблица 12 Игровое оборудование на придомовой территории

| Игровое оборудование | Рекомендации |
| --- | --- |
| Качели | высота от уровня земли до сидения качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей и сиденье для более старших детей |
| Качалки, балансиры | высота от земли до сидения в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сидения при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадания ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов |
| Карусели | минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой |
| Горки, городки | доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм |

Таблица 13.  Игровое оборудование на придомовой территории

| Возраст | Назначение оборудования | Игровое и физкультурное оборудование |
| --- | --- | --- |
| Дети преддошкольного возраста (1 - 3 года) | для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии | песочницы открытые и с крышами, домики |
|  | для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия | горки, пирамиды, шведские стенки, бумы, городки с пластиковыми спусками, переходами, физкультурными элементами |
|  | для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы, совершенствования чувства равновесия, ориентировки в пространстве | качели, балансиры, качалки на пружинках, карусели |
| Дети дошкольного возраста (3 - 7 лет) | для обучения и совершенствования лазания, равновесия, перешагивания, перепрыгивания, спрыгивания | пирамиды, шведские стенки, бумы, городки с пластиковыми спусками, переходами, физкультурными элементами |
|  | для развития силы, гибкости, координации движений | гимнастические стенки, физкультурные элементы, низкие турники |
|  | для развития глазомера, точности движения, ловкости, для обучения метанию в цель | мишени для бросания мяча, кольцебросы, баскетбольные щиты, миниворота |
| Дети школьного возраста | для общего физического развития | гимнастические стенки, разновысокие перекладины, тренажеры для выполнения силовых упражнений в висе, спортивные комплексы, физкультурные комплексы, городки с пластиковыми спусками, переходами, физкультурными элементами, игровое оборудование: теннисные столы, баскетбольные щиты, мишени для бросания мяча, ворота |
| Дети старшего школьного возраста | для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития | спортивные комплексы с возможностью выполнения физических упражнений, упражнений на координацию, совершенствование чувства равновесия, отдельно стоящие силовые тренажеры, турники, брусья |

Таблица 14.  Игровое оборудование на придомовой территории

| Игровое оборудование | Минимальное расстояние между игровыми элементами |
| --- | --- |
| Качели | не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона |
| Качалки, балансиры | не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| Карусели | не менее 2,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3,0 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| Горки, городки | не менее 1,0 м от боковых сторон и 2,0 м вперед от нижнего ската горки или городка |

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с рекомендуемыми нормами, приведенными в таблице 39 части I НГП Краснодарского края и представлены в таблице 15 настоящих нормативов.

Таблица 15.  Расчетные показатели размеров площадок на придомовой территории

| Тип площадки | Удельный размер площадок, кв. м/чел. |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Для занятий физкультурой и спортом | 2,0 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |
| Для стоянки автомобилей | 0,8 |

Допускается уменьшать, но не более чем на 50 процентов, удельные размеры площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями в 9 этажей и выше.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;

для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

для занятий физкультурой и спортом в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса) - 10 - 40 м;

для хозяйственных целей - не менее 20 м;

для выгула собак - не менее 40 м;

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

Спортивные площадки на дворовой территории многоквартирных жилых домов должны иметь вертикальную планировку и твердое (специальное спортивное, нетравмоопасное) покрытие, а также ограждение.

### Расчетные показатели обеспеченности автостоянками на территории жилой застройки

Показатели обеспеченности автостоянками на территории жилой застройки и требования к их размещению установлены в соответствии с подразделом 5.5 части II НГП Краснодарского края.

Гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего на данной территории. Подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха и игр детей, спортивных площадок. Размещение отдельно стоящих гаражей на 1 машино-место и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается.

Общая обеспеченность автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 процентов расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 процентов расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей (в городских округах и городских поселениях, а также в условиях дефицита территорий следует предусматривать многоуровневые парковки и гаражи), в том числе:

- жилые районы - 30 процентов;

- производственные зоны - 10 процентов;

- общегородские центры - 15 процентов;

- зоны массового кратковременного отдыха - 15 процентов.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10 процентов парка легковых автомобилей на автостоянках открытого типа, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей:

- для хранения легковых автомобилей в частной собственности - 315 (I период расчетного срока по уровню автомобилизации);

- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 2;

- для таксомоторного парка - 3.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;

- мопеды и велосипеды - 0,1.

Сооружения для хранения легковых автомобилей городского населения следует размещать в радиусе доступности 250 - 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м; на территориях коттеджной застройки - не более чем в 200 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место для:

- одноэтажных - 30 кв. м;

- двухэтажных - 20 кв. м;

- трехэтажных - 14 кв. м;

- четырехэтажных - 12 кв. м;

- пятиэтажных - 10 кв. м;

- наземных стоянок - 25 кв. м.

Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных на территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым дорогам и велосипедным дорожкам. Подъезды к автостоянкам не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок.

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них должны быть: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м.

Въезды в подземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов, рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных школ, дошкольных образовательных организаций и лечебных организаций не менее чем на 15 м. Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.

От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением территории, прилегающей к объектам нормирования.

В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м.

# приложение 1.  Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Выселковский РАЙОН

Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 24.06.1998 №89 "Об отходах производства и потребления";

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 №820 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждённые Приказом Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469;

Письмо Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.02.2005 № КС-7 «По вопросу действия СНИП, принятых в 2003г. и не прошедших регистрацию в Минюсте России».

Законодательные и нормативные акты

Краснодарского края

Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 года N 717-КЗ "О местном самоуправлении в Краснодарском крае";

Приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края № 78 от 16 апреля 2015 г. «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края";

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 сентября 2011 года N 1090 "Об утверждении Порядка зонирования особо охраняемых природных территорий Краснодарского края";

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 года N 533 "Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов".

Нормативные акты муниципального образования Выселковский район

Устав муниципального образования Выселковский район, принятый решением XLVII сессии Совета муниципального образования Выселковский район 15 апреля 2015 года № 1-416;

Решение XXXIV сессии II созыва Совета муниципального образования Выселковский район от 21.11.2013 № 7-305 «О программе социально - экономического развития муниципального образования Выселковский район на 2013 – 2017 годы».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);

Свод правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*».

Свода правил СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*».

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Строительные нормы (СН)

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.