ООО «Институт территориального планирования «Град»

муниципальное образование

Выселковский район

КРАСНОдарского КРАя

Корректировка схемы территориального планирования

муниципального образования Выселковский район

пояснительная записка

муниципальное образование

Выселковский район КРАСНОдарского КРАя

#### Корректировка схемы территориального планирования

#### муниципального образования

#### выселковский район

Пояснительная записка

Заказчик:		Администрация МО Выселковский район

Договор:	б/н от 2.06.2008 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр:	СТП 1309-09

Генеральный директор                                 __________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

генерального директора                              ___________________ 	М.Н. Дузенко

Заместитель генерального директора

по правовым вопросам                                ___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института                 ___________________ 	И.Г. Стуканева

Омск 2009

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Введение. Цель и задачи проекта	5

2.	Природные условия и ресурсы территории	6

2.1	Климатические характеристики	6

2.2	Геологическое строение территории	6

2.3	Гидрогеологические условия	7

2.4	Гидрография	7

Минерально-сырьевые ресурсы	8

2.5	Растительный и почвенный покров	9

3.	Комплексная оценка и основные проблемы территории района	11

3.1	Система расселения и трудовые ресурсы	11

3.2	Социальная сфера	21

3.2.1	Культурно-бытовое обслуживание населения	21

3.3	Производственная сфера	44

3.4	Рейтинговая оценка муниципальных образований района	53

3.5	Транспортное обеспечение	58

3.5.1	Автомобильный транспорт	58

3.5.2	Железнодорожный транспорт	61

3.5.3	Воздушный транспорт	61

3.6	Инженерное обеспечение	61

3.6.1	Газоснабжение	61

3.6.2	Нефте- и продуктопроводы	62

3.6.3	Электроснабжение	62

3.6.4	Связь и информатизация	63

3.7	Анализ экологических проблем. Экологическое состояние территории	64

3.7.1	Атмосферный воздух	64

3.7.2	Поверхностные и подземные воды	66

3.7.3	Почвы	67

3.8	Особо охраняемые природные территории и объекты историко-культурного наследия	68

3.8.1	Объекты историко-культурного наследия	68

3.8.2	Зоны охраны	79

3.8.3	Особо охраняемые природные территории	81

3.9	Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки	82

4.	Основные решения	83

4.1	Направления развития производства	83

4.2	Социальная сфера	84

4.3	Транспортное обслуживание	98

4.3.1	Автомобильные дороги.	98

4.3.2	Здания и сооружения автосервиса	100

4.4	Инженерное обеспечение	103

4.4.1	Газоснабжение	103

4.4.2	Нефте- и продуктопроводы	105

4.4.3	Электроснабжение	105

4.4.4	Связи и информатизация	106

4.5	Охрана окружающей среды	108

4.5.1	Зоны с особыми условиями использования	108

4.5.2	Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнений	117

4.5.3	Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов	118

4.5.4	Мероприятия по охране и рациональному использованию почв	119

4.5.5	Мероприятия по санитарной очистки территории	120

4.5.6	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	125

5.	Технико - экономические показатели проекта	135

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № | Наименование комплекта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Основной чертеж схемы территориального планирования МО Выселковский район М 1:50000 |  |
| 2 | Схема административно– территориальных границ МО Выселковский район М 1:50000 |  |
| 5 | Схема объектов и сетей инженерно-технического обеспечения МО Выселковский район М 1:50000 |  |
| 6 | Схема объектов транспортной инфраструктуры МО Выселковский район М 1:50000 |  |
| 7 | Схема иных объектов местного значения МО Выселковский район М 1:50000 |  |
|  | Материалы по обоснованию |  |
| 3 | Схема ограничений использования территорий МО Выселковский район М 1:50000 |  |
| 4 | Схема границ территорий и земель различных категорий МО Выселковский район М 1:50000 |  |
| 8 | Схема положения муниципального района в структуре Краснодарского края |  |
| 9 | Схема современного состояния и использования территории МО Выселковский район М 1:50000 |  |
| 10 | Схема современного инженерного обеспечения территории МО Выселковский район М 1:50000 |  |
| 11 | Схема современного транспортного обслуживания территории МО Выселковский район М 1:50000 |  |
| 12 | Схема комплексной оценки развития территории МО Выселковский район М 1:50000 |  |
| 13 | Схема территорий с особыми условиями использования МО Выселковский район М 1:50000 |  |
| 14 | Схема с отображением предложений по территориальному планированию МО Выселковский район М 1:50000 |  |

- Введение. Цель и задачи проекта

Схема территориального планирования муниципального образования Выселковский район выполнена в соответствии с муниципальным контрактом от 02.06.2008 № б/н и техническим заданием на выполнение Комплексного проекта по подготовке документов территориального планирования муниципального образования Выселковский район.

Схема территориального планирования муниципального образования Выселковский район выполнена в соответствии со следующими основными законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края от 07.06.2004 № 715-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Выселковский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ»;

- Закон Краснодарского края от 06.10.2004 № 780-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Краснодарского края и порядке его изменения»;

- Закон Краснодарского края от 07.06.2001 № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»;

- Закон Краснодарского края от 06.02.2003 № 558-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края от 31.12.2003 № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края».

Цель работы – подготовка схемы территориального планирования муниципального образования Выселковский район в соответствии с федеральным и краевым законодательством о градостроительной деятельности.

Основные задачи проекта:

- на основе анализа параметров социальных, экономических, экологических и иных факторов, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений, выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования Выселковский район;

- создание электронной схемы территориального планирования на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

- Природные условия и ресурсы территории

  - Климатические характеристики

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») Выселковский район относится к району III-Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе колеблется от -5 до +20С, в июле - от +21 до +250С. Среднегодовая температура воздуха составляет +10.20С. Абсолютный минимум температуры зимой достигает -360С, абсолютный максимум летом+410С.

По температурному режиму климат района умеренно-континентальный с мягкой зимой и жарким летом.

Абсолютная минимальная температура- минус 340С, абсолютная максимальная температура + 420С, средняя максимальная наиболее жаркого месяца + 29,80С. Среднегодовая температура воздуха положительная и высокая, составляет + 10,90С.

Самым холодным месяцем в году является январь, среднемесячная температура- минус 3,80С, а самым жарким месяцем – июль, со среднемесячной температурой- + 23,20С.

По количеству выпадающих осадков территория района относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 556 мм, из них в теплый период года (апрель-октябрь) выпадает 60 %.

Ветры преобладают восточных и северо-восточных румбов. Общее число дней в году с сильным ветром достигает 25. Сильные ветры в летний период вызывают суховеи, а зимой и весной сильное похолодание, выдувание почв и посевов. Защитные функции в данном случае выполняют лесополосы.

На основании рассмотренных климатических условий района к положительным факторам климата относятся:

- мягкая непродолжительная зима;

- длительный безморозный период;

- большое число дней с солнечным сиянием и высокая сумма положительных температур.

- К отрицательным факторам климата относятся:

- малоснежные зимы с часто повторяющимися резкими колебаниями температуры воздуха;

- неустойчивость снежного покрова;

- проявления снежных бурь и суховеев;

- неустойчивое увлажнение в отдельные годы и сроки вегетационного периода.

Таким образом, климатические условия района не вызывают строительных ограничений. Агроклиматические условия территории района благоприятные для произрастания районированных сельскохозяйственных культур. По рекреационным условиям территория относительно однородна. Наиболее благоприятными для кратковременного отдыха по микроклиматическим условиям являются прибрежные территории рек.

  - Геологическое строение территории

В тектоническом отношении площадь Выселковского района представляет восточное пологое крыло Азово-Кубаского прогиба. В геологическом строении района принимают участие палеогеновые, негеновые и четвертичные образования.

Широкое развитие получили отложения четвертичного возраста, которые сплошным покровом застилают район, слагая речные террасы и покрывая мощным чехлом водоразделы речных долин.

Современные отложения представлены аллювиальными и аллювиально – делювиальными иловатыми глинами, суглинками, мелкозернистыми песками общей мощностью от 1 до 12 м.

Верхние, средние и нижнечетвертичные отложения имеют такой же литологический состав.

Суглинки, пески, глины четвертичных отложений являются надежным основанием для фундаментов. К ним приурочены месторождения глин.

Большая часть территории района, за исключением подтапливаемых территорий в долинах рек и балках, по особенностям рельефа, геологическим и гидрологическим условиям имеет благоприятные инженерно – геологические условия для градостроительного освоения.

Территории, благоприятные для строительства, занимают основную часть территории района и приурочены к выровненным участкам водоразделов, сложенных глинами и суглинками. Преобладающие уклоны поверхности 1 -3 %. Грунтовые воды залегают на глубине от 2 до 10 -12 м и обладают  небольшим напором, величина которого не превышает 2,0 м.

Нормативное давление на грунты 2,3 кг/см2. Мощность просадочной толщи для отдельных участков составляет 1,0 -4,5 м. Максимально возможная величина посадки от нагрузки 2 кг/см2 составляет 7,0 см.

Территории ограниченно благоприятные вытянуты прибрежными полосами преимущественно вдоль левого и редко вдоль правого берегов рек, где отмечается высокий (до 1,5 м) уровень стояния грунтовых вод. При необходимости использования под застройку следует предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка грунтов, дренаж ).

Территории, неблагоприятные для строительства, расположены на заболоченных площадях. Они развиты в долинах рек, днищах балок. Строительство возможно при проведении большого объема работ по инженерной подготовке.

Сейсмичность района характеризуется 6 баллами.

  - Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении Выселковский район располагается в северном крыле Азово-Кубанского артезианского бассейна. На территории района распространены воды четвертичных, неогеновых и палеогеновых отложений. Район полностью обеспечен качественными источниками водоснабжения за счет подземных вод всей толщи плиоцена. Глубже плиоценовых отложений подземные воды повсеместно низкого качества.

Важное практическое значение для целей водоснабжения имеет комплекс континентальных отложений верхнего плиоцена, представленного разнозернистыми песками, иногда с включением гравия и гальки, переслаивающимися с плотными глинами различной мощности. Глубина залегания кровли водоносного комплекса изменяется в пределах 40 – 50 м, подошвы 180 – 270 м. Пьезометрические уровни подземных вод находятся на глубинах до 35 м, преобладающие дебиты скважин 20 -30 м3/час.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения района является киммерийский комплекс. Глубина залегания кровли водоносного комплекса изменяется в пределах 150 -300 м, погружаясь к югу. Воды напорные с пьезометрическими уровнями на отметках от 20 м ниже и до 35 м выше уровня устья скважин.

Дебиты существующих скважин изменяются от 4 м3/час до 80 -100 м3/час.

Прогнозные эксплуатационные запасы пресных подземных вод составляет ориентировочно 25% от общего запаса.

Таким образом, Выселковский район полностью обеспечен качественными источниками водоснабжения за счет подземных вод всей толщи плиоцена.

  - Гидрография

Гидрографическая сеть Выселковского района представлена рекой Журавкой, Малевана, Бейсуг и ее притоками: Бейсужек Левый и Правый, Бузинка, Гаджировка.

Река Бейсуг является третьей по длине и второй, по величине стока, рекой Азово-Кубанской низменности. Истоками Бейсуга являются родники, находящиеся в 9 км на северо – западе от г.Кропоткин. Впадает река в Бейсугсикй лиман.

Берега реки Бейсуг и ее притоков пологие, русло извилистое, местами образует плесы, многочисленные заливы и старицы. Русло, заросшее влаголюбивой растительностью, перегорожено многочисленными дамбами.

Продолжительность ледостава с 1 января по 22 марта. Весеннего ледохода не бывает, лед тает на месте. Наивысший уровень воды 353 см (1 - 2 февраля).

Ширина поймы р. Гаджировка 80-180 м, глубина реки достигает 3-х метров, по берегам наблюдаются обширные заросли камыша, заходящие в устьевые части балок. Абсолютные отметки уреза воды в прудах изменяются от 27,0 до 23,0 м.

Река Журавка, принадлежащая бассейну реки Бейсуг и имеющая протяжённость 53 км, является типичной степной речкой, почти пересыхающей в летнее время. Русло реки Журавка в 8-ми местах перегорожено дамбами с водопропусками. Берега, а местами и русло реки заросли камышовой растительностью. В период выпадения большого количества атмосферных осадков и весеннего таяния снега уровень воды в реке повышается, полностью затопляя всю пойму, а иногда и берега на расстоянии 3.0-5.0 м.

Река Малевана, как и все степные реки, перегорожена многочисленными плотинами и превращена в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, пойма реки затоплена и заросла болотной растительностью, в период половодья наблюдаются подтопления территорий. Распашка до уреза воды привела к усилению процессов заиления прудов и кольматации родников, уменьшению пропускной способности.

Питание рек осуществляется родниковыми, талыми и дождевыми водами.

Воды рек района минерализованы, содержание солей в них высокое и колеблется в межень примерно от 1000 до 2600 мг/л. Жесткость воды повышенная. Преобладающими по весу ионами являются сульфатные, а на втором месте ионы натрия или гидрокарбонатные. Речная вода не пригодна для питьевых целей и мало пригодна для орошения.

На отдельных участках рек сложились благоприятные условия для организации летних видов отдыха, связанных с купанием.

- Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-строительные полезные ископаемые представлены на территории муниципального района представлены строительными песками и глинами.

Месторождения строительных песков расположены на территориях Бузиновского, Березанского и Бейсугского сельских поселений.

Месторождения глин, пригодных для производства кирпича расположены на территории Новомалороссийского сельского поселения. Глины используются в качестве сырья на кирпичном заводе ООО "Керамик".

На территории Выселковского района в северо западной части Березаенского сельского поселения расположен восточный участок Березанского газоконденсатного месторождения, Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции. Месторождение открыто в 1956 г. Эксплуатируется с 1957 г. По запасам относится к средней категории. Запасы свободного газа составляют 4,0 млн. куб. м. На территории Выселковского района добыча газоконденсата в настоящее время не ведется.

Для рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов необходимо выполнение основных требований Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах".

В качестве мероприятий по охране минерально-сырьевых ресурсов предлагается:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

- обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых, строгое соблюдение технологических схем переработки минерального сырья;

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых при разработке месторождений полезных ископаемых;

- организация охраны месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

-  предотвращение загрязнения недр при проведении работ, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- предотвращение размещения отходов производства и потребления в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или промышленного водоснабжения.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

  - Растительный и почвенный покров

В прошлом растительный покров Выселковского района был представлен разнотравно-типчаково-ковыльной степной растительностью.

В настоящее время территория района полностью распахана и освоена под сельскохозяйственные культуры. Естественная растительность сохранилась на днищах балок, по берегам рек и представлена степными злаками и разнотравьем (типчаком, тонконогом, мятликом, клевером, люцерной, молочаем).

Лесные полосы в районе представлены следующим видовым составом: ясень, клен, белая акация, дикий абрикос, тополь.

Почвенный покров района представлен черноземами, среди которых преобладают карбонатные, малогумусные сверхмощные и мощные (75% от площади района).

Почвообразующими породами для них послужили желто–бурые лессовидные глины.

По мощности гумусовых горизонтов черноземы карбонатные в районе делятся на сверхмощные и мощные. Средняя мощность гумусовых горизонтов у сверхмощных черноземов 136 см, у мощных – 116 см. Механический состав черноземов – глинистый. Водно-физические свойства благоприятные.

Черноземы карбонатные являются высокоплодородными почвами.

Черноземы, слабо выщелоченные по занимаемой площади стоят на втором месте (после черноземов карбонатных) и занимают 20% площади Выселковского района. Они получили распространение в южной и центральной частях района и залегают на более выровненных формах рельефа, чем ранее описанные черноземы. Плодородие этих почв так же высоко расценивается и возможности использования их в сельскохозяйственном производстве не ограничены.

Черноземы выщелоченные, в том числе уплотненные, на территории района занимают относительно небольшую площадь (4% территории района). В целом потенциальное плодородие этих почв высокое, но, из-за неудовлетворительных водно–физических свойств, возможности использования их в сельскохозяйственном производстве ограничены.

Лугово –черноземные, лугово – черноземовидные, луговые и лугово – болотные почвы широко распространения в районе не имеют, общая площадь их не превышает 1% от общей площади района. Чем больше выражен в них процесс заболачивания, тем хуже свойства, ниже плодородие, меньше возможности использования.

По результатам бонитировки почв пашни, наиболее плодородными в Выселковском районе являются черноземы слабо выщелоченные и выщелоченные неуплотненные с баллами бонитета 93 -100, несколько ниже плодородие карбонатных 86 -93 и еще ниже плодородие у выщелоченных уплотненных – 80-87.

Плодородие лугово – степных, луговых почв оцениваются в пределах 74 -89 баллов. К наименее плодородным почвам в районе относятся лугово – болотные почвы с баллами бонитета более 50.

Таким образом, почвенные ресурсы имеют основное народнохозяйственное значение Выселковского района. Почвенные ресурсы обеспечивают получение высоких урожаев районированные сельскохозяйственных культур.

- Комплексная оценка и основные проблемы территории района

Оценка условий развития Выселковского района и исходной социально-экономической ситуации – это первая задача схемы территориального планирования муниципального района.

В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, определение системы расселения и прогнозирование тенденций изменения численности населения, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния.

  - Система расселения и трудовые ресурсы

Система расселения

Муниципальное образование Выселковский район было образовано Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 30 декабря 1966 года.

Выселковский район расположен в центральной части Краснодарского края, входит в состав Тихорецкого экономического микрорайона и занимает центральную часть Прикубанской равнины. Территория района составляет порядка 173 тыс. га. Протяженность с севера на юг – 60 км, с запада на восток - 50 км.

Выселковский район граничит на севере- с Павловским, на юге- с Усть-Лабинским, на востоке – с Тбилисским и Тихорецким, на западе – с Брюховецким и Кореновским районами Краснодарского края.

Главные транспортные магистрали – участок Северо-Кавказской железной дороги в направлении Краснодар-Тихорецк-Сальск, участок автомобильной дороги М4 «Дон» в направлении Краснодар-Павловская.

Автодороги с твердым асфальтобетонным покрытием протяженностью 198 км соединяют все населенные пункты между собой и автотрассами Москва-Баку, Новороссийск-Ростов. Удаленность от морских портов: г. Ейск на Азовском море – 230 км, г. Новороссийск на Черном море – 240 км.

По территории района протекает три реки: Бейсуг, Бейсужек, Журавка.

В состав Выселковского района входит 11 станиц, 9 поселков 2 села и 3 хутора, которые образуют 10 сельских поселений. Все население является сельским. Административным центром района является станица Выселки.

Расселение в районе сложилось по осям автомобильных и железных дорог. Основными осями расселения являются федеральная автомобильная дорога «М-4 «Дон» в направлении Москва – Воронеж – Ростов–на–Дону – Краснодар – Джубга – Новороссийск» и федеральная железная дорога «Краснодар – Тихорецк - Сальск». На рисунке 1 стрелками схематично отображены основные направления притяжения населенных пунктов, то есть предполагается, что основная доля населения, проживающего в относительно небольших населенных пунктах, получает основные услуги либо занято в центрах притяжения.

- Существующая система расселения и взаимосвязь населенных пунктов Выселковского района

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения района на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения населенных пунктов на конец 2008 г. (исключением являются с.п. Березанское и Выселковское, где данные по общей численности населения приняты на конец 2007 года), сведений о естественной и механической динамике и половозрастной структуре населения.

Существующая характеристика территории населенных пунктов района на конец 2008 гг. представлена в таблице 1.

Основные характеристики населения Выселковского района

| № п/п | Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Численность населения, человек | Доля от общей численности района, % | Площадь, га* | Плотность населения, чел./кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Бейсугское с.п. | 5 566 | 8,9 | - | - |
| 1 | п. Бейсуг | 2 705 | 4,3 | 405,8 | 666 |
| 2 | ст. Александроневская | 812 | 1,3 | 217,0 | 369 |
| 3 | ст. Новодонецкая | 2 049 | 3,3 | 705,2 | 289 |
| II | Бейсужекское с.п. | 1 966 | 3,1 | - | - |
| 4 | х. Бейсужек Второй | 1 966 | 3,1 | 789,2 | 249 |
| III | Березанское с.п. | 9 488 | 15,1 | - | - |
| 5 | ст. Березанская | 6 933 | 11,1 | 975,8 | 707 |
| 6 | п. Заречный | 1 910 | 3,0 | 212,5 | 910 |
| 7 | с. Заря | 645 | 1,0 | 298,0 | 215 |
| IV | Бузиновское с.п. | 1 815 | 2,9 | - | - |
| 8 | ст. Бузиновская | 1 815 | 2,9 | 537,0 | 336 |
| V | Выселковское с.п. | 20 920 | 33,4 | - | - |
| 9 | ст. Выселки | 19 500 | 31,1 | 1745,7 | 1114 |
| 10 | х. Иногородне-Малеваный | 711 | 1,1 | 243,2 | 296 |
| 11 | с. Первомайское | 709 | 1,1 | 258,3 | 273 |
| VI | Газырское с.п. | 5 510 | 8,8 | - | - |
| 12 | п. Газырь | 2 143 | 3,4 | 339,1 | 630 |
| 13 | п. Гражданский | 2 085 | 3,3 | 174,2 | 1226 |
| 14 | п. Красный | 116 | 0,2 | 53,0 | 232 |
| 15 | п. Октябрьский | 491 | 0,8 | 41,8 | 1228 |
| 16 | п. Отважный | 245 | 0,4 | 86,9 | 272 |
| 17 | п. Советский | 430 | 0,7 | 43,3 | 1075 |
| VII | Ирклиевское с.п. | 5 064 | 8,1 | - | - |
| 18 | ст. Ирклиевская | 3 384 | 5,4 | 842,1 | 403 |
| 19 | ст. Балковская | 1 420 | 2,3 | 290,2 | 490 |
| 20 | х. Память Ленина | 260 | 0,4 | 96,4 | 260 |
| VIII | Крупское с.п. | 1 670 | 2,7 | - | - |
| 21 | ст. Крупская | 1 404 | 2,2 | 233,3 | 610 |
| 22 | п. Первомайский | 266 | 0,4 | 72,0 | 380 |
| IX | Новобейсугское с.п. | 3 489 | 5,6 | - | - |
| 23 | ст. Новобейсугская | 3 489 | 5,6 | 1535,9 | 227 |
| X | Новомалороссийское с.п. | 7 158 | 11,4 | - | - |
| 24 | ст. Новомалороссийская | 5 930 | 9,5 | 1515,7 | 390 |
| 25 | ст. Новогражданская | 1 228 | 2,0 | 519,9 | 236 |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ |  | 62 646 | 100,0 | - | 523 |

Примечание. * - площадь в границах населенных пунктов

Порядка 33% населения сосредоточено в Выселковском сельском поселении, что связано с выгодным расположением поселения (пересечение автомобильных и железной дорог), условиями и возможностями трудовой деятельности. Также станица Выселки расположена на расстоянии 90 км от г. Краснодара.

Относительно крупными являются Березанское и Новомалороссийское поселения – 15 и 11 процентов от общей численности соответственно (рисунок 2).

Показатель плотности варьируется: минимальное значение – 215 чел./кв. км (с. Заря), максимальное – 1228 чел./га (п. Октябрьский). Средняя плотность по району составляет 523 чел./кв. км.

- Структура численности населения Выселковского района по поселениям

- на конец 2008 гг., %

Возрастная структура населения представлена в таблице 2.

Возрастная структура населения Выселковского района на конец 2008 гг.

| № п/п | Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Численность населения, человек | в том числе по основным группам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Р<16, % | Р16-60 (55), % | Р≥60 (55), % |
| I | Бейсугское с.п. | 5 566 | 15 | 61 | 24 |
| 1 | п. Бейсуг | 2 705 | 15 | 61 | 24 |
| 2 | ст. Александроневская | 812 | 15 | 61 | 24 |
| 3 | ст. Новодонецкая | 2 049 | 15 | 61 | 24 |
| II | Бейсужекское с.п. | 1 966 | 17 | 52 | 31 |
| 4 | х. Бейсужек Второй | 1 966 | 17 | 52 | 31 |
| III | Березанское с.п. | 9 488 | 14 | 50 | 36 |
| 5 | ст. Березанская | 6 933 | 16 | 51 | 33 |
| 6 | п. Заречный | 1 910 | 12 | 46 | 42 |
| 7 | с. Заря | 645 | 15 | 52 | 33 |
| IV | Бузиновское с.п. | 1 815 | 18 | 58 | 24 |
| 8 | ст. Бузиновская | 1 815 | 18 | 58 | 24 |
| V | Выселковское с.п. | 20 920 | 22 | 47 | 31 |
| 9 | ст. Выселки | 19 500 | 22 | 46 | 32 |
| 10 | х. Иногородне-Малеваный | 711 | 22 | 47 | 31 |
| 11 | с. Первомайское | 709 | 21 | 49 | 30 |
| VI | Газырское с.п. | 5 510 | 18 | 59 | 23 |
| 12 | п. Газырь | 2 143 | 16 | 56 | 28 |
| 13 | п. Гражданский | 2 085 | 17 | 61 | 22 |
| 14 | п. Красный | 116 | 18 | 54 | 28 |
| 15 | п. Октябрьский | 491 | 18 | 58 | 24 |
| 16 | п. Отважный | 245 | 17 | 71 | 12 |
| 17 | п. Советский | 430 | 21 | 55 | 24 |
| VII | Ирклиевское с.п. | 5 064 | 10 | 64 | 26 |
| 18 | ст. Ирклиевская | 3 384 | 10 | 64 | 26 |
| 19 | ст. Балковская | 1 420 | 10 | 64 | 26 |
| 20 | х. Память Ленина | 260 | 9 | 64 | 27 |
| VIII | Крупское с.п. | 1 670 | 20 | 62 | 18 |
| 21 | ст. Крупская | 1 404 | 20 | 62 | 18 |
| 22 | п. Первомайский | 266 | 20 | 62 | 18 |
| IX | Новобейсугское с.п. | 3 489 | 18 | 58 | 24 |
| 23 | ст. Новобейсугская | 3 489 | 18 | 58 | 24 |
| X | Новомалороссийское с.п. | 7 158 | 19 | 57 | 24 |
| 24 | ст. Новомалороссийская | 5 930 | 19 | 57 | 24 |
| 25 | ст. Новогражданская | 1 228 | 19 | 57 | 24 |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ |  | 62 646 | 17 | 57 | 26 |

Примечание: Р<16  -  младше трудоспособного возраста (0-16 лет),

Р16-60 (55)  - трудоспособного возраста (17- 55 лет женщины, 17- 60 лет мужчины),

Р≥60 (55) - старше трудоспособного возраста (свыше 55 лет женщины, свыше 60 лет мужчины).

Средняя возрастная структура по Выселковскому району имеет следующее соотношение:

- население младше трудоспособного возраста – 17%;

- население трудоспособного возраста – 57%;

- население старше трудоспособного возраста – 26%.

На основе процентного соотношения возрастных групп, можно сделать вывод о том, что возрастная структура близка к регрессивному типу и является убывающей, так как численность группы старше трудоспособного возраста превышает численность группы младше трудоспособного возраста. Превышение населения старше трудоспособного возраста над населением младше трудоспособного возраста говорит о старении населения.

Национальный состав Выселковского района: русские (93,4%), украинцы (2,1%), армяне (1,5%), белорусы (0,5%) и другие (2,5%).

На основе результатов оценки существующей демографической ситуации был сделан прогноз численности населения района по половому и возрастному составу на период до 2030 года. Прогнозирование производилось в разрезе населенных пунктов, входящих в состав района. В качестве базового периода был установлен 2008 гг.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по возрастам с шагом в один год (погодовая структура). Изменение численности населения в каждом из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности населения России за 2001 год и скорректированные с учетом локальной динамики смертности в каждом из населенных пунктов Выселковского района.

В расчете численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использовался специальный коэффициент рождаемости, умножением которого на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Коэффициент рождаемости был откорректирован исходя из предполагаемой динамики, озвученной на заседании правительства РФ на тему «О демографической ситуации и мерах принимаемых правительством РФ по повышению рождаемости и снижению смертности». Кроме того, согласно показателям федеральной целевой программы «Дети России» производилась корректировка (снижение) уровня младенческой смертности.

Миграция населения учтена за счет включения ежегодного прогнозируемого сальдо миграции, принятого на уровне показателя 2007-2008 гг.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения в разрезе населенных пунктов района, представлены в таблице 3.

Прогноз численности населения Выселковского района, человек

| № п/п | Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Численность населения на 2008 гг. | Численность населения на конец 2030 г. | в том числе по основным группам |  |  | Рост (+), падение (-),% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р<16, % | Р16-59 (54), % | Р≥60 (55), % |  |
| I | Бейсугское с.п. | 5 566 | 6 500 | 19 | 48 | 33 | 17 |
| 1 | п. Бейсуг | 2 705 | 3 160 | 19 | 48 | 33 | 17 |
| 2 | ст. Александроневская | 812 | 950 | 19 | 48 | 33 | 17 |
| 3 | ст. Новодонецкая | 2 049 | 2 390 | 19 | 48 | 33 | 17 |
| II | Бейсужекское с.п. | 1 966 | 2 500 | 21 | 55 | 24 | 27 |
| 4 | х. Бейсужек Второй | 1 966 | 2 500 | 21 | 55 | 24 | 27 |
| III | Березанское с.п. | 9 488 | 11 100 | 19 | 57 | 24 | 17 |
| 5 | ст. Березанская | 6 933 | 8 000 | 22 | 55 | 23 | 15 |
| 6 | п. Заречный | 1 910 | 2 400 | 17 | 58 | 25 | 26 |
| 7 | с. Заря | 645 | 700 | 19 | 58 | 23 | 9 |
| IV | Бузиновское с.п. | 1 815 | 2 400 | 19 | 60 | 21 | 32 |
| 8 | ст. Бузиновская | 1 815 | 2 400 | 19 | 60 | 21 | 32 |
| V | Выселковское с.п. | 20 920 | 24 805 | 18 | 55 | 27 | 19 |
| 9 | ст. Выселки | 19 500 | 23 250 | 36 | 45 | 19 | 19 |
| 10 | х. Иногородне-Малеваный | 711 | 805 | 7 | 62 | 31 | 13 |
| 11 | с. Первомайское | 709 | 750 | 9 | 59 | 32 | 6 |
| VI | Газырское с.п. | 5 510 | 7 525 | 24 | 58 | 18 | 37 |
| 12 | п. Газырь | 2 143 | 2 930 | 26 | 56 | 18 | 37 |
| 13 | п. Гражданский | 2 085 | 2 635 | 27 | 54 | 19 | 26 |
| 14 | п. Красный | 116 | 160 | 20 | 61 | 19 | 38 |
| 15 | п. Октябрьский | 491 | 750 | 18 | 63 | 19 | 53 |
| 16 | п. Отважный | 245 | 375 | 25 | 59 | 16 | 53 |
| 17 | п. Советский | 430 | 675 | 32 | 53 | 15 | 57 |
| VII | Ирклиевское с.п. | 5 064 | 6 950 | 22 | 60 | 18 | 37 |
| 18 | ст. Ирклиевская | 3 384 | 4 500 | 28 | 52 | 20 | 33 |
| 19 | ст. Балковская | 1 420 | 2 000 | 25 | 56 | 19 | 41 |
| 20 | х. Память Ленина | 260 | 450 | 12 | 73 | 15 | 73 |
| VIII | Крупское с.п. | 1 670 | 1 950 | 26 | 54 | 20 | 17 |
| 21 | ст. Крупская | 1 404 | 1 640 | 26 | 54 | 20 | 17 |
| 22 | п. Первомайский | 266 | 310 | 26 | 54 | 20 | 17 |
| IX | Новобейсугское с.п. | 3 489 | 4 000 | 23 | 56 | 21 | 15 |
| 23 | ст. Новобейсугская | 3 489 | 4 000 | 23 | 56 | 21 | 15 |
| X | Новомалороссийское с.п. | 7 158 | 8 500 | 23 | 46 | 31 | 19 |
| 24 | ст. Новомалороссийская | 5 930 | 7 040 | 23 | 46 | 31 | 19 |
| 25 | ст. Новогражданская | 1 228 | 1 460 | 23 | 46 | 31 | 19 |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ |  | 62 646 | 76 230 | 21 | 55 | 24 | 22 |

Согласно прогнозу на расчетный срок численность населения Выселковского района должна увеличиться на 13,6 тыс. человек или на 22%. Это возможно при одновременном снижении уровня смертности и росте уровня миграции. Динамика изменения численности населения представлена на рисунке 3.

- Динамика изменения численности населения Выселковского района

При ранжировании населенных пунктов по общей численности постоянного населения как на начало, так и на конец прогнозируемого периода было выделено 5 групп (таблица 4). Анализируя группы с точки зрения количественного состава, очевидно, что группой с наибольшим количеством населенных пунктов является I группа со значением интервала 100-1 000 человек, в состав которой входит 40% от всех населенных пунктов. На пятом месте находится V группа, в состав которой входит наименьшее количество населенных пунктов – 4%.

Структура Выселковского района по группам

| № п/п | Группа населения, человек | 2008 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населенных пунктов | Доля, % | Количество населенных пунктов | Доля, % |
| I | 100-1 000 | 10 | 40 | 10 | 40 |
| II | 1 000-2 500 | 9 | 36 | 6 | 24 |
| III | 2 500-4 000 | 3 | 12 | 4 | 16 |
| IV | 4 000-8 000 | 2 | 8 | 4 | 16 |
| V | более 10 000 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Всего |  | 25 | 100 | 25 | 100 |

Наиболее подробно группировка населенных пунктов представлена в таблице 5

Группировка населенных пунктов района по общей численности населения

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта | Численность населения на 2007 год, чел. | Численность населения на 2030 год, чел. | Группы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березанское | с. Заря | 645 | 700 | 100-1000 |
| 2 | Бейсугское | ст. Александроневская | 812 | 950 |  |
| 3 | Выселковское | с. Первомайское | 709 | 750 |  |
| 4 | Выселковское | х. Иногородне-Малеваный | 711 | 805 |  |
| 5 | Газырское | п. Октябрьский | 491 | 750 |  |
| 6 | Газырское | п. Советский | 430 | 675 |  |
| 7 | Газырское | п. Отважный | 245 | 375 |  |
| 8 | Газырское | п. Красный | 116 | 160 |  |
| 9 | Ирклиевское | х. Память Ленина | 260 | 450 |  |
| 10 | Крупское | п. Первомайский | 254 | 310 |  |
| 11 | Березанское | п. Заречный | 1 910 | 2 400 | 1000-2500 |
| 12 | Бейсужекское | х. Бейсужек Второй | 1 966 | 2 500 |  |
| 13 | Бейсугское | ст. Новодонецкая | 2 049 | 2 390 |  |
| 14 | Бузиновское | ст. Бузиновская | 1 815 | 2 400 |  |
| 15 | Газырское | п. Газырь | 2 143 | 2 930 |  |
| 16 | Газырское | п. Гражданский | 2 85 | 2 635 |  |
| 17 | Ирклиевское | ст. Балковская | 1 420 | 2 000 |  |
| 18 | Крупское | ст. Крупская | 1 339 | 1 640 |  |
| 19 | Новомалороссийское | ст. Новогражданская | 1 228 | 1 460 |  |
| 20 | Бейсугское | п. Бейсуг | 2 705 | 3 160 | 2500-4000 |
| 21 | Ирклиевское | ст. Ирклиевская | 3 384 | 4 500 |  |
| 22 | Новобейсугское | ст. Новобейсугская | 3 489 | 4 000 |  |
| 23 | Березанское | ст. Березанская | 6 933 | 8 000 | 4000-8000 |
| 24 | Новомалороссийское | ст. Новомалороссийская | 5 930 | 7 040 |  |
| 25 | Выселковское | ст. Выселки | 19 500 | 23 250 | более 10000 |

Исходя из данных таблицы видно, что к концу расчетного срока в двух группах произойдет изменение (переход населенного пункта из одной группы в другую с улучшением показателя):

- из 2 в 3 группу (х. Бейсужек Второй, п. Газырь и п. Гражданский);

- из 3 в 4 группу (ст. Ирклиевская и ст. Новобейсугская).

На основании существующей и прогнозируемой численности населения, динамики ее изменения за последний период времени, а также в соответствии с уровнем развития социальной и производственной сфер каждому населенному пункту присвоен статус градостроительного развития территории (таблица 6, рис. 1):

1. Без градостроительного развития – населенные пункты с неразвитой производственной и социальной сферами.

2. Слабого градостроительного развития – населенные пункты со слабовыраженной системой социально-бытового обслуживания населения и слаборазвитым производством.

3. Умеренного градостроительного развития – населенные пункты с наибольшим спектром объектов обслуживания населения, в производственной сфере – наличие производственных мощностей, обеспечивающих занятость и создание рабочих мест.

4. Активного градостроительного развития – населенные пункты с развитыми сферами деятельности всех направлений, которые создают комфортное проживание населения.

Статусы градостроительного развития населенных пунктов Выселковского района

| № п/п | Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Численность населения |  | Уровень градостроительного развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2030 год | статус на 2008 год | статус на 2030 год |
| I | Бейсугское с.п. |  |  |  |  |
| 1 | п. Бейсуг | 2 705 | 3 160 | Умеренного | Активного |
| 2 | ст. Александроневская | 812 | 950 | Слабого | Слабого |
| 3 | ст. Новодонецкая | 2 049 | 2 390 | Слабого | Умеренного |
| II | Бейсужекское с.п. |  |  |  |  |
| 4 | х. Бейсужек Второй | 1 966 | 2 500 | Умеренного | Активного |
| III | Березанское с.п. |  |  |  |  |
| 5 | ст. Березанская | 6 933 | 8 000 | Умеренного | Активного |
| 6 | п. Заречный | 1 910 | 2 400 | Слабого | Умеренного |
| 7 | с. Заря | 645 | 700 | Без развития | Слабого |
| IV | Бузиновское с.п. |  |  |  |  |
| 8 | ст. Бузиновская | 1 815 | 2 400 | Умеренного | Активного |
| V | Выселковское с.п. |  |  |  |  |
| 9 | ст. Выселки | 19 500 | 23 250 | Активного | Активного |
| 10 | х. Иногородне-Малеваный | 711 | 805 | Без развития | Слабого |
| 11 | с. Первомайское | 709 | 750 | Слабого | Слабого |
| VI | Газырское с.п. |  |  |  |  |
| 12 | п. Газырь | 2 143 | 2 930 | Умеренного | Активного |
| 13 | п. Гражданский | 2 085 | 2 635 | Умеренного | Активного |
| 14 | п. Красный | 116 | 160 | Без развития | Без развития |
| 15 | п. Октябрьский | 491 | 750 | Слабого | Умеренного |
| 16 | п. Отважный | 245 | 375 | Без развития | Слабого |
| 17 | п. Советский | 430 | 675 | Слабого | Умеренного |
| VII | Ирклиевское с.п. |  |  |  |  |
| 18 | ст. Ирклиевская | 3 384 | 4 500 | Умеренного | Активного |
| 19 | ст. Балковская | 1 420 | 2 000 | Слабого | Умеренного |
| 20 | х. Память Ленина | 260 | 450 | Без развития | Слабого |
| VIII | Крупское с.п. |  |  |  |  |
| 21 | ст. Крупская | 1 404 | 1 640 | Слабого | Умеренного |
| 22 | п. Первомайский | 266 | 310 | Без развития | Слабого |
| IX | Новобейсугское с.п. |  |  |  |  |
| 23 | ст. Новобейсугская | 3 489 | 4 000 | Умеренного | Активного |
| X | Новомалороссийское с.п. |  |  |  |  |
| 24 | ст. Новомалороссийская | 5 930 | 7 040 | Умеренного | Активного |
| 25 | ст. Новогражданская | 1 228 | 1 460 | Слабого | Умеренного |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ |  | 62 646 | 76 230 | - | - |

На современном этапе по уровню градостроительного развития населенные пункты делятся на 4 группы. Самыми многочисленными являются 2 группы: с уровнем «слабого градостроительного развития» и «умеренного градостроительного развития», включающие по 9 населенных пунктов (36% от общего количества населенных пунктов района). Самой малочисленной – «активного градостроительного развития» (1 населенный пункт – станица Выселки).

При реализации мероприятий схемы территориального планирования района к концу расчетного срока во всех группах произойдут изменения относительно количественного состава (таблица 7).

Количественная структура Выселковского района по уровням градостроительного развития

| № п/п | Уровень градостроительного развития | 2008 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населенных пунктов | % | Количество населенных пунктов | % |
| 1 | Активного градостроительного развития | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 2 | Умеренного градостроительного развития | 9 | 36 | 7 | 28 |
| 3 | Слабого градостроительного развития | 9 | 36 | 7 | 28 |
| 4 | Без градостроительного развития | 6 | 24 | 1 | 4 |
| Итого |  | 25 | 100 | 25 | 100 |

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Наибольшая доля населения приходится на административный центр района – станицу Выселки и составляет 31,1% от общей численности Выселковского района.

К концу расчетного срока станица Выселки сохранит ведущее положение.

2. Возрастная структура населения близка к регрессивному типу, которая характеризуется долей детей – 20%, долей группы старше трудоспособного возраста – 30%.

К концу расчетного периода соотношение немного изменится, что будет связано с увеличением доли группы младше трудоспособного возраста с 17% до 21% – прирост составит 23,5%.

3. Согласно прогнозу численность населения к концу 2030 года должна вырасти на 22% и составить порядка 76,2 тыс. человек.

4. По результатам прогноза ожидается количественное изменение в принятой классификации населенных пунктов по общей численности с переходом населенных пунктов в наибольшую по численности группу (5 населенных пунктов).

5. Согласно разбивке населенных пунктов по статусам, можно сказать, что больше половины населенных пунктов района будут оказывать значимое влияние на развитие района. К концу расчетного срока этим населенным пунктам были присвоены статусы активного и умеренного развития.

  - Социальная сфера

    - Культурно-бытовое обслуживание населения

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта. Рекомендуемая структура фондов объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум определена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нормативы по объектам здравоохранения приняты согласно Закону Краснодарского края от 02.03.2009 г. №1695-КЗ «О территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2009 год».

В соответствии с данными нормативами устанавливается показатель нормативной мощности объекта обслуживания, а с учетом информационной базы по существующему положению (проектная и фактическая мощности, степень загрузки, физическое состояние зданий) и численности населения формируется система мероприятий по новому строительству, как для ликвидации дефицита, так и восстановления ветхого, неприспособленного фонда.

Полный перечень действующих объектов социальной сферы приведен в графической части на «Схеме комплексной оценки развития территории МО Выселковский район» (М 1:50 000). Также, на схеме комплексной оценки, представлен анализ по наличию объектов в разрезе каждого населенного пункта, и по соответствию проектной мощности объекта нормативному показателю (дефицит, норма, излишек мощности).

Учреждения образования

Система образования Выселковского района представлена 46 учреждениями, в том числе:

- 25 детскими дошкольными учреждениями;

- 21 общеобразовательной школой (в том числе 2 основные и 19 средних).

Общая проектная мощность дошкольных образовательных учреждений по району составляет 2130 мест, фактически их посещает 2071 ребенок.

Больше половины детских дошкольных учреждений перегружены.

В целом, на сегодняшний день обеспеченность населения района учреждениями дошкольного образования составляет 61%. Потребность - 3495 мест, дефицит – 1365 мест.

В ветхом состоянии находятся 11 детских садов из 25, их степень износа превышает 65%.

Школьные учреждения представлены основными и средними общеобразовательными школами.

Основные общеобразовательные школы расположены в станице Александроневская и с. Заря.

Средние общеобразовательные школы расположены в следующих населенных пунктах: п. Бейсуг, станица Новодонецкая, х. Бейсужек Второй, станица Березанская, п.Заречный, станица Бузиновская, станица Выселки, с. Первомайское, п. Газырь, п.Гражданский, станица Ирклиевская, станица Балковская, станица Крупская, станица Новобейсугская, станица Новомалороссийская, станица Новогражданская.

На сегодняшний день по району школьные учреждения посещает 6220 человек при проектной обеспеченности 10853 учащихся. Школа в п. Заречный имеет загрузку более 100%.

В целом обеспеченность населения района школьными учреждениями – 135%. Потребность составляет 8063 учащихся, излишек – 2790 учащихся.

В ветхом состоянии находится 3 школы из 21: станица Александроневская, станица Новодонецкая и с. Заря.

По данным управления образования, разработаны специальные автобусные маршруты для подвоза детей в школу из удаленных населенных пунктов (рисунок 4).

На территории Выселковского района функционирует пять внешкольных учреждений:

- МУДОД центр детского творчества (далее по тексту ЦДТ), мощностью 1219 мест (станица Выселки);

- две детские юношеские спортивные школы (далее по тексту ДЮСШ), мощностью 2103 места (станица Выселки);

- детская школа искусств им.Г.Ф. Пономаренко (далее по тексту ДШИ), мощностью 90/420 мест (станица Выселки);

- дом детского творчества (далее по тексту ДДТ), мощностью 180 мест (станица Новобейсугская).

Обеспеченность Выселковского района внешкольными учреждениями составляет 498%. Потребность – 806 мест, дефицит отсутствует, излишек – 3206 мест

- Схема подвоза учащихся

Характеристика действующих объектов образования с анализом обеспеченности приведена в таблице 8.

Обеспеченность Выселковского района объектами образования

| № п/п | Наименование поселения/ населенного пункта | Наименование учреждения | Кол-во | Фактичес-кая мощ-ность (мест/ учащихся) | Проектная мощность (мест/ учащихся) | Год ввода (рекон-струк-ции) | Сте- пень износа, % | Степень загрузки, % | Степень обеспеченности, % | Требуемая мощность на 2008г. (мест/ учащихся) | Дефицит (-), излишек (+) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Бейсугское сельское поселение | Детский сад | 2 | 210 | 205 | - | - | - | 74 | 279 | -74 | - |
|  |  | Школа | 3 | 605 | 1059 | - | - | - | 200 | 529 | 530 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 53 | -53 | - |
| 1 | п. Бейсуг | МДОУ №5 | 1 | 90 | 70 | 1914 | 100 | 129 | 52 | 135 | -65 | - |
|  |  | МОУСОШ №8 | 1 | 383 | 614 | 1967 | 49,2 | 62 | 239 | 257 | 357 | Подвоз из ст-цы Александроневская (42 ученника), ст-цы Новодонецкая (21) |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 26 | -26 | - |
| 2 | ст. Александроневская | Детский сад | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 41 | -41 | - |
|  |  | МОУООШ №19 | 1 | 78 | 200 | 1965 | 100 | 39 | 260 | 77 | 123 | Подвоз из п. Бейсуг (16) |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 8 | -8 | - |
| 3 | ст. Новодонецкая | МДОУ №28 | 1 | 120 | 135 | н/д | 16 | 89 | 131 | 103 | 32 | - |
|  |  | МОУСОШ №7 | 1 | 144 | 245 | 1968, (2008) | 100 | 59 | 126 | 195 | 50 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 20 | -20 | - |
| II | Бейсужекское сельское поселение | Детский сад | 1 | 58 | 95 | - | - | - | 126 | 76 | 19 | - |
|  |  | Школа | 1 | 206 | 360 | - | - | - | 134 | 268 | 92 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 27 | -27 | - |
| 4 | х. Бейсужек Второй | МДОУ №13 | 1 | 58 | 95 | н/д | 40 | 61 | 126 | 76 | 19 | - |
|  |  | МОУСОШ №14 | 1 | 206 | 360 | 1966 | 50,4 | 57 | 134 | 268 | 92 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 27 | -27 | - |
| III | Березанское сельское поселение | Детский сад | 6 | 386 | 315 | - | - | - | 74 | 424 | -109 | - |
|  |  | Школа | 3 | 887 | 1206 | - | - | - | 111 | 1089 | 117 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 109 | -109 | - |
| 5 | ст. Березанская | МДОУ №7 | 1 | 59 | 55 | 1977 | 71 | 107 | 68 | 326 | -106 | - |
|  |  | МДОУ №23 | 1 | 75 | 55 | 1960 | 100 | 136 |  |  |  | - |
|  |  | МДОУ №24 | 1 | 83 | 55 | 1958 | 100 | 151 |  |  |  | - |
|  |  | МДОУ №31 | 1 | 87 | 55 | 1968 | 50;14 | 158 |  |  |  | 2 корпуса |
|  |  | МОУСОШ №3 | 1 | 694 | 831 | 1974 | 34,9 | 84 | 99 | 838 | -7 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 84 | -84 | - |
| 6 | п. Заречный | МДОУ №4 | 1 | 60 | 60 | 1989 | 60 | 100 | 95 | 63 | -3 | - |
|  |  | МОУСОШ №4 | 1 | 148 | 125 | 1960 | 57,2 | 118 | 68 | 183 | -58 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 18 | -18 | - |
| 7 | с. Заря | МДОУ №20 | 1 | 22 | 35 | 1970 | 96,5 | 63 | 98 | 36 | -1 | В здании школы |
|  |  | МОУООШ №20 | 1 | 45 | 250 |  |  | 18 | 368 | 68 | 182 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7 | -7 | - |
| IV | Бузиновское сельское поселение | Детский сад | 1 | 40 | 35 | - | - | - | 34 | 102 | -67 | - |
|  |  | Школа | 1 | 151 | 393 | - | - | - | 175 | 224 | 169 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 22 | -22 | - |
| 8 | ст. Бузиновская | МДОУ №15 | 1 | 40 | 35 | н/д | 65 | 114 | 34 | 102 | -67 | - |
|  |  | МОУСОШ №15 | 1 | 151 | 393 | 1966 | 50,6 | 38 | 175 | 224 | 169 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 22 | -22 | - |
| V | Выселковское сельское поселение | Детский сад | 6 | 705 | 640 | - | - | - | 46 | 1398 | -758 | - |
|  |  | Школа | 4 | 2076 | 3081 | - | - | - | 92 | 3336 | -255 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 4 | 3026 | 3832 | - | - | - | 1147 | 334 | 3498 | - |
| 9 | ст. Выселки | МДОУ №1 | 1 | 89 | 55 | 1967 | 32 | 162 | 46 | 1301 | -696 | - |
|  |  | МДОУ №2 | 1 | 98 | 55 | 1960 | 100 | 178 |  |  |  | - |
|  |  | МДОУ №8 | 1 | 170 | 240 | 1961 | 32;25 | 71 |  |  |  | 2 корпуса |
|  |  | МДОУ №12 | 1 | 153 | 105 | 1984 | 50 | 146 |  |  |  | - |
|  |  | МДОУ №30 | 1 | 163 | 150 | 1958 | 61 | 109 |  |  |  |  |
|  |  | МОУСОШ №1 | 1 | 779 | 1027 | 1974, (2008) | 34,9 | 76 | 90 | 3106 | -305 | Подвоз х. Иногородне-Малеваный (21) |
|  |  | МОУСОШ №2 | 1 | 612 | 819 | 1963, (2006) | 45,9 | 75 |  |  |  | - |
|  |  | МОУСОШ №17 | 1 | 619 | 955 | 1969 | 18,9 | 65 |  |  |  | Подвоз из ст-цы Бузиновская (9), х.Иногородне-Малеваный (22) |
|  |  | МУДОДЦДТ | 1 | 1219 | 1219 | 1965 | 34,4 | 100 | 677 | 311 | 1792 | - |
|  |  | ДШИ им.Г.Ф.Пономаренко | 1 | н/д | 90/420 | 1936 | 90 |  |  |  |  | новое здание |
|  |  | ДЮСШ | 1 | 1119 | 1119 | 1978 | 50 | 100 |  |  |  | - |
|  |  | ДЮСШ "Виктория" | 1 | 688 | 984 | 2006 | 0,0 | 70 |  |  |  | - |
| 10 | х. Иногородне-Малеваный | Детский сад | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 46 | -46 | - |
|  |  | Школа | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 117 | -117 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 12 | -12 | - |
| 11 | с. Первомайское | МДОУ №32 | 1 | 32 | 35 | 1989 | 50 | 91 | 69 | 51 | -16 | - |
|  |  | МОУСОШ №24 | 1 | 66 | 280 | 1972 | 46,5 | 24 | 248 | 113 | 167 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11 | -11 | - |
| VI | Газырское сельское поселение | Детский сад | 2 | 213 | 190 | - | - | - | 67 | 286 | -96 | - |
|  |  | Школа | 2 | 567 | 1288 | - | - | - | 191 | 676 | 612 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 68 | -68 | - |
| 12 | п. Газырь | МДОУ №33 | 1 | 110 | 95 | 1979 | 27 | 116 | 95 | 100 | -5 | - |
|  |  | МОУСОШ №6 | 1 | 333 | 677 | 1974 | 49,8 | 49 | 265 | 255 | 422 | Подвоз из п. Октябрьский (63), п. Советский (34) |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 26 | -26 | - |
| 13 | п. Гражданский | МДОУ №37 | 1 | 103 | 95 | 1967 | 30 | 108 | 89 | 107 | -12 | - |
|  |  | МОУСОШ №13 | 1 | 234 | 611 | 1977 | 38,5 | 38 | 232 | 263 | 348 | Подвоз из п. Красный, п. Отважный (30) |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 26 | -26 | - |
| 14 | п. Красный | Детский сад | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 11 | -11 | - |
|  |  | Школа | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9 | -9 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | -1 | - |
| 15 | п. Октябрьский | Детский сад | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 25 | -25 | - |
|  |  | Школа | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 66 | -66 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7 | -7 | - |
| 16 | п. Отважный | Детский сад | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 14 | -14 | - |
|  |  | Школа | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 33 | -33 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | -3 | - |
| 17 | п. Советский | Детский сад | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 29 | -29 | - |
|  |  | Школа | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 50 | -50 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 5 | -5 | - |
| VII | Ирклиевское сельское поселение | Детский сад | 2 | 105 | 250 | - | - | - | 169 | 148 | 102 | - |
|  |  | Школа | 2 | 470 | 1111 | - | - | - | 265 | 419 | 692 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 42 | -42 | - |
| 18 | ст. Ирклиевская | МДОУ №26 | 1 | 75 | 155 | н/д | 20 | 48 | 159 | 98 | 57 | - |
|  |  | МОУСОШ №5 | 1 | 330 | 738 | 1979 | 33,7 | 45 | 263 | 281 | 457 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 28 | -28 | - |
| 19 | ст. Балковская | МДОУ №29 | 1 | 30 | 95 | н/д | 60 | 32 | 211 | 45 | 50 | - |
|  |  | МОУСОШ №16 | 1 | 140 | 373 | 1968 | 54,5 | 38 | 324 | 115 | 258 | Подвоз из ст-цы Ирклиевская (4) |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 12 | -12 | - |
| 20 | х. Память Ленина | Детский сад | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 5 | -5 | - |
|  |  | Школа | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 23 | -23 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | -2 | - |
| VIII | Крупское сельское поселение | Детский сад | 1 | 36 | 35 | - | - | - | 34 | 103 | -68 | - |
|  |  | Школа | 1 | 178 | 218 | - | - | - | 93 | 234 | -16 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 23 | -23 | - |
| 21 | ст. Крупская | Детский сад | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 87 | -87 | - |
|  |  | МОУСОШ №9 | 1 | 178 | 218 | 1966 | 34,3 |  | 111 | 197 | 21 | Подвоз из п. Первомайский (18) |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 20 | -20 | - |
| 22 | п. Первомайский | МДОУ №43 | 1 | 36 | 35 | 1968 | 100 |  | 217 | 16 | 19 | - |
|  |  | Школа | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 37 | -37 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 4 | -4 | - |
| IX | Новобейсугское сельское поселение | Детский сад | 1 | 77 | 75 | - | - | - | 31 | 244 | -169 | - |
|  |  | Школа | 1 | 306 | 654 | - | - | - | 173 | 379 | 275 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 1 | 52 | 180 | - | - | - | 475 | 38 | 142 | - |
| 23 | ст. Новобейсугская | МДОУ №14 | 1 | 77 | 75 | 1960 | 100 | 103 | 31 | 244 | -169 | - |
|  |  | МОУСОШ №12 | 1 | 306 | 654 | 1974 | 39,9 | 47 | 173 | 379 | 275 | - |
|  |  | ДДТ | 1 | 52 | 180 | 1910 | 100 | 29 | 475 | 38 | 142 | - |
| X | Новомалороссийское сельское поселение | Детский сад | 3 | 241 | 215 | - | - | - | 49 | 436 | -221 | - |
|  |  | Школа | 3 | 774 | 1483 | - | - | - | 163 | 909 | 574 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 91 | -91 | - |
| 24 | ст. Новомалороссийская | МДОУ №6 | 1 | н/д | - | 1980 | 100 | - | 21 | 361 | -106 | не действует |
|  |  | МДОУ №18 | 1 | 207 | 180 | 1984 | 25 | 115 |  |  |  | - |
|  |  | МОУСОШ №18 | 1 | 369 | 650 | 1992 | 14,9 | 57 | 136 | 753 | 273 | - |
|  |  | МОУСОШ №25 | 1 | 245 | 376 | 1994 | 14,3 | 65 |  |  |  | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 75 | -75 | - |
| 25 | ст. Новогражданская | МДОУ №19 | 1 | 34 | 35 | 1970 | 100 | 97 | 47 | 75 | -40 | - |
|  |  | МОУСОШ №11 | 1 | 160 | 457 | 1968 | 40,9 | 35 | 293 | 156 | 301 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 16 | -16 | - |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ |  | Детский сад | 25 | 2071 | 2055 | - | - | - | 59 | 3495 | -1440 | - |
|  |  | Школа | 21 | 6220 | 10853 | - | - | - | 135 | 8063 | 2790 | - |
|  |  | Внешкольное учреждение | 5 | 3078 | 4012 | - | - | - | 498 | 806 | 3206 | - |

Примечание. н/д – нет данных

СОШ – средняя общеобразовательная школа

ООШ – основная общеобразовательная школа

В графе «Примечание» в скобках указано число учеников на подвозе

Учреждения здравоохранения

Сфера здравоохранения в Выселковском районе представлена Центральной районной больницей, в структуру которой входят участковые больницы, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты (далее - ФАП).

Центральная районная больница расположена в административном центре района станице Выселки. В состав больничного комплекса входят следующие подразделения:

- поликлиника на 500 посещений в смену, год ввода – 1972, год реконструкции – 2008, степень износа – 32%;

- инфекционный корпус на 35 коек, год ввода – 1972, год реконструкции – 2000, степень износа – 32%;

- анатомический корпус, год ввода – 1975, год реконструкции – 2007, степень износа – 100%;

- стоматологический корпус на 300 посещений в смену, год ввода – 1972, степень износа – 32%;

- акушерский корпус, год ввода – 1981, год реконструкции – 2007, степень износа – 71%;

- лечебный корпус №1, который включает хирургическое отделение (70 коек), травматологическое отделение (40 коек) и реанимационное отделение (6 коек); год ввода – 1976, год реконструкции – 2003, степень износа – 83%;

- лечебный корпус №2, который включает терапевтическое отделение (55 коек), лабораторию, детское отделение (50 коек); год ввода – 1976, год реконструкции – 2003, степень износа – 83%.

Участковые больницы функционируют в 6 административных центрах поселений: п. Бейсуг, станица Березанская, п. Газырь, станица Ирклиевская, станица Новобейсугская и станица Новомалороссийская. Участковая больница в станице Березанская находится в неудовлетворительном состоянии, так как имеет стопроцентный износ.

Врачебные амбулатории расположены в 3-х административных центрах и 2-х крупных населенных пунктах: х. Бейсужек Второй, станица Бузиновская, станица Крупская, п. Гражданский, станица Балковская.

Учреждения также обслуживают близлежащие населенные пункты (рисунок 5).

В остальных населенных пунктах функционируют фельдшерско-акушерские пункты.

Единственным населенным пунктом, в котором отсутствуют учреждения здравоохранения, является п. Красный.

- Схема обслуживания населения учреждениями здравоохранения

Также на территории Выселковского района расположена краевая психоневрологическая больница (п. Заречный) мощностью 1010 коек. Здание является ветхим, степень износа составляет 70%.

Сфера социального обеспечения представлена следующими учреждениями:

- Выселковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» (станица Выселки), мощностью 21 место, техническое состояние здания неудовлетворительное (износ 100%);

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Выселковский ЦСО «Участие» (станица Выселки) на 15 мест;

- Выселковский дом-интернат для престарелых и инвалидов (х. Иногородне-Малеваный) на 60 мест;

- Новомалороссийский психоневрологический интернат (станица Новомалороссийская) на 210 мест

Обеспеченность Выселковского района объектами здравоохранения представлена в таблице 9

Обеспеченность Выселковского района объектами здравоохранения

| № п/п | Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Наименование объекта | Единицы измерения | Кол-во | Мощность проектная | Год ввода (реконструкции) | Степень износа, % | Нормативная потребность |  | Обслуживание близлежащих населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | посещений в смену | коек |  |
| I | Бейсугское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Бейсуг | Участковая больница | коек/ посещений в смену | 1 | 25/135 | 1970 | 39 | 49 | 58 | ст. Новодонецкая, ст.Александроневская |
| 2 | ст Александроневская | ФАП | объект | 1 | 1 | 1950 | 59 | 15 | 8 | - |
| 3 | ст-ца Новодонецкая | ФАП | объект | 1 | 1 | 2007 | 0 | 37 | 21 | - |
| II | Бейсужекское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Бейсужек Второй | Врачебная амбулатория | посещений в смену | 1 | 15 | 1953, (1989) | 56 | 35 | 20 | - |
| III | Березанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ст Березанская | Участковая больница | коек/ посещений в смену | 1 | 30/40 | 1907 | 100 | 124 | 92 | с. Заря, п. Заречный |
|  |  | Выселковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда" (с приемным отделением) | мест | 1 | 21 | 1968, (2007) | 70 | - | - | - |
| 6 | п. Заречный | ФАП | объект | 1 | 1 | 1961, (2001) | 48 | 34 | 20 | - |
|  |  | Краевая психоневрологическая больница | коек | 1 | 1 010 | - | 70 | - | - | - |
| 7 | с. Заря | ФАП | объект | 1 | 1 | 1970 | 39 | 12 | 7 | - |
| IV | Бузиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ст Бузиновская | Врачебная амбулатория | посещений в смену | 1 | 15 | 1970, (1990) | 39 | 33 | 19 | - |
| V | Выселковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ст Выселки | ЦРБ "Выселковского района" | коек/ посещений в смену | 1 | 256/800 | - | - | 1099 | 635 | - |
|  |  | Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Выселковский ЦСО "Участие" | мест | 1 | 15 | 1995 | 12 | - | - | - |
| 10 | х. Иногородне-Малеваный | ФАП | объект | 1 | 1 | 2008 | 0 | 13 | 7 | - |
|  |  | Выселковский дом -интернат для престарелых и инвалидов | мест | 1 | 60 | 2007 | 39,4 |  |  | - |
| 11 | с. Первомайское | ФАП | объект | 1 | 1 | 1989, (1992) | 21 | 13 | 7 | - |
| VI | Газырское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Газырь | Участковая больница | коек/ посещений в смену | 1 | 25/100 | 1974, (2003) | 31 | 38 | 32 | п. Советский, п. Октябрьский |
| 13 | п. Гражданский | Врачебная амбулатория | посещений в смену | 1 | 15 | 1960 | 49 | 37 | 25 | п. Отважный, п. Красный |
| 14 | п. Красный | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | - |
| 15 | п. Октябрьский | ФАП | объект | 1 | 1 | - | 35 | 9 | 5 | - |
| 16 | п. Отважный | ФАП | объект | 1 | 1 | 1955, (1995) | 54 | 4 | 4 | - |
| 17 | п. Советский | ФАП | объект | 1 | 1 | 1984, (2002) | 25 | 8 | 4 | - |
| VII | Ирклиевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ст Ирклиевская | Участковая больница | коек/ посещений в смену | 1 | 25/70 | 1964, (2000) | 45 | 61 | 38 | х. Память Ленина |
| 19 | ст Балковская | Врачебная амбулатория | посещений в смену | 1 | 25 | 1967, (1994) | 42 | 25 | 15 | - |
| 20 | х. Память Ленина | ФАП | объект | 1 | 1 | н/д | н/д | 5 | 3 | - |
| VIII | Крупское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ст Крупская | Врачебная амбулатория | посещений в смену | 1 | 15 | 1985 | 24 | 24 | 17 | п. Первомайский |
| 22 | п. Первомайский | ФАП | объект | 1 | 1 | 1969, (2007) | 40 | 5 | 3 | - |
| IX | Новобейсугское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ст Новобейсугская | Участковая больница | коек/ посещений в смену | 1 | 15/40 | 1963, (2008) | 46 | 63 | 36 | - |
|  |  | ФАП | объект | 2 | 1 | 1971 | 38/38 |  |  |  |
| X | Новомалороссийское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ст Новомалороссийская | Участковая больница | коек/ посещений в смену | 1 | 20/120 | 1964, (2008) | 45 | 106 | 74 | ст. Новогражданская |
|  |  | ФАП | объект | 1 | 1 |  |  |  |  | - |
|  |  | Новомалороссийский психоневрологический интернат (3 спальных корпуса) | мест | 1 | 210 | 1970/1962 /1902(2005/ 2008/2003) | 20/30/34 |  |  |  |
| 25 | ст Новогражданская | ФАП | объект | 1 | 1 | 1995 | 14 | 22 | 13 | - |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ |  | БУ | коек/ посещений в смену | 8 | 1406/1305 | - | - | 1 872 | 1 164 | - |
|  |  | ВА | посещений в смену | 5 | 85 | - | - |  |  | - |
|  |  | ФАП | объект | 14 | 14 | - | - |  |  | - |
|  |  | ОСО | мест | 4 | 306 | - | - |  |  | - |

Примечание:

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

БУ – больничные учреждения

ВА – врачебная амбулатория

ОСО – объекты социального обеспечения

- Учреждения культуры и искусства

Сеть учреждений культуры Выселковского района представлена 26 общедоступными библиотеками и 27 клубами.

Культурно-досуговые учреждения расположены во всех населенных пунктах за исключением п. Красный, п. Отважный и п. Советский. Районная обеспеченность составляет 57%, суммарная мощность клубов – 7221 место.

Семь учреждений находятся в неудовлетворительном состоянии так как их степень износа превышает 65% (х. Бейсужек Второй, п. Бейсуг, станица Александроневская, станица Новодонецкая, п. Газырь, п. Гражданский, п. Октябрьский).

Библиотечные учреждения расположены в административных центрах и крупных населенных пунктах. Библиотеки отсутствуют в следующих населенных пунктах: п. Красный, п. Октябрьский, п. Отважный, п. Советский, х. Память Ленина, п. Первомайский. Районная обеспеченность составляет 130%, суммарная мощность книжного фонда – 438,8 тыс. единиц хранения.

Только три библиотечных учреждения расположены в отдельно стоящих зданиях (станица Выселки, станица Березанская, станица Новомалороссийская), остальные функционируют при домах культуры, внешкольных учреждениях, школах, в приспособленных помещениях.

В неудовлетворительном состоянии находятся здания библиотек, расположенные в следующих населенных пунктах: х. Бейсужек Второй, п. Бейсуг, станица Новодонецкая, станица Алексадроневская, станица Ирклиевская, п. Газырь, п. Гражданский.

Характеристика и обеспеченность объектами культуры представлена в таблице 10.

Обеспеченность Выселковского района учреждениями культурно-досугового назначения

| № п/п | Наименование поселения/ населенного пункта | Наименование учреждения | Кол-во | Фактичес-кая мощ-ность (тыс. ед. хранения, мест) | Проектная мощность (тыс. ед. хранения, мест) | Год ввода (реконст-рукции) | Степень износа, % | Степень обеспеченности, % | Требуемая мощность на 2008г. | Дефицит (-), излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Бейсугское сельское поселение | Библиотека | 3 | 30,7 | 31,8 | - | - | 92 | 34,6 | -2,8 |
|  |  | Клуб | 3 | 1000 | 1000 | - | - | 75 | 1337 | -337 |
| 1 | п. Бейсуг | Библиотека | 1 | 10,8 | 10,8 | 1969 | 100 | 67 | 16,2 | -5,4 |
|  |  | Бейсугский КДЦ | 1 | 600 | 600 | 1969 | 100 | 103 | 582 | 18 |
| 2 | ст Александроневская | Библиотека | 1 | 8,0 | 6,0 | 1968 | 100 | 98 | 6,1 | -0,1 |
|  |  | СДК | 1 | 200 | 200 | 1968 | 100 | 70 | 284 | -84 |
| 3 | ст Новодонецкая | Библиотека | 1 | 11,9 | 15,0 | 1962 | 100 | 122 | 12,3 | 2,7 |
|  |  | СДК | 1 | 200 | 200 | 1962 | 100 | 42 | 471 | -271 |
| II | Бейсужекское сельское поселение | Библиотека | 1 | 15,7 | 16,5 | - | - | 140 | 11,8 | 4,7 |
|  |  | Клуб | 1 | 500 | 500 | - | - | 111 | 452 | 48 |
| 4 | х. Бейсужек Второй | Библиотека | 1 | 15,7 | 16,5 | 1976 | 79,5 | 140 | 11,8 | 4,7 |
|  |  | Бейсужекский СДК | 1 | 500 | 500 | 1976 | 79,5 | 111 | 452 | 48 |
| III | Березанское сельское поселение | Библиотека | 4 | 49,0 | 50,0 | - | - | 98 | 51 | -1,0 |
|  |  | Клуб | 4 | 1090 | 1100 | - | - | 60 | 1844 | -744 |
| 5 | ст Березанская | Библиотека Березанского сельского посления | 2 | 32,0 | 34,0 | 1964 | 36 | 98 | 34,7 | -0,7 |
|  |  | СДК бригады №6 | 1 | 90 | 100 | 1969 | 31 | 51 | 1179 | -579 |
|  |  | Березанский КДЦ | 1 | 500 | 500 | 1964 | 36 |  |  |  |
| 6 | п. Заречный | Библиотека | 1 | 8,9 | 10,0 | 1969 | - | 87 | 11,5 | -1,5 |
|  |  | СДК | 1 | 500 | 500 | 1977 | 23 | 114 | 439 | 61 |
| 7 | с. Заря | Библиотека | 1 | 8,1 | 6,0 | 1964 | 36 | 125 | 4,8 | 1,2 |
|  |  | СДК | 1 | н/д | н/д | 1964 | 36 | - | 226 | - |
| IV | Бузиновское сельское поселение | Библиотека | 1 | 19,1 | 19,1 | - | - | 175 | 10,9 | 8,2 |
|  |  | Клуб | 1 | 400 | 500 | - | - | 110 | 454 | 46 |
| 8 | ст Бузиновская | Библиотека | 1 | 19,1 | 19,1 | 1977 | 30 | 175 | 10,9 | 8,2 |
|  |  | Бузиновский СДК | 1 | 400 | 500 | 1977 | 30 | 110 | 454 | 46 |
| V | Выселковское сельское поселение | Библиотека | 6 | 184,2 | 159,9 | - | - | 163 | 98,4 | 61,5 |
|  |  | Клуб | 4 | 1178 | 1341 | - | - | 42 | 3227 | -1886 |
| 9 | ст Выселки | Библиотека Выселковского сельского поселения | 4 | 158,0 | 135,9 | 1984/1984/1978/1965 | 29/29/25/- | 155 | 87,8 | 48,1 |
|  |  | СДК им.В.С. Стрижака | 1 | 570 | 600 | 1978, (2008) | 25 | 42 | 2730 | -1570 |
|  |  | Выселковский КДЦ | 1 | 460 | 560 | 1967, (2006) | 50 |  |  |  |
| 10 | х. Иногородне-Малеваный | Библиотека | 1 | 15,4 | 13,0 | 1956,2007 (рек) | 55 | 245 | 5,3 | 7,7 |
|  |  | СДК | 1 | 75 | 108 | 1956, (2007) | 55 | 43 | 249 | -141 |
| 11 | с. Первомайское | Библиотека | 1 | 10,8 | 11,0 | - | - | 208 | 5,3 | 5,7 |
|  |  | СДК | 1 | 73 | 73 | 1959, (2007) | 30 | 29 | 248 | -175 |
| VI | Газырское сельское поселение | Библиотека | 2 | 19,5 | 25,0 | - | - | 71 | 35,0 | -10,0 |
|  |  | Клуб | 3 | 660 | 660 | - | - | 44 | 1488 | -828 |
| 12 | п. Газырь | Библиотека | 1 | 11,8 | 15,0 | 1974 | 71 | 116 | 12,9 | 2,1 |
|  |  | Газырский КДЦ | 1 | 330 | 330 | 1974 | 71 | 67 | 493 | -163 |
| 13 | п. Гражданский | Библиотека | 1 | 7,7 | 10,0 | 1976 | 75 | 80 | 12,5 | -2,5 |
|  |  | СДК | 1 | 240 | 240 | 1976 | 75 | 50 | 480 | -240 |
| 14 | п. Красный | Библиотека | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,9 | -0,9 |
|  |  | Клуб | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 58 | -58 |
| 15 | п. Октябрьский | Библиотека | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3,7 | -3,7 |
|  |  | Клуб | 1 | 90 | 90 | 1979 | 85 | 52 | 172 | -82 |
| 16 | п. Отважный | Библиотека | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1,8 | -1,8 |
|  |  | Клуб | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 123 | -123 |
| 17 | п. Советский | Библиотека | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3,2 | -3,2 |
|  |  | Клуб | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 163 | -163 |
| VII | Ирклиевское сельское поселение | Библиотека | 2 | 32,9 | 24,5 | - | - | 90 | 27,3 | -2,8 |
|  |  | Клуб | 3 | 710 | 760 | - | - | 63 | 1211 | -451 |
| 18 | ст Ирклиевская | Библиотека | 1 | 19,7 | 18,5 | 1960 | 65 | 109 | 16,9 | 1,6 |
|  |  | Ирклиевский КДЦ | 1 | 250 | 300 | 1958 | - | 42 | 711 | -411 |
| 19 | ст Балковская | Библиотека | 1 | 13,2 | 6,0 | 1975 | 51 | 71 | 8,5 | -2,5 |
|  |  | СДК | 1 | 360 | 360 | 1975 | - | 94 | 383 | -23 |
| 20 | х. Память Ленина | Библиотека | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1,9 | -1,9 |
|  |  | Клуб | 1 | 100 | 100 | 1969 | - | 85 | 117 | -17 |
| VIII | Крупское сельское поселение | Библиотека | 1 | 12,3 | 13,0 | - | - | 109 | 11,9 | 1,1 |
|  |  | Клуб | 2 | 100 | 100 | - | - | 20 | 497 | -397 |
| 21 | ст Крупская | Библиотека | 1 | 12,312 | 13,0 | 1977 | 33 | 130 | 10 | 3 |
|  |  | Крупский КДЦ | 1 | 50 | 50 | - | - | 13 | 375 | -325 |
| 22 | п. Первомайский | Библиотека | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1,9 | -1,9 |
|  |  | СДК | 1 | 50 | 50 | - | - | 41 | 122 | -72 |
| IX | Новобейсугское сельское поселение | Библиотека | 2 | 28,8 | 28,8 | - | - | 166 | 17,4 | 11,4 |
|  |  | Клуб | 3 | 366 | 500 | - | - | 90 | 733 | -233 |
| 23 | ст Новобейсугская | Библиотека | 2 | 28,8 | 28,8 | 1909 | 60 | 166 | 17,4 | 11,4 |
|  |  | Новобейсугский КДЦ | 1 | 366 | 500 | 1965 | 66 | 90 | 733 | -73 |
|  |  | Филиал №1 МУК "Новобейсугский КДЦ" | 1 | н/д | 100 | - | - |  |  |  |
|  |  | Филиал №2 МУК "Новобейсугский КДЦ" | 1 | н/д | 60 | - | - |  |  |  |
| X | Новомалороссийское сельское поселение | Библиотека | 4 | 65,1 | 70,1 | - | - | 180 | 38,9 | 31,2 |
|  |  | Клуб | 3 | 760 | 760 | - | - | 53 | 1424 | -664 |
| 24 | ст Новомалороссийская | Библиотека Новомалороссийского сельского поселения | 3 | 49,3 | 54,3 | 1985/1995 | 35/30 | 183 | 29,7 | 24,6 |
|  |  | СДК "50 лет Победы" | 1 | 210 | 210 | 1995 | 30 | 57 | 1067 | -457 |
|  |  | Новомалороссийский КДЦ | 1 | 400 | 400 | 1989 | 40 |  |  |  |
| 25 | ст Новогражданская | Библиотека | 1 | 15,8 | 15,8 | 1950 | - | 172 | 9,2 | 6,6 |
|  |  | СДК | 1 | 150 | 150 | 1951 | 55 | 56 | 356 | -156 |
|  |  | Клуб | 1 | 50 | 50 | 1969 | 50 |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ |  | Библиотека | 26 | 457,3 | 438,7 | - | - | 130 | 337,2 | 101,5 |
|  |  | Клуб | 27 | 6764 | 7221 | - | - | 57 | 12666 | -5445 |

Примечание:

СДК – сельский дом культуры, КДЦ – культурно-досуговый центр, н/д – нет данных.

Объекты спорта

Спортивные объекты Выселковского района представлены спортивным залом, расположенным в станице Березанская, а также тремя спортивными комплексами (станица Новодонецкая, п. Гражданский, станица Новобейсугская).

В административном центре района - станице Выселки размещены спортивные объекты:

- универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном мощностью 70 чел./час;

- универсальный воздухоопорный спортивный комплекс мощностью 60 чел./час;

- ледовый дворец мощностью 50 чел./час.

Также при школах имеются спортивные залы, которые предназначены для общественного пользования (в таблице данные объекты не отражены).

Характеристика существующих объектов спорта представлена в таблице 11.

Обеспеченность Выселковского района объектами спорта

| № п/п | Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Наименование объекта спорта | Кол-во | Мощность проектная (чел./час) | Год ввода | Потребность на 2008 г. (кв. м площади пола, га) | Дефицит (-), излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Бейсугское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Бейсуг | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 216 | -216 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 2,4 | -2,4 |
| 2 | ст Александроневская | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 65 | -65 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 0,6 | -0,6 |
| 3 | ст Новодонецкая | Спортивный комплекс | 1 | 50 | н/д | 164 | - |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 1,8 | -1,8 |
| II | Бейсужекское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Бейсужек Второй | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 157 | -157 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 1,8 | -1,8 |
| III | Березанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ст Березанская | Спортивный зал | 1 | 50 | н/д | 555 | - |
|  |  | Плоскостное сооружение | 1 | н/д | н/д | 6,2 | - |
| 6 | с. Заря | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 52 | -52 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 0,5 | -0,5 |
| 7 | п. Заречный | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 153 | -153 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 1,3 | -1,3 |
| IV | Бузиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ст Бузиновская | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 145 | -145 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 1,6 | -1,6 |
| V | Выселковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ст. Выселки | Ледовый дворец | 1 | 50 | 2009 | - | - |
|  |  | Универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном | 1 | 70 |  | 1560 |  |
|  |  | Воздухоупорный универсальный спортивный комплекс | 1 | 80 | 2008 | - |  |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 17,6 | -17,6 |
| 10 | х. Иногородне-Малеванный | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 57 | -57 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 0,5 | -0,5 |
| 11 | с. Первомайское | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 57 | -57 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 0,5 | -0,5 |
| VI | Газырское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Газырь | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 171 | -171 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 1,9 | -1,9 |
| 13 | п. Гражданский | Спортивный комплекс | 1 | 30 | н/д | 167 | - |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 1,9 | -1,9 |
| 14 | п. Красный | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 9 | -9 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 0,1 | -0,1 |
| 15 | п. Октябрьский | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 39 | -39 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 0,3 | -0,3 |
| 16 | п. Отважный | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 20 | -20 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 0,2 | -0,2 |
| 17 | п. Советский | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 34 | -34 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 0,3 | -0,3 |
| VII | Ирклиевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ст Ирклиевская | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 271 | -271 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 2,4 | -2,4 |
| 19 | ст Балковская | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 114 | -114 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 1,0 | -1,0 |
| 20 | х. Память Ленина | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 21 | -21 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 0,2 | -0,2 |
| VIII | Крупское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ст Крупская | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 107 | -107 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 1,2 | -1,2 |
| 22 | п. Первомайский | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 20 | -20 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 0,2 | -0,2 |
| IX | Новобейсугское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ст Новобейсугская | Спортивный комплекс | 1 | 30 | н/д | 279 | - |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 3,1 | -3,1 |
| X | Новомалороссийское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ст Новомалороссийская | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 474 | -474 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 5,3 | -5,3 |
| 25 | ст Новогражданская | Спортивный зал | 0 | 0 | - | 98 | -98 |
|  |  | Плоскостное сооружение | 0 | 0 | - | 0,9 | -0,9 |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ |  | - | - | - | - | - | - |

Примечание: н/д – нет данных.

Обеспеченность объектами социальной сферы по поселениям представлена на рисунках 6,7,8,9,10.

- Фактическая обеспеченность детскими дошкольными учреждениями по поселениям Выселковского района, мест

Дефицит в детских дошкольных учреждениях присутствует во всех поселениях, кроме Ирклиевского сельского поселения и Бейсужекского сельского поселения. Обеспеченность района дошкольными учреждениями составляет порядка 59%.

- Фактическая обеспеченность школьными учреждениями по поселениям Выселковского района, учащихся

Дефицит в школьных учреждениях присутствует только в Выселковском сельском поселении и Крупском сельском поселении. Практически все учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. Только МОУ СОШ №7 (станица Новодонецкая), МОУ ООШ №19 (станица Александроневская) и МОУ ООШ №20 (с. Заря) находятся в ветхом состоянии, степень износа превышает 65%. Обеспеченность района школьными учреждениями составляет 135%.

- Фактическая обеспеченность клубными учреждениями по поселениям Выселковского района, мест

Дефицит наблюдается во всех поселениях, за исключением Бузиновского сельского поселения и Бейсужекского сельского поселения. Не все учреждения на сегодняшний день находятся в удовлетворительном состоянии. Дома культуры с большим процентом ветхости расположены в х. Бейсужек Второй, п. Бейсуг, станице Александроневская, станице Новодонецкая, п. Газырь, п. Гражданский, п. Октябрьский. Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями по району – 57%.

- Фактическая обеспеченность библиотеками по поселениям Выселковского района, тыс. ед.хранения

В большей части поселений наблюдается излишек в библиотеках, в Березанском сельском поселении, Газырском сельском поселении, Бейсугском сельском поселении и Ирклиевском сельском поселении присутствует дефицит. В целом по району обеспеченность библиотеками составляет 130%.

- Обеспеченность Выселковского района объектами социальной сферы на 10 тыс. человек

Дефицит по Выселковскому району наблюдается в детских дошкольных учреждениях (1,4 тыс. мест), амбулаторно-поликлинических учреждениях -0,5 тыс. посещ. в смену и в клубных учреждениях (5,4 тыс. мест), в остальных сферах присутствует излишек: общеобразовательные учреждения – 2,8 тыс. учащихся, учреждения здравоохранения –0,2 тыс. койки, библиотечные учреждения – 101,5 тыс. ед. хранения.

Таким образом, исходя из анализа существующего положения Выселковского района, можно сделать следующие выводы:

1. На сегодняшний день в сфере образования наблюдается дефицит в дошкольных учреждениях. Школьными учреждениями район обеспечен более чем на 100%. В районе присутствуют объекты образования, техническое состояние которых на сегодняшний день является неудовлетворительным (11 детских садов и 3 школы).

2. Объектами сферы здравоохранения поселения обеспечены практически на 100%, но не все здания учреждений находятся в удовлетворительном техническом состоянии: степень износа Березанской участковой больницы составляет 100%.

3. В сфере социального обеспечения присутствует объект краевого назначения – психоневрологическая больница.

4. В сфере культуры обеспеченность района объектами не достигает абсолютного стопроцентного значения.

Библиотеками население обеспечено на 100%, присутствует излишек – 101,5 тыс. ед. хранения. Лишь три библиотеки расположены в отдельно стоящих зданиях, остальные – в приспособленных помещениях.

Обеспеченность населения домами культуры составляет 57%. Дефицит составляет 5,4 тыс. мест. Семь учреждений находятся в неудовлетворительном состоянии.

5. В сфере физической культуры и спорта обеспеченность Выселковского района не достигает 100%, что связано с наличием небольшого количества учреждений данного направления (3 спортивных комплекса и отдельно стоящий спортивный зал, спортивные залы школ).

  - Производственная сфера

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

Для осуществления эффективных предложений по развитию производственной сферы необходимо произвести комплексную оценку имеющегося производственного потенциала Выселковского района.

Анализ производственной сферы выполнен на основе «Стратегии социально-экономического развития Выселковского района Краснодарского края до 2020 года» и «Индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Выселковский район на 2009 год и на плановый период до 2011 года».

Структура экономики муниципального образования Выселковский район представлена следующими направлениями:

- сельское хозяйство (животноводство и растениеводство);

- обрабатывающие производства (производство пищевых продуктов);

- транспорт;

- торговля;

- платные услуги населению;

- общественное питание.

Динамика основных показателей социально-экономического развития за период 2004 – 2008 гг., а также прогноз до 2011 г. представлены на рисунке 11 и в таблице 12.

- Динамика основных показателей социально-экономического развития, млн. руб.

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования Выселковский район

| № п/п | Наименование показателя | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 в % к 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет |  |  |  |  | прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Среднемесячная заработная плата, руб. | 4 071 | 5 626 | 7 085 | 8 293,9 | 10 746,3 | 12 954,4 | 15 228,2 | 17 800,5 | 437,3 |
| 2 | Обрабатывающие производства, млн. руб. | 1 438,8 | 1 833,2 | 2 538,1 | 3 714,9 | 4 784,1 | 5 816,1 | 6 762,8 | 7 812,7 | 543 |
| 3 | Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб. | 4 392,3 | 5 054,2 | 5 116,5 | 6 304,2 | 7 698,9 | 8 583,9 | 9 524,0 | 10 616,3 | 241,7 |
| 4 | Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 633,6 | 891,4 | 1384,3 | 2 467,4 | 3 052,0 | 3 707,0 | 4 427,0 | 5 261,0 | 830,3 |
| 5 | Оборот розничной торговли, млн. руб. | 715,9 | 872,5 | 941,4 | 1 521,5 | 2 028,1 | 2 493,4 | 2 956.1 | 3 424,6 | 478,4 |
| 6 | Оборот общественного питания, млн. руб. | 20,4 | 23,9 | 29,7 | 34,7 | 43,0 | 51,2 | 59,7 | 68,5 | 335,8 |
| 7 | Объем платных услуг населению, млн. руб. | 147,6 | 228,1 | 267,5 | 361,3 | 436,5 | 527,6 | 634,6 | 760,9 | 515,5 |
| 8 | Объем услуг транспорта, млн. руб. | - | - | - | 136,5 | 166,7 | 192,8 | 224,6 | 260,8 | 191,1 |
| 9 | Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство», млн. руб. | - | - | - | 385,1 | 620,0 | 800,0 | 980,0 | 1 200,0 | 311,6 |

Сельское хозяйство

Основу экономики Выселковского района составляет сельское хозяйство. Выселковский район – один из основных сельскохозяйственных районов Краснодарского края, обладающий большим инвестиционным потенциалом.

На территории муниципального образования осуществляют производственную деятельность 4 крупных, 27 малых и средних сельскохозяйственных предприятий, более 500 крестьянско-фермерских хозяйств.

Крупными предприятиями являются:

- ЗАО фирма «Агрокомплекс», которая для выращивания сельскохозяйственных культур использует 76 тыс. га земли;

- ЗАО «Агрофирма им. Ильича» - использует 27 тыс. га;

- ЗАО «Нива» - площадь сельхозугодий составляет 11 тыс. га;

- ЗАО «Рассвет» - использует 5 тыс. га земли.

Подробная информация относительно действующих сельскохозяйственных предприятий и их основные характеристики представлены в таблице 13.

Одним из направлений сельского хозяйства является растениеводство. На территории муниципального образования выращивают:

- зерновые и зернобобовые культуры;

- подсолнечник;

- кукурузу;

- сахарную свеклу;

- овощи.

Валовое производство зерна в 2007 году составило 376 тыс. т, сахарной свеклы – 230 тыс. т, подсолнечника – 37,1 тыс. т.

В 2007 году Выселковский район признан победителем по урожайности зерновых колосовых и зернобобовых культур. С площади 58,8 тыс. га получен урожай 59,3 ц/га, валовый сбор 348,7 тыс. т – это 1 место в крае по объему выращенного урожая.

Ежегодно совершенствуется технология возделывания зерновых, пропашно-технических и кормовых культур, повышается культура земледелия. Применяются современные сельхозмашины и орудия, их дифференцированное использование.

Также в районе развивается животноводческое направление.

По направлению «Ускоренное развитие животноводства» для строительства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов в районе в 2006 году было привлечено и освоено 490 млн. рублей, из них около 250 млн. рублей кредитных ресурсов. Вложенные средства позволили повысить рентабельность животноводческой продукции, ускорили процесс перевооружения действующих животноводческих комплексов.

На сегодняшний день ЗАО фирма «Агрокомплекс» ведет строительство крупного молочного комплекса КРС в станице Новомалороссийская на 2000 голов с применением беспривязного содержания дойного стада, для которого будут закуплены коровы голштинской породы.

В 2006 году начата реконструкция и техническое перевооружение свиноводческих корпусов.

Также в районе развивается птицеводство. С 2007 года в станице Выселки ведется строительство крупнейшего в Южном Федеральном округе комплекса по убою и переработке птицы с производительностью 10,5 тысяч тонн в час.

В районе в полной мере реализуется приоритетный национальный проект «Развитие АПК». К его реализации были привлечены сельхозпредприятия всех форм собственности, органы местного самоуправления районного и поселенческого уровней, кредитные организации, средства массовой информации.

Обрабатывающее производство

Пищевая промышленность

Пищевая промышленность в муниципальном образовании представлена производством:

- мясных и плодоовощных консервов;

- масла растительного;

- муки пшеничной;

- круп;

- макаронных изделий;

- хлебобулочных и кондитерских изделий;

- колбасных изделий;

- мяса;

- мясных полуфабрикатов;

- цельномолочной продукции;

- сыров;

- сахарного песка;

- комбикорма.

Наибольший удельный вес в промышленном производстве занимают крупные акционерные общества – ЗАО фирма «Агрокомплекс» и ЗАО «Кристалл» (наиболее подробная информация относительно действующих предприятий представлена в таблице 13).

Ежегодно в районе производится около 170 тыс. тонн сахарного песка, 6 тыс. тонн колбасных изделий, 13 тыс. тонн цельномолочной продукции, 8 тыс. тонн растительного масла, 23 тыс. тонн муки, 3,5 тыс. тонн хлебобулочных изделий, 3 тыс. тонн крупы, 1 тыс. тонн сыров, 7,5 тыс. тонн полуфабрикатов, 4000 туб. Плодоовощных консервов, 200 тонн кондитерских изделий, 175 тыс. тонн комбикормов.

Динамику производства основной продукции за период 2006 – 2008 гг. можно увидеть на рисунке 12.

Рис. 12 Динамика производства основной продукции за 2006 – 2008 гг., тыс. тонн

Как видно из рисунка, за трехлетний период наблюдается рост производительности по всем видам продукции, за исключением муки.

Строительство

Строительная сфера в районе недостаточно развита, функционирует лишь одно предприятие ООО «Керамик», которое занимается производством керамического кирпича (таблица 13).

На сегодняшний день в муниципальном образовании проблема неразвитости производства строительных материалов является достаточно актуальной в условиях приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье».

Химическое производство

В первом квартале 2009 года в Выселковском районе реализован первый этап инвестиционного проекта «Организация производства материалов и реагентов, предназначенных для нефтяной и газовой промышленности».

Сущность проекта в создании на территории муниципального образования современного производства высококачественных, экологически безопасных химических реагентов и материалов, не имеющих аналогов в Краснодарском крае.

Продолжение реализации проекта предусмотрено в период 2010-2012 гг.

Отраслевая специализация населенных пунктов Выселковского района

| Наименование предприятия | Кол-во п/п | Местоположение | Наименование выпускаемой продукции, ед. измерения | Объем производимой продукции, ед. изм./млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Бейсугское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие им. Калинина ЗАО фирма «Агрокомплекс» | 1 | п. Бейсуг | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| Маслозавод «Бейсугский» ЗАО фирма «Агрокомплекс» | 1 | п. Бейсуг | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| Предприятие «Родина» ЗАО фирма «Агрокомплекс» | 1 | ст Новодонецкая | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ООО «Аркос» | 1 | ст Новодонецкая | мука, тыс. тонн | 19,5/5,5 | 13,7/5,2 | 14,3/7,1 |
| Бейсужекское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Электросила» | 1 | х. Бейсужек Второй | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ООО «Нат» | 1 | х. Бейсужек Второй | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ООО «Орфей» | 1 | х. Бейсужек Второй | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ООО «Вита» | 1 | х. Бейсужек Второй | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ООО «Фотон» | 1 | х. Бейсужек Второй | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 38 | х. Бейсужек Второй | производство и реализация сельхозпродукции | - | - | - |
| Березанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Березанское ЛПУМГ (филиал ООО «Кубаньгазпром) | 1 | ст Березанская | транспортные услуги и связь | -/0 | -/12,6 | -/19,8 |
| ООО «Кубань» | 1 | ст Березанская | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ООО «Дальневосточник» | 1 | ст Березанская | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ООО «Курган» | 1 | ст Березанская | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 39 | ст Березанская | производство и реализация сельхозпродукции | - | - | - |
| ООО «Ламберта» | 1 | ст Березанская | изготовление круп | - | - | - |
| ООО «Русь» | 1 | п. Заречный | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ООО «Олимп» | 1 | п. Заречный | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 14 | п. Заречный | производство и реализация сельхозпродукции | - | - | - |
| КФХ «Заря» | 1 | с. Заря | воспроизводство рыбы | - | - | - |
| Бузиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Отделение им. Чернявского предприятия «Колос» ЗАО фирма «Агрокомплекс» | 1 | ст Бузиновская | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ООО «Силуэт» | 1 | ст Бузиновская | швейное производство | - | - | - |
| ООО «Миг» | 1 | ст Бузиновская | рыбохозяйственная деятельность | - | - | - |
| ОАО «Холдинговая компания «Космос» | 1 | ст Бузиновская | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 11 | ст Бузиновская | производство и реализация сельхозпродукции | - | - | - |
| Выселковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО фирма «Агрокомплекс» | 1 | ст Выселки | комбикорма, тыс. тонн | 141/2093,3 | 151,9/2883,1 | 168/4060,1 |
|  |  |  | крупа, тыс. тонн | 2,5/- | 1,3/- | 1,4/- |
|  |  |  | мука, тыс. тонн | 22,2/- | 22,6/- | 25/- |
|  |  |  | макаронные изделия, тонн | 140/- | 181,7/- | 201,9/- |
|  |  |  | кондитерские изделия, тонн | 170/- | 190/- | 210/- |
|  |  |  | хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн | 2,3/- | 1,96/- | 2,2/- |
|  |  |  | цельномолочная продукция, тыс. тонн | 12,4/- | 14/- | 15/- |
|  |  |  | масло животное, тонн | 289/- | 260/- | 280/- |
|  |  |  | масло растительное, тыс. тонн | 14,1/- | 8,9/- | 10/- |
|  |  |  | колбасные изделия, тыс. тонн | 4,9/- | 6,4/- | 8/- |
|  |  |  | мясо, включая субпродукты, тыс. тонн | 13,5/- | 19/- | 21/- |
|  |  |  | мясные полуфабрикаты, тыс. тонн | 7,3/- | 7,3/- | 7,5/- |
|  |  |  | сыры жирные, включая брынзу, тонн | 887/- | 973/- | 973/- |
|  |  |  | безалкогольные напитки, дкл | 35650/- | 31050/- | 36000/- |
|  |  |  | минеральные воды, тыс. полулитров | 357,5/- | 353,5/- | 363,8/- |
|  |  |  | плодоовощные консервы, туб. | 4100/- | 3800/- | 4000/- |
|  |  |  | продукция сельского хозяйства | -/2657 | -/3534,9 | -/4331,2 |
| ЗАО «Кристалл» | 1 | ст Выселки | сахар-песок, тыс. тонн | 122,1/301,9 | 166,3/563,9 | 133,1/509,8 |
| ООО «Выселковский кооперативный комбинат» | 1 | ст Выселки | кондитерские изделия, тонн | 10/9 | 10/12 | 10,5/15,4 |
|  |  |  | хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 580/- | 598/- | 600/- |
| ЗАО Птицефабрика «Дружба» | 1 | ст Выселки | производство продукции животноводства | -/141,7 | -/201,9 | -/264,1 |
| Крестьянское хозяйство «Астра» | 1 | ст Выселки | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ЗАО «Кавказ» | 1 | ст Выселки | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ООО «Югмельпродукт» | 1 | ст Выселки | комбикорма, тыс. тонн | 3/19,4 | 1,4/17,5 | 0,6/21 |
|  |  |  | крупа, тонн | 18/- | 16/- | 17/- |
|  |  |  | мука, тонн | 2,2/- | 1,8/- | 0,95/- |
|  |  |  | мясо, включая субпродукты, тонн | 0/- | 230/- | 246/- |
| ООО ПКФ «Дружба» | 1 | ст Выселки | пищевые концентраты (яичный порошок), тыс. тонн | 136,9/10,8 | 106,7/8,7 | 106,7/10,7 |
| ООО «Аркос» | 1 | ст Выселки | мука, тыс. тонн | 19,5/5,5 | 13,7/5,2 | 14,3/7,1 |
|  |  |  | масло растительное, тонн | 320/- | 330/- | 340/- |
| ООО «Новые аграрные технологии» | 1 | ст Выселки | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ООО «Восход» | 1 | ст Выселки | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ООО «Заря» | 1 | ст Выселки | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ОАО «Выселкирайгаз» | 1 | ст Выселки | производство и распределение газа | -/19,7 | -/38,8 | -/48,2 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | 1 | ст Выселки | распределение электрической энергии | - | - | - |
| ООО «Дельта» | 1 | ст Выселки | строительные работы | -/231,5 | -/244 | -/400 |
| ООО «МТС – строитель» | 1 | ст Выселки | строительные работы | -/0 | -/40 | -/80 |
| ООО «Монтажник» | 1 | ст Выселки | строительные работы | -/2,9 | -/15,1 | -/18,5 |
| МУП «Выселковское ДРСУ» | 1 | ст Выселки | транспортные услуги | -/42,1 | -/57,1 | -/70,9 |
| ОАО «Выселковское АТП» | 1 | ст Выселки | транспортные услуги | -/7,6 | -/8,4 | -/6,7 |
| ОАО «Выселковскагропромтранс» | 1 | ст Выселки | транспортные услуги | -/11,9 | -/58,2 | -/69,1 |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 75 | ст Выселки | производство и реализация сельхозпродукции | - | - | - |
| Газырское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие «Газырское» ЗАО фирма «Агрокомплекс» | 1 | п. Газырь | продукция сельского хозяйства, животноводство | - | - | - |
| ООО «Турбо-Д» | 1 | п. Газырь | производство машин и оборудования | - | - | - |
| ООО НПО «Кубаньзерно» КНИИС им. Лукьяненко | 1 | п. Газырь | выращивание семян | - | - | - |
| ООО «Строитель» | 1 | п. Газырь | строительство и ремонт | - | - | - |
| Предприятие «Прогресс» ЗАО фирма «Агрокомплекс» | 1 | п. Гражданский | продукция сельского хозяйства, животноводство | - | - | - |
| Птицефабрика им. Колесникова ЗАО фирма «Агрокомплекс» | 1 | п. Гражданский | птицеводство | - | - | - |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 3 | п. Гражданский | производство и реализация сельхозпродукции | - | - | - |
| ООО «Агрокомплекс Челбаский» | 1 | п. Октябрьский | комбикорма, тыс. тонн | 610/7,8 | 44/3,7 | 260/8,2 |
|  |  |  | мука, тонн | 895/- | 64/- | 100/- |
| Ирклиевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО АФ им. Ильича | 1 | ст Ирклиевская | производство продукции сельского хозяйства | -/436,2 | -/533,1 | -/621,4 |
| ООО «Зенит» | 1 | ст Ирклиевская | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| СПК «Радуга» | 1 | ст Ирклиевская | рыбохозяйственная деятельность | - | - | - |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 23 | ст Ирклиевская | производство и реализация сельхозпродукции | - | - | - |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 55 | ст Балковская | производство и реализация сельхозпродукции | - | - | - |
| Крупское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие «Крупское» ЗАО фирма «Агрокомплекс» | 1 | ст Крупская | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| Крупское хуторское казачье общество | 1 | ст Крупская | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 10 | ст Крупская | производство и реализация сельхозпродукции | - | - | - |
| Новобейсугское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Нива» | 1 | ст. Новобейсугская | производство продукции сельского хозяйства | -/169,6 | -/208,6 | -/271,6 |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 2 | ст.Новобейсугская | производство и реализация сельхозпродукции | - | - | - |
| Новомалороссийское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие «Выселковское» ЗАО фирма «Агрокомплекс» | 1 | ст.Новомалороссийская | производство и переработка продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| Предприятие «Выселковский бройлер» ЗАО фирма «Агрокомплекс» | 1 | ст. Новомалороссийская | птицеводство | - | - | - |
| ООО ИПС «Тихорецкая» | 1 | ст.Новомалороссийская | инкубация | - | - | - |
| Предприятие «Колос» ЗАО фирма «Агрокомплекс» | 1 | ст.Новомалороссийская | производство продукции сельского хозяйства | - | - | - |
| ООО «Керамик» | 1 | ст.Новомалороссийская | изготовление кирпича | - | - | - |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 89 | ст.Новомалороссийская | производство и реализация сельхозпродукции | - | - | - |
| ЗАО «Рассвет» | 1 | ст.Новогражданская | производство продукции сельского хозяйства | -/87,8 | -/107,6 | -/130,5 |
| Крестьянско-фермерское хозяйство | 20 | ст.Новогражданская | производство и реализация сельхозпродукции | - | - | - |

Муниципальное образование Выселковский район - инвестиционно –привлекательная территория, которая обладает всеми необходимыми условиями для привлечение инвесторов.

На сегодняшний день наиболее приоритетными направлениями инвестиционной политики являются жилищное строительство, производство строительных материалов, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Динамично развивающаяся экономика района положительно влияет на уровень жизни, доходы населения и на демографическую ситуацию.

Выселковский район – один из основных сельскохозяйственных районов Краснодарского края, обладающий большим инвестиционным потенциалом о чем говорят следующие положения:

- выгодное географическое положение (близость к краевому центру г. Краснодар, Черноморским и Азовским портам);

- хорошо развитая транспортная инфраструктура;

- развитое сельскохозяйственное производство, наличие крупных сельскохозяйственных предприятий с развитой производственной базой;

- устойчивая положительная динамика производства продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности;

- социальная стабильность.

  - Рейтинговая оценка муниципальных образований района

В современной экономической системе становится все более значимой проведение комплексной оценки субъектов экономических отношений, к которым относятся как юридические лица различных форм собственности, так и страны, субъекты федерации и муниципальные образования. В связи с невозможностью определения роли конкретного муниципального образования в системе аналогичных субъектов оценки по какому-либо одному признаку, было принято решение проведения рейтинговой оценки.

Рейтинг – это комплексная оценка состояния субъектов (в данном случае поселений района), которая позволяет определить место конкретного субъекта в системе. На практике рейтинг решает проблему преобразования большого объема информации в единую оценку. Для корректности применяемой терминологии следует дополнить, что список субъектов упорядоченных по величине показателя рейтинга носит название рэнкинг. Такие списки несут важную информационную функцию для всех субъектов экономических отношений: потребителями рэнкинга в первую очередь являются инвесторы, для государственных институтов рейтинговая оценка важна при определении наиболее активно развивающихся поселений и поселений нуждающихся в улучшении показателей развития, а, следовательно, в дополнительных бюджетных инвестициях.

Используемая технология формирования рэнкинга сводится к следующим компонентам:

Создание модели оценки. Определение перечня характеристик, относящихся к различным сферам (в таблице показатели разных сфер обозначены разными цветами).

Определение рангов показателей в зависимости от значимости для оценки от 1 (менее значимый показатель) до 1,3 (более значимый показатель).

Заполнение модели исходными данными.

Определение рейтинга по каждому показателю оценки и применение соответствующих рангов к полученным рейтингам.

Расчет общего рейтинга, определение места каждого поселения в районном рэнкинге, определение групп поселений.

Точность итогового рейтинга зависит от корректности сформированной модели, а так же от достоверности и полноты исходных данных.

Итак, полученная рейтинговая оценка представлена в таблице 14 и на рисунке 12.

Рейтинг поселений Выселковского района (определение уровня развития муниципальных образований)

| № п/п | Показатели | РАНГ ПОКАЗАТЕЛЯ | Единица измерения | Березанское | Бейсужекское | Бейсугское | Бузиновское | Выселковское | Газырское | Ирклиевское | Крупское | Новобейсугское | Новомалороссийское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь | 1 | га | 21 063 | 8 271 | 18 344 | 7 763 | 20 648 | 22 442 | 23 322 | 12 430 | 15 996 | 22 844 |
|  |  |  | место | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 9 |
|  |  |  | итог | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | Плотность населения | 1,1 | чел./ га | 0,45 | 0,24 | 0,30 | 0,23 | 1,01 | 0,25 | 0,22 | 0,13 | 0,22 | 0,31 |
|  |  |  | место | 9 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
|  |  |  | итог | 9,9 | 5,5 | 7,7 | 4,4 | 11 | 6,6 | 2,2 | 1,1 | 3,3 | 8,8 |
| 3 | Население | 1 | чел. | 9 488 | 1 966 | 5 566 | 1 815 | 20 920 | 5 510 | 5 064 | 1 670 | 3 489 | 7 158 |
|  |  |  | место | 9 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 |
|  |  |  | итог | 9 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Динамика населения | 1,1 | % | 98,2 | 97,8 | 97,1 | 100,4 | 100,2 | 97 | 98,3 | 106 | 98,1 | 100,2 |
|  |  |  | место | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 10 | 4 | 7 |
|  |  |  | итог | 5,5 | 3,3 | 2,2 | 9,9 | 7,7 | 1,1 | 6,6 | 11 | 4,4 | 7,7 |
| 5 | Доля н.п. с численностью свыше 1000 чел., в численности сп | 1,1 | % | 0,93 | 1 | 0,85 | 1 | 0,93 | 0,77 | 0,95 | 0,84 | 1 | 1 |
|  |  |  | место | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 |
|  |  |  | итог | 4,4 | 7,7 | 3,3 | 7,7 | 4,4 | 1,1 | 6,6 | 2,2 | 7,7 | 7,7 |
| 6 | Доля трудоспособного населения в общей численности | 1,2 | % | 50 | 52 | 61 | 58 | 47 | 59 | 64 | 62 | 58 | 57 |
|  |  |  | место | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 10 | 9 | 5 | 4 |
|  |  |  | итог | 2,4 | 3,6 | 9,6 | 6 | 1,2 | 8,4 | 12 | 10,8 | 6 | 4,8 |
| 7 | Средний процент обеспеченности объектами обслуживания (1.3 здравоохранение, 1.2 образование, 1.1 культура, 1. спорт) | 1,1 | % | 117 | 118 | 117 | 117 | 115 | 119 | 119 | 119 | 115 | 118 |
|  |  |  | место | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 |
|  |  |  | итог | 3,3 | 6,6 | 3,3 | 3,3 | 1,1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 1,1 | 6,6 |
| 8 | Количество крупных и средних предприятий | 1,1 | кол-во | 11 | 10 | 7 | 6 | 20 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 |
|  |  |  | место | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 |
|  |  |  | итог | 9,9 | 8,8 | 6,6 | 4,4 | 11 | 4,4 | 3,3 | 2,2 | 1,1 | 7,7 |
| 9 | Инвестиции в основной капитал | 1,1 | млн.руб. | 539,54 | 43,64 | 58,14 | 51,84 | 4028,64 | 267,39 | 61,14 | 50,44 | 36,84 | 318,79 |
|  |  |  | место | 9 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 |
|  |  |  | итог | 9,9 | 2,2 | 5,5 | 4,4 | 11 | 7,7 | 6,6 | 3,3 | 1,1 | 8,8 |
|  | ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЙТИНГА |  |  | 6,8 | 4,7 | 5,6 | 4,8 | 7,0 | 5,8 | 6,8 | 4,8 | 3,6 | 7,7 |
|  | Место поселения в районе |  |  | 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 1 |

- Распределение поселений Выселковского района по величине рейтинга

Распределение рейтинга поселений по группам по величине признака

| № группы | Группа | Место | Количество муниципальных образований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активного развития | от 1 до 2 | 2 |
| 2 | Умеренного развития | от 3 до 6 | 4 |
| 3 | Слабого развития | от 7 до 10 | 4 |

Поселения с наибольшим рейтингом развития расположены в центральной и северной частях района.

Самый высокий рейтинг имеет Новомалороссийское сельское поселение и составляет 7,7 пункта. Наименьший показатель рейтинга имеет Новобейсугское сельское поселение – 3,6 пункта.

Разница между значениями показателя рейтинга составляет от 0,1 до 1,1. Это говорит о том, что разброс значений показателя рейтинга невысок. Следовательно, можно сделать вывод, что поселения Выселковского района развиваются относительно равномерно.

При учете полученного рейтинга, очевидно, что наибольшие темпы роста (со значительной долей участия в развитии экономики частных инвесторов) ожидаются в поселениях 1-2 групп рейтинга, в поселениях 3 группы интенсивного развития не ожидается, инвестирование в экономику ожидается как из бюджетных источников, так и из частных средств.

За счет осуществления мероприятий по развитию территории района в целом и муниципальных образований в частности, предусмотренных в Схеме территориального планирования ожидается частичное изменение рейтинговой оценки (рисунок 13).

- Прогнозируемый рейтинг в результате реализации проекта

По данным рисунка видно, что до первой группы может повыситься рейтинг Березанского сельского поселения, Бейсугского и Газырского сельских поселений вследствие предполагаемого развития промышленной и социальной сфер. Также может повыситься рейтинг Бузиновского и Бейсужекского сельских поселений, они могут перейти во вторую группу.

Остальные поселения сохранят свое существующее положение в системе района.

  - Транспортное обеспечение

Транспортный комплекс Краснодарского края представлен автомобильным, железнодорожным и воздушным видами транспорта, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки. На территории Выселковского района функционирует только автомобильный и железнодорожный транспорт.

    - Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Краснодарского края. Они связывают территории региона, обеспечивают жизнь всех городов и населенных пунктов, в которых проживает более пяти миллионов человек, определяют возможности развития экономики, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности краевых производителей и улучшения качества жизни населения.

В Выселковском районе автомобильный транспорт обеспечивает около 208 тыс. тонн грузоперевозок и 330,0 тыс. человек пассажироперевозок, выполняемых всеми видами транспорта.

Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под влиянием геополитического положения региона, особенностей освоения территории и размещения населенных пунктов, организации и развития производственных сил.

Выселковский район расположен в центральной части Краснодарского края, северо-восточнее г. Краснодар, граничит со следующими районами и областями: Павловским районом на севере, Тихорецким и Тбилисским районом на востоке, Усть-Лабинским районом на юге, Кореновским и Брюховецким районом на западе. Административным центром района является станица Выселки.

Перечень основных автомобильных дорог на территории Выселковского района

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Техническая категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | М-4 "Дон" | II | федерального значения |
| 2 | ст. Каневская – ст. Березанская | III | регионального значения |
| 3 | Подъезд к ст. Балковская | IV | -//- |
| 4 | п. Газырь – п. Гражданский | IV | -//- |
| 5 | Подъезд к п. Заря | IV | -//- |
| 6 | Подъезд к ст. Выселки | III | межмуниципальное значение |
| 7 | ст. Журавская – г. Тихорецк | II - III | регионального значения |
| 8 | п. Газырь – п. Советский | IV | регионального значения |
| 9 | п. Бейсуг – ст. Крупская – п. Первомайский | IV - V | межмуниципальное значение |
| 10 | п. Бейсуг – ст. Новомалороссийская – ст. Новогражданская | III | регионального значения |
| 11 | ст. Выселки – ст. Новомалороссийская | IV | межмуниципальное значение |
| 12 | ст. Выселки – ст. Кирпильская | IV | регионального значения |
| 13 | х. Бейсужек Второй – ст. Новобейсугская | IV | межмуниципальное значение |
| 14 | Обход ст. Выселки | III | регионального значения |
| 15 | п. Комсомольский – х. Анапский | IV | -//- |
| 16 | Подъезд к автовокзалу ст-цы Выселки | IV | -//- |
| 17 | ст-ца Бузиновская – ж.-д.ст. Бузиновская | IV | -//- |
| 18 | Подъезд к ст-це Ирклиевская | IV | -//- |
| 19 | Подъезд к х.Иногородне-Малеваный | IV | -//- |
| 20 | Северный обход ст-цы Выселки | III | -//- |

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения установлены в соответствии с постановлением от 30.09.2008г. №977 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края».

Одним из существенных недостатков в трассировке основных дорог района является прохождение их через населенные пункты, так как исторически сложившиеся направления большинства дорог практически не подвергались изменениям при реконструкции. В связи с этим транзитные потоки следуют по центральным улицам населенных пунктов, увеличивая число дорожно-транспортных происшествий и ухудшая экологическую обстановку.

На сегодняшний день протяженность всех дорог общего пользования с капитальным типом покрытия составляет около 210,8 км. Коэффициент обеспеченности района автомобильными дорогами с капитальным типом покрытия составил – 122 км/1000 км2 территории района (для сравнения в среднем по России 32 км на 1000 км2 территории).

На сегодняшний день все 25 населенных пунктов в районе обеспечены дорогами общего пользования с капитальным типом покрытия. На территории района эксплуатируются 13 основных автодорожных мостов.

Содержание и ремонт автомобильных дорог, мостов и иных транспортных сооружений осуществляет двумя ДРСУ, одно расположено рядом с ст. Ирклиевская, другое рядом со ст. Выселки.

Автобусное сообщение по территории района осуществляется автобусами автотранспортного предприятия, расположенного в ст. Выселки. Так же осуществляется автобусное сообщение с г. Краснодар и с г. Тихорецк.

Текущий уровень автомобилизации населения в Выселковском районе составляет около 300 автомобиля на 1000 жителей.

Протяженность основных транспортных сообщений

| Всего по Выселковскому району Краснодарского края (автомобильные дороги и автозимники), км | в том числе, км |  |  | Желез ные дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автомобильные дороги с капитальным типом покрытия | автомобильные дороги с переходным типом покрытия | автомобильные дороги с низшим типом покрытия |  |
| 1498,0 | 210,8 | 10,0 | 1277,2 | 62,0 |

На сегодняшний день из объектов обслуживания транспорта на территории района имеется 17 АЗС (одна строящаяся) и 1 АГЗС: из них

4 АЗС и 1 АГЗС расположены на автомобильной дороге федерального значения М-4 "Дон",

5 АЗС (одна строящаяся) располагается на автомобильной дороге регионального значения "ст. Журавская – г. Тихорецк",

1 АЗС располагается на въезде в поселок Красный,

1 АЗС располагается рядом со ст. Ирклиевская,

1 АЗС располагается рядом с п. Бейсуг,

1 АЗС располагается на автомобильной дороге регионального значения "п. Бейсуг – ст. Крупская – п. Первомайский" в районе ст. Крупская,

1 АЗС располагается на автомобильной дороге регионального значения "п. Бейсуг – ст. Новомалороссийская – ст. Новогражданская" в районе ст. Новомалороссийская,

1 АЗС располагается на автомобильной дороге регионального значения "ст.Выселки – ст. Новомалороссийская" в районе ст. Бузиновская,

1 АЗС располагается на автомобильной дороге регионального значения "ст.Выселки – ст. Кирпильская" в районе х. Бейсужек Второй,

1 АЗС располагается на автомобильной дороге регионального значения "х.Бейсужек Второй – ст. Новобейсугская".

Планируется строительство 1 АГЗС  на автомобильной дороге регионального значения "ст. Журавская – г. Тихорецк" в районе п. Бейсуг.

3 станции технического обслуживания: 1 СТО расположена на автомобильной дороге федерального значения М-4 "Дон", 1 СТО располагается на автомобильной дороге регионального значения "ст. Журавская – г. Тихорецк", 1 СТО автомобильной дороге регионального значения "п. Газырь – п. Гражданский".

Внутреннее и внешнее автобусное сообщение осуществляется с автобусной станции, расположенной в ст. Выселки.

Одна автомойка расположена рядом с п. Гражданский.

Ведется строительство автокемпинга (мотель) на автомобильной дороге федерального значения М-4 "Дон" в районе ст. Ирклиевской.

3 предприятия питания: 2 расположены на автомобильной дороге федерального значения М-4 "Дон" в районе ст. Ирклиевской, 1 на автомобильной дороге регионального значения "ст. Журавская – г. Тихорецк" в районе ст. Выселки.

Обеспеченность населенных пунктов

объектами транспортной инфраструктуры

| Наименование населенного пункта | Объекты транспортного обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АЗС | СТО | Ж/Д станции (вокзалы) | ДРСУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Березанское с.п. |  |  |  |  |
| ст. Березанская | + | + | - | - |
| с. Заря | - | - | - | - |
| п. Заречный | - | - | - | - |
| Бейсужекское с.п. |  |  |  |  |
| х. Бейсужек Второй | + | - | - | - |
| Бейсугское с.п. |  |  |  |  |
| п. Бейсуг | + | - | + | - |
| ст. Александроневская | + | - | - | - |
| ст. Новодонецкая | + | - | - | - |
| Бузиновское с.п. |  |  |  |  |
| ст. Бузиновская | + | - | + | - |
| Выселковское с.п. |  |  |  |  |
| ст. Выселки | + | + | + | + |
| с. Первомайское | - | - | - | - |
| х. Иногородне-Малеванный | - | - | - | - |
| Газырское с.п. |  |  |  |  |
| п. Газырь | + | - | + | - |
| п. Октябрьский | - | - | + | - |
| п. Советский | - | - | - | - |
| п. Гражданский | - | + | - | - |
| п. Отважный | - | - | - | - |
| п. Красный | + | - | - | - |
| Ирклиевское с.п. |  |  |  |  |
| ст. Ирклиевская | + | - | - | + |
| х. Память Ленина | - | - | - | - |
| ст. Балковская | - | - | - | - |
| Крупское с.п. |  |  |  |  |
| ст. Крупская | + | - | - | - |
| п. Первомайский | - | - | - | - |
| Новобейсугское с.п. |  |  |  |  |
| ст. Новобейсугская | + | - | - | - |
| Новомалороссийское с.п. |  |  |  |  |
| ст. Новомалороссийская | + | - | - | - |
| ст. Новогражданская | - | - | - | - |

    - Железнодорожный транспорт

По территории Выселковского района, с северо-востока на юго-запад, проходит участок железной дороги, соединяющий г. Краснодар с г. Тихорецк. На территории района функционирует железнодорожный вокзал в ст. Выселки и 4 железнодорожных станции в ст. Бузиновская, п. Бейсуг, п. Газырь, п. Октябрьский. На сегодняшний день на территории района эксплуатируются 5 основных железнодорожных мостов.

    - Воздушный транспорт

На сегодняшний день на территории Выселковского района сохранились четыре взлетно-посадочных полосы, в Газырском и Березанском сельских поселениях (недействующие), в Новомалороссийском и Бейсугском сельских поселениях (действующие, для сельскохозяйственной авиации). Ближайший аэропорт располагается в г. Краснодар (около 87 км от ст. Выселки).

  - Инженерное обеспечение

    - Газоснабжение

Выселковский район характеризуется достаточно высоким уровнем развития системы газоснабжения.

По территории проходят газопроводы (Голубой поток - 1420мм, Тимашевск – Майкоп -720 мм, Березанское-Некрасовское – 1 нитка - 720мм и 1 нитка - 1020мм). Ближайший экспортный порт – Новороссийск (180 км).

Газифицировано на 2008 г. природным газом 18 населенных пунктов. Часть населенных пунктов с небольшой численностью населения снабжаются привозным сжиженным газом для целей приготовления пищи. Газоснабжение природным газом потребителей Выселковского района осуществляется от пяти газораспределительных станций (ГРС):

- ГРС «Выселки»;

- ГРС «Березанская»;

- ГРС «Ирклиевская»;

- ГРС «Новомалороссийская»;

- ГРС «Новобейсугская».

Питание ГРС происходит от магистрального газопровода высокого давления (МГВД).

Районная схема газоснабжения представлена тупиковыми распределительными газопроводами высокого давления 1-й и 2-й категории (1,2 МПа и 0,6 МПа) и среднего давления (0,3 МПа).

В районе ведется активная и целенаправленная работа по газификации населенных пунктов. Планируется газифицировать ст. Новогражданская, с. Заря, х. Память Ленина, п.Советский, п. Октябрьский, п. Первомайский.

Анализируя существующее состояние системы газоснабжения Выселковского района, выявлено наличие положительных и отрицательных ее качеств:

К положительному качеству можно отнести частичную закольцовку существующей системы газоснабжения, что повышает надежность газоснабжения потребителей.

К отрицательному - не газифицированы некоторые населенные пункты с не большой численностью.

    - Нефте- и продуктопроводы

На территории Выселковского района проходит транзитный нефтепровод «Тихорецк-Новороссиийск-2» диаметром 530 мм и нефтепровод «Тихорецк-Туапсе» диаметром 530 мм. Ближайший экспортный порт – Новороссийск (180 км).

    - Электроснабжение

Система электроснабжения района является централизованной и подключена к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» по линиям 35, 110 и 220 кВ.

На территории Выселковского района находятся следующие линии электропередачи (далее – ЛЭП) и понизительные подстанции (далее – ПС):

- ЛЭП 220 (транзитные);

- ЛЭП 110 кВ, 35 кВ, 10 и 6 кВ;

Понизительные подстанции Выселковского района

| Наименование | Местоположение | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- |
| ПС "Новодонецкая" 35/10 кВ | ст. Новодонецкая | 4 |
| ПС "Бейсужек-II" 35/10 кВ | х. Бейсужек Второй | 2,5 |
| ПС "Березанская-П" 35/10 кВ | сп. Березанское | 4 |
| ПС "Березанская-1" 35/10 кВ | сп. Березанское | 1,8 |
| ПС "КС Березанская" 35 кВ | сп. Березанское | - |
| ПС "Бузиновская" 110/10 кВ | ст. Бузиновская | 2,5 |
| ПС "Выселки" 110/35/6 кВ | ст-ца Выселки | 20; 25 |
| ПС "Дружба" 35/6 кВ | ст-ца Выселки | 4 |
| ПС "Газырь" 35/10 кВ | п. Газырь | 4 |
| ПС "Юбилейная" 35/10 кВ | п. Гражданский | 2,5 |
| ПС "Ирклиевская" 35/10 кВ | ст. Ирклиевская | 4 |
| ПС "Крупская" 35/10 кВ | ст. Крупская | 1,8 |
| ПС "Новобейсугская" 35/10 кВ | ст. Новобейсугская | 1,8 |
| ПС "Рассвет" 110/35/10 кВ | ст. Новомалороссийская | 10; 16 |
| ПС "Межколхозсовхозсад" 35/10 кВ | ст. Новомалороссийская | 4 |
| ПС "Новогражданская" 35/10 кВ | ст. Новогражданская | 2,5 |

Протяженность линий электропередач в границах Выселковского района составляет:

- ЛЭП 220 кВ – 85,4 км;

- ЛЭП 110 кВ – 67,4 км;

- ЛЭП 35 кВ – 153,6 км.

Согласно имеющими данным, существующая схема сети электроснабжения не  обеспечивает потребителей Выселковского района «бесперебойным» питанием. Практически все сети и подстанции, расположенные на территории Выселковского района, имеют износ оборудования 60-80% и требуют проведения реконструкции с заменой изношенного оборудования.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения выявил наличие следующих проблем:

- моральный и физический износ оборудования понизительных подстанций;

- моральный и физический износ сетей электроснабжения.

Физический износ магистральных линий и их ограниченная пропускная способность сдерживают дальнейший рост нагрузок потребителей.

Преодолеть тенденцию старения оборудования можно только увеличивая объёмы комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов: замена физически и морально устаревшего оборудования, состояние которого не соответствует современным техническим требованиям; совершенствование схем сети; замена грозозащитных тросов, конструкции опор; внедрение цифровой и микропроцессорной техники.

Основными мероприятиями по снижению технических потерь являются:

- отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами;

- замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте загрузки;

- замена проводов на перегруженных участках ЛЭП на провода с большим сечением для повышение пропускной способности;

- снижение расходов на собственные нужды подстанций 110 кВ;

- оптимизация работы сетей 110, 35, 10, 6 кВ.

    - Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Выселковского района оказывает ОАО ЮТК «Кубаньэлектросвязь», предоставляющий потребителям района весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

- местная, междугородняя, международная, телефонная, документальная электросвязь;

- передача данных и услуги сети Интернет;

- предоставление в аренду физических линий каналов связи;

- телеграфная связь;

- услуги интеллектуальной сети;

- услуги интерактивного телевидения.

Доступ в интернет на территории района предоставляет также ФГУП «Почта России».

В услуги местной телефонной связи входит использование таксофонов и средств коллективного доступа переговорных пунктов.

В настоящее время сельские поселения телефонизированы от 19 автоматических телефонных станций (АТС) общей номерной емкостью 11978 номеров. Обеспеченность населения телефонными номерами от АТС сельских поселений составляет 190 телефонов на 1000 человек.

Междугородняя связь осуществляется посредством волоконно-оптических линий связи. Услуги междугородной и международной телефонной связи предоставляет ОАО «Ростелеком».

Связь между АТС сельских поселений осуществляется по кабельным линиям связи.

В настоящее время телевизионное вещание обеспечивается на базе существующего телевизионного узла ст. Тбилиской, транслирующего часть каналов Краснодарской государственной телерадиокомпании. Филиал ОАО ЮТК «Кубаньэлектросвязь» предоставляет 40 каналов IPTV. В населенных пунктах Выселковского района широко используются индивидуальные комплекты приема спутникового телевидения «Триколор ТВ».

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной связи ОАО «Мегафон», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом». Ведется строительство дополнительных антенно-мачтовых сооружений сотовой связи.

На территории населенных пунктов Выселковского района проводное радиовещание отсутствует.

Анализируя современное состояние системы связи Выселковского района, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

К положительному качеству можно отнести динамично развивающуюся систему сотовой связи;

Отрицательные качества:

- существующее оборудование абонентского доступа АТС сельских поселений не соответствует современным требованиям;

- монтированной номерной емкости сельских АТС недостаточно для обеспечения требований нормативных документов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования.

В перспективе необходима модернизация существующих АТС связанная с заменой оборудования и увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи.

  - Анализ экологических проблем. Экологическое состояние территории

Состояние окружающей среды в муниципальном образовании Выселковский район остается напряженным. Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

    - Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Загрязнение атмосферного воздуха на территории муниципального образования Выселковский район связано, прежде всего, с высокой антропогенной нагрузкой на атмосферу и обусловлено выбросами от автотранспортных средств, объектов электроэнергетики, нефтепродуктопроводного транспорта, стройиндустрии, агропромышленного комплекса и объекты коммунального хозяйства.

Самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха на территории района является транспортная инфраструктура, включающий автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт.

Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, аэрозолей, а также их влияние на микроклимат прилегающей территории при образовании открытых водных пространств и нарушении температурного баланса района их расположения.

Перерабатывающие и сельскохозяйственные предприятия производят в процессе своей деятельности выброс в атмосферу железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, аммиак, сажа, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, ксилол, бенз/а/пирен, фенол, пропаналь, кислота валериановая, метилмеркаптан, смесь природных меркаптанов, этилмеркаптан, диметиламин, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль костной муки, пыль зерновая, пыль меховая, специфических веществ от процессов утилизации отходов. Наибольшее воздействие на качество атмосферного воздуха оказывают фенол, метилмеркаптан, этилмеркаптан, источником выделения которых являются фермы, бойни.

Предприятия по перевалке и временному хранению зерна (зерноток) осуществляют выброс в атмосферу оксида углерода, сернистого ангидрида, оксидов азота от технологических процессов сушки зерна, зерновой и мучной пыли от перегрузки и переработке зерна; выброс оксида углерода, оксидов азота от котлоагрегатов; выброс оксида углерода, сернистого ангидрида, оксидов азота, углеводородов от транспортных средств.

Выброс углеводородов происходит на автомобильных заправочных станциях от процессов слива-залива и хранения нефтепродуктов.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется от предприятий, являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитную зону, которая должна отделять предприятие от жилой застройки. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

На территории района в настоящее время расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные зоны объектов,

расположенных на территории МО Выселковский район

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взлётно-посадочная полоса | 2000 |
| 2 | Завод по производству минеральных тукосмесей | 1000 |
| 3 | Мясокомбинат ЗАО АФ "Агрокомплекс" | 1000 |
| 4 | Скотомогильник | 1000 |
| 5 | Свалка ТБО | 1000 |
| 6 | Животноводческий комплекс ЗАО АФ "Агрокомплекс" | 1000 (Ю=930 м; ЮЗ=450 м) |
| 7 | Компрессорная станция | 700 |
| 8 | Асфальто-бетонный завод | 500 |
| 9 | Поля фильтрации сахарного завода | 500 |
| 10 | Птицеферма предприятия "Выселковский бройлер" ЗАО фирма "Агрокомплекс" | 500 |
| 11 | Животноводческая ферма №2 (КРС) | 500 |
| 12 | Скотомогильник (яма Беккари) | 500 |
| 13 | Молочный комплекс | 500 |
| 14 | Асфальто-бетонный завод, ООО "Дельта" | 500,100 |
| 15 | Газораспределительная станция | 300 |
| 16 | Бойня | 300 |
| 17 | Завод по производству бетонных изделий | 300 |
| 18 | Производственная территория ООО "Керамик" | 300 |
| 19 | Комбикормовый завод | 300 |
| 20 | Маслоцех | 300 |
| 21 | Кирпичный завод | 300 |
| 22 | Комбикормовый завод | 300 |
| 23 | Фазанарий | 300 |
| 24 | ЗАО "Птицефабрика Дружба" | 300 |
| 25 | Молочно-товарная ферма | 300 |
| 26 | Птицефабрика им. А.М. Колесникова | 300 |
| 27 | Свино-товарная ферма | 300 |
| 28 | Поля фильтрации ЗАО "Агрокомплекс" | 200 |
| 29 | Лесопильный деревообрабатывающий корпус | 100 |
| 30 | ООО "Монтажник", Завод по производству товарного бетона РБУ ЕС 40-3 | 100 |
| 31 | Элеватор | 100 |
| 32 | Механический ток | 100 |
| 33 | Мельница ООО "Аркос" | 100 |
| 34 | Дорожно-ремонтное строительное управление | 100 |
| 35 | ООО "Агрокомплекс "Челбасский" | 100 |
| 36 | Предприятие АОЗТ "Выселковское", ЗАО фирма "Агрокомплекс", Предприятие "Колос", ЗАО фирма "Агрокомплек | 100 |
| 37 | Автогазозаправочная станция | 100 |
| 38 | Автозаправочная станция | 100 |
| 39 | Карьер песка | 100 |
| 40 | Карьер глины | 100 |
| 41 | Маслозавод, ангары | 100,50 |
| 42 | Мельница, зернохранилище | 100,50 |
| 43 | Животноводческая ферма (КРС) | 50 |
| 44 | Кондитерский цех, хлебопекарня | 50 |
| 45 | Молочный цех | 50 |
| 46 | Свиноводческая ферма | 50 |
| 47 | Маслоцех | 50 |
| 48 | Автомойка | 50 |
| 49 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 50 | Кладбище | 50 |
| 51 | Понизительная подстанция | 50 |

В настоящее время в сельских поселениях района в границах населенных пунктов в пределах санитарно-защитных зон располагается жилая застройка, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Нарушение режимов санитарно-защитных зон предприятий и объектов имеет место во всех 10 сельских поселениях района. Жилая застройка расположена в санитарно-защитных зонах промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов специального назначения, объектов транспортной и инженерной инфраструктур. При разработке генеральных планов поселений необходимо предусмотреть мероприятия по выносу жилой застройки и переселению жителей из пределов санитарно-защитных зон, или выносу промышленных предприятий и объектов на расстояние от жилой застройки отвечающее нормативным требованиям.

    - Поверхностные и подземные воды

Наиболее опасными техногенными процессами на территории муниципального образования Выселковский район является загрязнения поверхностных и подземных вод.

Гидрохимический состав водных объектов района формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора, поступления загрязненных пестицидами сбросных вод с оросительных систем. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, смыв с многочисленных ферм, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов способствуют загрязнению рек. Создание плотин, застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков, а неисправные водопроводы и переполненные септики в частных домах способствуют подъему уровня грунтовых вод.

Река Бейсуг, является дренирующей системой, регулирующей естественный сток осадков и уровень подземных вод, как в пределах выровненной поверхности, так и на пологонаклонном склоне. Река Бейсуг, как и все степные реки, перегорожены многочисленными плотинами и превращены в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, пойма реки затоплена и заросла болотной растительностью, в период половодья наблюдаются подтопления территорий. Распашка до уреза воды привела к усилению процессов заиления прудов и кольматации родников, уменьшению пропускной способности.

Значительный вклад в загрязнение водных объектов взвешенными веществами и в повышении минерализации воды вносят стихийные природные явления: паводки, оползни, экзогенные процессы, связанные с поднятием уровня грунтовых и подземных вод.

Для рек района, как и для других степных рек края, характерен процесс меления. Для «омоложения» рек необходимо произвести расчистку русел, упорядочить прудовое хозяйство, прекратить распашку склонов речных долин, организовать водоохранные зоны и выдерживать в них режим.

    - Почвы

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом, поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования траншей и трасс трубопроводов, возникновения промплощадок и транспортных коммуникаций, ликвидированных предприятий и др.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Почвенные ресурсы имеют основное хозяйственное значение для района и обеспечивают получение высоких урожаев районированных сельскохозяйственных культур.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано со следующими факторами:

- запыление;

- осаждение газообразных химически активных соединений;

- загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

- строительными работами;

- прокладки коммуникаций и трубопроводов.

Запыление имеет несколько экологических аспектов. В первую очередь, это утяжеление гранулометрического состава подстилки (наиболее биогенного горизонта) и верхних горизонтов почв. Поступление пыли ухудшает воздушный и водный режим верхних горизонтов. Часть переносимых пылью веществ может быть растворима водой, что приводит к повышению подвижных форм загрязняющих веществ в наиболее биологически активных горизонтах.

Пыль в холодный период года остается на поверхности снега, при таянии которого загрязняются воды и почвы. Захламление земель свалками также является одним из возможных путей загрязнения почв.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Почвенные ресурсы имеют основное хозяйственное значение для района и обеспечивают получение высоких урожаев районированных сельскохозяйственных культур.

Следует учитывать тот факт, что практически все сельскохозяйственные территории в Краснодарском крае загрязнены соединениями азота во всех трех его формах - аммоний, нитриты и нитраты. Наиболее свежо загрязнение аммонием. Обширные поля с содержаниями аммония выше фоновых являются прекрасным индикатором "свежего" азотного загрязнения почв и служат "компасом" для выявления их источника.

Черноземы склонов систематически подвергаются воздействию слабой водной эрозии. Почти вся территория поселения, за исключением днищ балок, западин и заболоченных пойменных участков, подвержена в различной степени ветровой эрозии. Почвы района нуждаются в органических, фосфорных и азотных удобрениях.

Загрязнение почвенного покрова также связано с образованием и накоплением отходов на территории населенных пунктов и самого муниципального образования Выселковский район, вывозимых на несанкционированные свалки.

Свалки не обустроены, не отвечают природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям: отсутствуют системы отвода и очистки дождевых вод и фильтрата, не соблюдается технология захоронения отходов.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Биогаз, образующийся на свалках в результате жизнедеятельности метанобразующих бактерий, сопровождается выделением тепла, поддерживающего температуру 30...40 °С в толще отходов. В результате внутреннего разогрева отходов увеличивается проницаемость подстилающих свалку глинистых пород, а на поверхности свалки формируются температурные аномалии, имеющие необычный для природных систем мозаичный характер. Биогаз, или, как его называют, свалочный газ, представляет собой экологически опасную смесь метана, диоксида углерода, сероводорода, окислов азота, водорода, метилмеркаптана и др. При выходе биогаза на поверхность достаточно часто он возгорается, вызывая крупные пожары на свалках, сопровождающиеся образованием других отравляющих химических веществ. Дальнейшая эксплуатация свалок в существующем режиме недопустима.

  - Особо охраняемые природные территории и объекты историко-культурного наследия

    - Объекты историко-культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории, архитектуры, археологии, искусства и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В соответствии с Закон Краснодарского края «О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края» от 17.08.2000 г. №313-КЗ, на территории сельского поселения Венцы – Заря расположены следующие объекты культурного наследия

Перечень объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования Выселковский район

| № п/п | Наименование памятника и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры | № по государственному списку памятников |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Курганная группа | ст-ца Выселки, колхоз "Память Ильича", 2-е отделение, поле 2 | 747 |
| - 2 | Курганная группа | ст-ца Выселки, 5 км к северу от станицы | 748 |
| - 3 | Курганная группа | ст-ца Балковская, 1,5 км к западу от станицы, колхоз "Искра", 2-е отделение, поле 7 | 749 |
| - 4 | Курганная группа | х. Бейсужек Второй, восточная окраина хутора, колхоз "Электросила", 1-е отделение | 750 |
| - 5 | Курганная группа | х. Бейсужек Второй, западная окраина хутора, колхоз "Электросила", 2-е отделение | 751 |
| - 6 | Курганная группа | ст-ца Березанская, северная окраина станицы | 752 |
| - 7 | Курганная группа | ст-ца Березанская, 2 - 3 км к северо-западу от станицы колхоз "Кубань" | 753 |
| - 8 | Курганная группа | ст-ца Березанская, юго-западная часть колхозного сада | 754 |
| - 9 | Курганная группа | ст-ца Березанская, юго-западная окраина станицы, колхоз "Кубань", 6-е отделение, поле 4 | 755 |
| - 10 | Курганная группа «Цимбалов» | ст-ца Новобейсугская, 10 км к северо-западу от станицы | 756 |
|  | Курганная группа | ст-ца Бузиновская, центр и северная окраина станицы, колхоз им. Черняховского, 1-е отделение | 757 |
|  | Курганная группа | ст-ца Бузиновская, южная окраина станицы | 758 |
|  | Курганная группа | с. Заря, южная окраина села, колхоз "Кубань", 5-е отделение | 759 |
|  | Курганная группа | ст-ца Ирклиевская, 1 км к западу от станицы | 760 |
|  | Курганная группа | ст-ца Ирклиевская, 1 км к северу от станицы | 761 |
|  | Курганная группа | ст-ца Ирклиевская, 3 км к северу от станицы | 762 |
|  | Курганная группа | ст-ца Ирклиевская, 3 км к югу от станицы | 763 |
|  | Курганная группа | ст-ца Крупская, 1,2 км к западу от станицы, совхоз "Газырский", 5-е отделение, поле 2 | 764 |
|  | Курганная группа | х. Память Ленина, 1 км к западу от хутора, колхоз "Кубань", 4-е отделение | 765 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новобейсугская, центр станицы | 766 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новобейсугская, восточная окраина станицы, колхоз им. Свердлова, 5-е отделение, поле 5 | 767 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новобейсугская, западная окраина станицы, колхоз им. Свердлова, 8-е отделение | 768 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новобейсугская, западная часть станицы, колхоз им. Свердлова, 1-е отделение, поле 6-к | 769 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новобейсугская, 6 км к северо-западу от станицы | 770 |
|  | Курганная группа «Два Брата» | ст-ца Новомалороссийская, 8 км к юго-востоку от станицы | 771 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новогражданская, западная окраина станицы, колхоз "Рассвет" 1-е отделение | 772 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новогражданская (х. Белый Ключ), между станицей и хутором, колхоз "Рассвет", 2-е отделение, поле 12 | 773 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новогражданская, северная окраина станицы, колхоз "Рассвет", 3-е отделение, поле 1 | 774 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новогражданская, к северу от станицы, колхоз "Рассвет", 3-е отделение, поле 5-к | 775 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новогражданская, 1 км к югу от станицы, колхоз "Рассвет", 2-е отделение | 776 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новогражданская, 1,5 км к северо-востоку от станицы, колхоз "Рассвет", 3-е отделение, поле 11 | 777 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новодонецкая, 0,6 км к западу от станицы | 778 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новодонецкая, 2,5 км к югу от станицы, колхоз им. Калинина, 6-е отделение, поле 8 | 779 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новодонецкая, 3 км к северу от станицы | 780 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новомалороссийская, 1 км к северу от станицы, колхоз "Россия", 2-е отделение | 781 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новомалороссийская, 1 км к северо-западу от станицы, колхоз "Россия", 1-е отделение | 782 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новомалороссийская, 1 км к юго-западу от станицы, колхоз "Россия", 4-е отделение | 783 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новомалороссийская, 0,5 км к югу от станицы, колхоз "Россия", 3-е отделение | 784 |
|  | Курганная группа | ст-ца Новомалороссийская, 3 км к югу от станицы, колхоз "Россия", 5-е отделение, поле 4 | 785 |
|  | Курганная группа | пос. Первомайский, 1 км от северо-восточной окраины поселка, 2-е отделение Выселковской межколхозной откормбазы | 786 |
|  | Курганная группа | пос. Первомайский, 0,5 км к северу от поселка, 2-е отделение Выселковской межколхозной откормбазы | 787 |
|  | Курганная группа | пос. Первомайский, северная окраина поселка, колхоз им. Калинина, 7-е отделение | 788 |
|  | Курганная группа | пос. Первомайский, северная окраина поселка, колхоз им. Калинина, 6-е отделение, поле 12 | 789 |
|  | Курган | ст-ца Выселки, 3,5 км к северу от северо-восточной окраины станицы | 6344 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Выселки, 4 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы | 6345 |
|  | Курган | ст-ца Выселки, 4 км к северу от станицы | 6346 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Александроневская, 0,75 км к юго-востоку от станицы | 6347 |
|  | Курган | ст-ца Александроневская, восточная окраина станицы | 6348 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | пос. Бейсуг, 0,25 км к северу от поселка | 6349 |
|  | Курган | пос. Бейсуг, 0,4 км к северо-западу от поселка | 6350 |
|  | Курган | ст-ца Березанская, 0,3 км к югу от станицы | 6351 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Березанская, 1,5 км к югу-юго-западу от станицы | 6352 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Березанская, 1,1 км к югу от станицы | 6353 |
|  | Курган | ст-ца Березанская, 4,6 км к югу-юго-западу от станицы | 6354 |
|  | Курган | ст-ца Березанская, 5 км к югу-юго-западу от станицы | 6355 |
|  | Курган | ст-ца Березанская, 3,25 км к северу от станицы | 6356 |
|  | Курган | ст-ца Березанская, 3,5 км к северу от станицы | 6357 |
|  | Курган | ст-ца Березанская, 3,25 км к северу от станицы | 6358 |
|  | Курган | ст-ца Березанская, 6,4 км к северо-востоку от станицы | 6359 |
|  | Курган | ст-ца Березанская, 5,4 км к северу-северо-западу от станицы | 6360 |
|  | Курган | ст-ца Березанская, 5,1 км к северу-северо-западу от станицы | 6361 |
|  | Курган | ст-ца Березанская, 4,75 км к северу от станицы | 6362 |
|  | Курганная группа (6 насыпей) | ст-ца Березанская, 4,25 км к северу от западной окраины станицы | 6363 |
|  | Курган | ст-ца Березанская, 5,5 км к северу от станицы | 6364 |
|  | Курган | ст-ца Березанская, 4,5 км к северу от станицы | 6365 |
|  | Курган | ст-ца Балковская, 1,7 км к югу от станицы | 6366 |
|  | Курган | ст-ца Балковская, 1,2 км к северо-востоку от станицы | 6367 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Бейсужек Второй, 3,5 км к северу от хутора | 6368 |
|  | Курган | х. Бейсужек Второй, 1,7 км к северу от хутора | 6369 |
|  | Курган | х. Бейсужек Второй, 2,5 км к северу от хутора | 6370 |
|  | Курган | х. Бейсужек Второй, 2 км к северу от хутора | 6371 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Бейсужек Второй, 1,1 км к северу от хутора | 6372 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Бейсужек Второй, 1 км к северу от хутора | 6373 |
|  | Курганная группа (6 насыпей) | х. Бейсужек Второй, 1,3 км к северу от хутора | 6374 |
|  | Курган | х. Бейсужек Второй, 0,8 км к северу от хутора | 6375 |
|  | Курган | х. Бейсужек Второй, 0,3 км к северу от хутора | 6376 |
|  | Курган | х. Бейсужек Второй, 0,5 км к северу от хутора | 6377 |
|  | Курган | х. Бейсужек Второй, 4,5 км к северу от хутора | 6378 |
|  | Курганная группа (7 насыпей) | х. Бейсужек Второй, юго-западная окраина хутора | 6379 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | х. Бейсужек Второй, 0,4 км к югу от хутора | 6380 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | х. Бейсужек Второй, 1 км к югу от хутора | 6381 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Бейсужек Второй, 1,8 км к югу от хутора | 6382 |
|  | Курган | х. Бейсужек Второй, 1,3 км к югу от хутора | 6383 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Бейсужек Второй, 2 км к югу от хутора | 6384 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Бейсужек Второй, 0,9 км к югу от хутора | 6385 |
|  | Курган | х. Бейсужек Второй, 1,7 км к югу от хутора | 6386 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Бейсужек Второй, 3 км к югу от хутора | 6387 |
|  | Курган | ст-ца Бузиновская, 0,4 км к северу от станицы | 6388 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Бузиновская, 0,4 км к северо-востоку от станицы | 6389 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Бузиновская, 1,5 км к западу от станицы | 6390 |
|  | Курган | ст-ца Бузиновская, 0,75 км к юго-востоку от станицы | 6391 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Бузиновская, 0,5 км к западу от станицы | 6392 |
|  | Курган | ст-ца Бузиновская, 2 км к западу от станицы | 6393 |
|  | Курган | ст-ца Бузиновская, 2,3 км к западу от станицы | 6394 |
|  | Курган | ст-ца Бузиновская, 4 км к западу от станицы | 6395 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Бузиновская, 0,78 км к востоку-юго-востоку от станицы | 6396 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Бузиновская, 1,5 км к востоку-юго-востоку от станицы | 6397 |
|  | Курган | ст-ца Бузиновская, 2,2 км к востоку-юго-востоку от станицы | 6398 |
|  | Курган | ст-ца Бузиновская, 2,3 км к юго-востоку от станицы | 6399 |
|  | Курган | ст-ца Бузиновская, 1,5 км к юго-востоку от станицы | 6400 |
|  | Курган | ст-ца Бузиновская, 4 км к западу от станицы | 6401 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Бузиновская, 0,75 км к востоку от станицы | 6402 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Бузиновская, 0,5 км к северу от станицы | 6403 |
|  | Курган | пос. Газырь, восточная окраина поселка | 6404 |
|  | Курган | пос. Газырь, 2 км к северо-востоку от поселка | 6405 |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | пос. Заречный, 0,4 км к северу от поселка | 6406 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | пос. Заречный, 1,5 км к северо-востоку от поселка | 6407 |
|  | Курган | пос. Заречный, 2 км к востоку-северо-востоку от поселка | 6408 |
|  | Курган | с. Заря, 1,25 км к северу от села | 6409 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | с. Заря, 1,25 км к северу от центра села | 6410 |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | с. Заря, 0,9 км к северу от села | 6411 |
|  | Курган | с. Заря, 1 км к северу от села | 6412 |
|  | Курган | с. Заря, 3,5 км к северу от села | 6413 |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | с. Заря, 2 км к северо-востоку от села | 6414 |
|  | Курган | с. Заря, 0,75 км к северо-востоку от села | 6415 |
|  | Курган | с. Заря, 1,4 км к северо-востоку от села | 6416 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | с. Заря, 1,5 км к востоку-северо-востоку от села | 6417 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | с. Заря, 1,25 км к востоку-северо-востоку от села | 6418 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | с. Заря, 2,7 км к северо-востоку от села | 6419 |
|  | Курган | с. Заря, 0,75 км к юго-западу от села | 6420 |
|  | Курган | с. Заря, 1 км к юго-западу от села | 6421 |
|  | Курган | х. Иногородне-Малеваный, 4,5 км к юго-востоку от хутора | 6422 |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | х. Иногородне-Малеваный, 1,65 км к югу-юго-востоку от хутора | 6423 |
|  | Курган | х. Иногородне-Малеваный, 0,75 км к югу от хутора | 6424 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Ирклиевская, 4,5 км к северо-востоку от станицы | 6425 |
|  | Курган | ст-ца Ирклиевская, 0,75 км к югу от станицы | 6426 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Ирклиевская, 1,5 км к югу от станицы | 6427 |
|  | Курган | ст-ца Ирклиевская, 5,7 км к юго-западу от станицы | 6428 |
|  | Курган | ст-ца Ирклиевская, 10 км к юго-западу от станицы | 6429 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | пос. Красный, 3,5 км к северо-востоку от поселка | 6430 |
|  | Курган | ст-ца Крупская, 3 км к югу от станицы | 6431 |
|  | Курган | ст-ца Крупская, 3,2 км к югу от станицы | 6432 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Крупская, 3 км к югу от станицы | 6433 |
|  | Курган | ст-ца Новодонецкая, 4 км к северу от станицы | 6434 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Новодонецкая, 1,5 км к северу от станицы | 6435 |
|  | Курган | ст-ца Новодонецкая, 1,1 км к северо-западу от станицы | 6436 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Новодонецкая, 1,5 км к северо-западу от станицы | 6437 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Новодонецкая, 6,7 км к северу от станицы | 6438 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Новодонецкая, 3,5 км к юго-западу от станицы | 6439 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Новодонецкая, 2,7 км к югу-юго-западу от станицы | 6440 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Новодонецкая, 2,7 км к юго-западу от станицы | 6441 |
|  | Курган | ст-ца Новодонецкая, 2 км к юго-западу от станицы | 6442 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Новобейсугская, 1 км к северу от станицы | 6443 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Новобейсугская, 4,2 км к северу от станицы | 6444 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Новобейсугская, 2 км к северу от станицы | 6445 |
|  | Курган | ст-ца Новобейсугская, 3,7 км к северу от станицы | 6446 |
|  | Курган | ст-ца Новобейсугская, 1,05 км к северу от станицы | 6447 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Новобейсугская, 0,4 км к северу от станицы | 6448 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Новобейсугская, 0,4 км к югу от северо-восточной окраины станицы | 6449 |
|  | Курган | ст-ца Новобейсугская, 2 км к югу от станицы | 6450 |
|  | Курган | ст-ца Новобейсугская, 1,7 км к югу от станицы | 6451 |
|  | Курганная группа (6 насыпей) | ст-ца Новомалороссийская, 3 км к северо-западу от станицы | 6452 |
|  | Курган | ст-ца Новомалороссийская, северная окраина станицы | 6453 |
|  | Курганная группа (5 насыпей) | ст-ца Новомалороссийская, 0,3 км к северу от станицы | 6454 |
|  | Курганная группа (5 насыпей) | ст-ца Новомалороссийская, северо-восточная окраина станицы | 6455 |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | ст-ца Новомалороссийская, восточная окраина станицы | 6456 |
|  | Курган | ст-ца Новомалороссийская, 1,3 км к северо-востоку от станицы | 6457 |
|  | Курган | ст-ца Новомалороссийская, 1,5 км к северо-востоку от станицы | 6458 |
|  | Курганная группа (5 насыпей) | ст-ца Новомалороссийская, 2,3 км к северо-востоку от станицы | 6459 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Новомалороссийская, 3,5 км к востоку-северо-востоку от станицы | 6460 |
|  | Курган | ст-ца Новомалороссийская, 4,5 км к югу от станицы | 6461 |
|  | Курган | ст-ца Новомалороссийская, 5 км к югу от станицы | 6462 |
|  | Курган | ст-ца Новомалороссийская, 2,3 км к югу-юго-западу от станицы | 6463 |
|  | Курган | ст-ца Новогражданская, 1 км к юго-востоку от молочно-товарной фермы N 3 | 6464 |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | ст-ца Новогражданская, к западу от станицы | 6465 |
|  | Курган | ст-ца Новогражданская, 0,75 км к западу от станицы | 6466 |
|  | Курган | ст-ца Новогражданская, 1,5 км к северо-западу от станицы | 6467 |
|  | Курганная группа (7 насыпей) | ст-ца Новогражданская, 0,9 км к юго-западу от станицы | 6468 |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | ст-ца Новогражданская, 1,2 км к западу от станицы | 6469 |
|  | Курган | ст-ца Новогражданская, 1 км к западу от станицы | 6470 |
|  | Курган | ст-ца Новогражданская, 0,6 км к западу от станицы | 6471 |
|  | Курган | ст-ца Новогражданская, 2,5 км к западу от станицы | 6472 |
|  | Курган | пос. Октябрьский, 5 км к юго-востоку от поселка | 6473 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | пос. Отважный, 1,3 км к северо-востоку от поселка | 6474 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | пос. Отважный, 2,3 км к северо-востоку от поселка | 6475 |
|  | Курган | с. Первомайское, 0,75 км к северу от села | 6476 |
|  | Курган | с. Первомайское, 1 км к северу от села | 6477 |
|  | Курган | с. Первомайское, северная окраина села | 6478 |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | с. Первомайское, 0,8 км к северу от села | 6479 |
|  | Курган | с. Первомайское, 3,8 км к северо-востоку от села | 6480 |
|  | Курган | с. Первомайское, 4,7 км к юго-западу от села | 6481 |
|  | Курган | с. Первомайское, 3,6 км к югу от села | 6482 |
| Достопримечательные места |  |  |  |
|  | Место, где был сформирован 293-й Выселковский революционный полк, 1918 г. | ст-ца Выселки, угол ул. Ткаченко и пер. Якименко | 790 |
| Памятники истории |  |  |  |
|  | Мост, у которого Выселковский революционный полк вступил в первый бой против белогвардейских войск и одержал победу, 2 февраля 1918 г. | ст-ца Выселки, угол ул. Широкой и ул. Полевой, железнодорожный мост через р. Журавку | 791 |
|  | Могила И. К. Калугина (1909-1976), Героя Социалистического Труда | ст-ца Выселки, кладбище | 795 |
|  | Могила Т. М. Третьякова (1914-1977), Героя Социалистического Труда | ст-ца Выселки, кладбище | 796 |
|  | Могила И. С. Якименко (1899-1962), Героя Советского Союза | ст-ца Выселки, кладбище | 797 |
|  | Братская могила 20 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками, 1942-1943 г.г. | ст-ца Выселки, кладбище | 798 |
|  | Братская могила 30 советских воинов,погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 г.г. | ст-ца Выселки, ул. Ленина, напротив дома N 70, парк культуры и отдыха | 799 |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967г. | ст-ца Балковская, восточная окраина станицы, при въезде в станицу со стороны трассы "Дон" | 801 |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 г.г. | ст-ца Балковская, кладбище | 802 |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | пос. Бейсуг, угол ул. Ленина и пер. Комсомольского, сквер | 803 |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | пос. Бейсуг, кладбище | 805 |
|  | Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн | пос. Бейсуг, угол ул. Ленина и пер. Комсомольского, сквер | 806 |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1973 г. | х. Бейсужек Второй, ул. Октябрьская, 20 | 807 |
|  | Братская могила трех красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны, 1918-1920 г.г. | х. Бейсужек Второй, восточная окраина, дорога на ст-цу Новобейсугскую | 808 |
|  | Обелиск войнам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | ст-ца Березанская, ул. Советская, напротив дома N 59 | 811 |
|  | Братская могила 3 красных казаков, погибших в годы Гражданской войны, 1918-1920 г.г. | ст-ца Березанская, ул. Советская, напротив дома N 53а, сквер | 813 |
|  | Могила И.Х. Долбенко (1887-1957), члена ВЦИК созыва 1935 г. | ст-ца Бузиновская, кладбище | 814 |
|  | Братская могила 50 воинов и мирных жителей погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг. | ст-ца Бузиновская, угол ул. Советской и ул. Октябрьской | 815 |
|  | Братская могила 80 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 1943г. | пос. Газырь, дорога на пос. Советский, у железнодорожного переезда | 816 |
|  | Воинское кладбище красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, и советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1918 г., 1942 - 1943 годы | х. Иногородне-Малеваный, ул. Южная, напротив Дома ветеранов труда | 817 |
|  | Братская могила 22 воинов и мирных жителей, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной воин, 1918-1920гг., 1942-1943 г.г. | ст-ца Ирклиевская, угол ул. Советской и ул. Ленина | 820 |
|  | Братская могила 3 советских летчиков, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Крупская, ул. Ленина, напротив дома N 293 | 821 |
|  | Могила П. И. Макарова (1932-70), Героя Социалистического труда | ст-ца Новобейсугская, кладбище | 823 |
|  | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистами | ст-ца Новобейсугская, кладбище | 824 |
|  | Братская могила 12 воинов, погибших в годы гражданской войны и Великой Отечественной войны | ст-ца Новобейсугская, угол ул. Ленина и пер. Профильный, Курган Славы | 825 |
|  | Братская могила продармейцев, погибших в годы Гражданской войны | ст-ца Новогражданская, восточная окраина станицы, поле | 826 |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | ст-ца Новогражданская, кладбище | 827 |
|  | Братская могила 3 красноармейцев, погибших за власть Советов в годы Гражданской войны | ст-ца Новодонецкая, кладбище, дорога Выселки - Тихорецк | 828 |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в бою с фашистскими захватчиками, 1942 - 1943 годы | ст-ца Новодонецкая, кладбище | 829 |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | ст-ца Новомалороссийская, угол ул. Красной и ул. Октябрьской, парк | 830 |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 г.г. | пос. Первомайский, дорога Выселки - Первомайский, в лесополосе (юго-восточнее от восточной окраины поселка) | 833 |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 г.г. | пос. Первомайский, кладбище | 834 |
|  | Братская могила 300 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943г. | пос. Советский, кладбище | 835 |
|  | Могила А. А.Величко (1962-1982), погибшего при исполнении интернационального долга | ст-ца Выселки, кладбище | 4613 |
|  | Могила В. С. Стрижака (1911-1983), Героя Советского Союза | ст-ца Выселки, кладбище | 4614 |
|  | Могила П. К. Антоненко (1966-1985), погибшего при исполнении интернационального долга | х. Бейсужек Второй, кладбище | 4615 |
|  | Могила А. Н. Близнюкова (1960-1980), погибшего при исполнении интернационального долга | х. Бейсужек Второй, кладбище | 4616 |
|  | Могила В. Е. Сверчкова (1963-1982), погибшего при исполнении интернационального долга | ст-ца Березанская, кладбище | 4617 |
|  | Братская могила жертв фашизма, 1942-1943 г.г. | пос. Заречный, кладбище | 4618 |
|  | Братская могила жертв фашизма, 1942-1943г.г. | пос. Заречный, лесополоса, 7 км к востоку от поселка | 4619 |
|  | Памятник В. И. Ленину, 1935 г., 1943 г. | ст-ца Выселки, ул. Ленина, 37 | 837 |
|  | Памятник М. И. Калинину | пос. Бейсуг, у здания правления акционерного общества им. Калинина | 838 |
|  | Памятник И. А. Кочубею, скульптор И. П. Шмагун, архитектор Е. Г. Лашук | пос. Бейсуг, ул. Ленина, 1, у здания Дома культуры | 839 |
|  | Памятник В. И. Ленину, 1951 г. | х. Бейсужек Второй, у здания Дома культуры | 840 |
|  | Памятник В. И. Ленину, 1951 г. | ст-ца Березанская, угол ул. Советской и ул. Почтовой | 841 |
|  | Памятник В. И. Ленину | пос. Газырь, ул. Шевченко, 1а, у здания Дома культуры | 842 |
|  | Памятник В. И. Ленину | пос. Заречный, ул. Садовая, 1, у здания конторы психоневрологической больницы | 843 |
|  | Памятник В. И. Ленину, 1969 г. | ст-ца Ирклиевская, ул. Красная, 106, у здания Дома культуры | 844 |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1972г., скульптор А.И. Смуров, архитектор Е.Г. Лашук | ст-ца Балковская, ул. Красная, 19 | 845 |
|  | Памятник В. И. Ленину | ст-ца Новобейсугская, ул. Ленина, 12, напротив Дома культуры | 846 |
|  | Бюст Я.М. Свердлова, 1966 г. | ст-ца Новобейсугская, у здания акционерного общества "Нива" | 847 |
|  | Памятник В. И. Ленину | ст-ца Новогражданская, ул. Ленина, 4, у здания Дома культуры | 848 |
|  | Памятник В. И. Ленину | ст-ца Новомалороссийская, ул. Красная, 96 | 849 |
| Памятники градостроительства и архитектуры |  |  |  |
|  | Здание, где размещался первый сельский Совет, 1918-1935 г.г. | ст-ца Выселки, ул. Ленина, 70 | 792 |
|  | Здание, где размещался штаб 293-го Выселковского революционного полка, 1918 г. | ст-ца Выселки, пер. Пионерский, 1 | 793 |
|  | Здание, где размещалась Выселковская машинно-тракторная станция, 1930-1958 г.г. | ст-ца Выселки, ул. Полевая, 6 | 794 |
|  | Дом, в котором жил герой гражданской войны И. А. Кочубей | ст-ца Александроневская, ул. Кочубея, 6 | 800 |
|  | Здание, где размещалась машинно-тракторная станция им. И. А. Кочубея | пос. Бейсуг, ул. Колхозная, 17 | 804 |
|  | Здание, где размещался Березанский сельский совет, 1918 г. | ст-ца Березанская, ул.Советская, 53а | 809 |
|  | Здание школы, где работал учителем член ВЦИК РСФСР, начальник штаба 11-й Северо-Кавказской Красной армии С. Д. Одарюк, 1918 г. | ст-ца Березанская, ул. Ленина, 4, музыкальная школа | 810 |
|  | Здание, где размещалась Березанская машинно-тракторная станция, 1931-1958 г.г. | ст-ца Березанская, ул. Советская, 59 | 812 |
|  | Здание, где размещалась Ирклиевская машинно-тракторная станция | ст-ца Ирклиевская, ул. Пионерская, 25 | 819 |
|  | Здание, где размещелась машинно-тракторная станция им. И. А. Кочубея | ст-ца Новобейсугская, ул. Ленина, 3 | 822 |
|  | Здание, где размещался Новомалороссийский сельский Совет | ст-ца Новомалороссийская, ул. Кубанская, 1 | 832 |
|  | Свято-Троицкий храм | ст-ца Новодонецкая, ул. Комсомольская, 32 | 836 |
| Объекты культурного наследия, не учтенные в законе (рекомендуемые к постановке на государственную охрану) |  |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |
|  | Памятник воинам, погибшим в вооруженных конфликтах в Афганистане и Чеченской республики | ст. Выселки |  |
|  | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в вооруженных конфликтах | ст. Выселки |  |
|  | Жилой дом, начало 20 века | ст. Выселки, пер. Вокзальный, 6 |  |
|  | Жилой дом, начало 20 века | ст. Выселки, пер. Вокзальный, 4 |  |
|  | Памятник ликвидаторам последствий аварий на ЧАЗС | ст. Выселки |  |
|  | Здание, начало 20 века | ст. Выселки, угол ул. Кирова и ул. Ленина |  |
| Памятники археологии |  |  |  |
|  | Курган | западная окраина ст.Выселки, справа от дороги на ст. Журавскую |  |

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и законодательства Краснодарского края об охране и использовании объектов культурного наследия.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории, объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

    - Зоны охраны

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденными Постановлением ЗС Краснодарского края от 24.06.2009 N 1381-П "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края", в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия, режим использования земель и градостроительный регламент в границах зон охраны устанавливается в соответствии с проектом зон охраны объекта культурного наследия.

До разработки проекта зон охраны и определения конкретных границ зон охраны устанавливаются границы зон охраны памятников истории, архитектуры, монументального искусства и археологии:

1) для сохранения памятников истории устанавливаются границы зон охраны в размере 60 м от границ памятника по всему его периметру;

2) для производственных комплексов, являющихся памятниками истории, границы зон охраны устанавливаются в их настоящих размерах;

3) для памятников архитектуры, являющихся зданиями, устанавливаются границы зон охраны в размере 100 м от границ памятника архитектуры по всему его периметру;

4) для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства устанавливаются границы зон охраны в размере 40 м от границ памятника по всему его периметру;

5) для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. — IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие границы зон охраны:

для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения — 500 м от границ памятника по всему его периметру;

для святилищ, крепостей, стоянок, грунтовых могильников и укреплений — 200 м от границ памятника по всему его периметру;

для курганов высотой:

от 1 м — 50 м от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 м — 75 м от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 м — 125 м от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 м — 150 м от подошвы кургана по всему его периметру;

для дольменов — 50 м от основания дольмена по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия — путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами-археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников — путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами-археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 № 487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия подлежат согласованию с краевым органом охраны историко-культурного наследия.

Сохранность объектов культурного наследия при разработке проектов детальной планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных  участков под строительство, обеспечивается в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с  краевым органом охраны историко-культурного наследия.

    - Особо охраняемые природные территории

На территории Выселковского района особо охраняемые природные территории представлены заказником «Новоберезанский». Заказник организован решением Краснодарского крайисполкома Совета народных депутатов Краснодарского края от 13.06.1973 г № 487 Об организации Новоберезанского государственного охотничьего заказника на территории Кореновского и Выселковского районов в соответствии с Постановлением Совета министров РСФСР от 13 мая 1963 года №569 в целях разведения, увеличения численности и охраны наиболее ценных видов диких животных и птиц.

Его площадь 30,5 тыс. га. Центральную часть заказника пересекает река Бейсуг. Рельеф – слабоволнистая низменность. Степная растительность почти не сохранилась, так как почти вся территория заказника распахивается.

В пределах Новоберезанского заказника охраняются ондатра, лысуха, чирок, кулик, кряква, каравайка, гусь серый, утки, а также заяц-русак, норка, перепел, дрофа, серая куропатка. Водится здесь лисица красная, енотовидная собака, еж, ласка, крот и др.

В соответствии с постановлением Главы администрации Краснодарского края от 2 декабря 1999 г № 852 Об упорядочении пользования охотничьими угодьями на территории Краснодарского края (приложение №2) границы Новоберезанского государственного природного заказника установлены следующим образом:

Северная - (исходная точка) левый берег р. Бейсуг, напротив п. Полтавский, далее по административной границе Кореновского и Брюховецкого районов. Далее поднимается до р.Бейсуг и по его правому берегу до балки Зазавская. По балке до дороги Ростов – Краснодар.

Восточная - от точки пересечения с трассой Краснодар - Ростов на юг по трассе, у поворота на п. Комсомольский на восток до границы Выселковского и Кореновского районов, затем на юг до р. Журовка.

Южная - по реке Журовка на запад до земляной дамбы.

Западная - от дамбы на север и на 5-м км на уровне п. Комсомольский на восток до птицефабрики, от птице фабрики на север до п. Братский.

Задачи и режим Новоберезанского заказника:

Новоберезанский заказник выполняет функции сохранения, восстановления и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении видов животных, охрану их среды обитания, условий размножения и путей миграций, поддержание целостности естественных сообществ.

На территории Новоберезанского заказника запрещены все виды хозяйственной деятельности, несовместимые с целями охраны животного мира:

- Запрещен живоотлов;

- Запрещено складирование ядохимикатов;

- Движение транспорта вне дорог;

- Выжег стерни, камыша, распашка земли вдоль рек и сухих балок.

Виды пользования природными ресурсами, влекущие за собой нарушение среды обитания, условий размножения, путей миграции животных осуществляется по согласованию с госохотинспекцией. В том числе осушение или изменение уровня водоемов.

Территория Новоберезанского заказника имеет четкие границы и обозначена соответствующими аншлагами.

В целях создания необходимых условий, способствующих обитанию и воспроизводству диких животных на территории заказника, наряду с проведением охранных мероприятий, проводятся биотехнические работы.

В целях регулирования численности, а также предотвращения вреда, наносимого сельскому хозяйству, на территории заказника может проводится отстрел или отлов диких животных. Отстрел или отлов их может производиться по специальному распоряжению крайисполкома. Отстрел или отлов животных в научных, культурных или хозяйственных целях производится по специальному разрешению госохотинспекции согласно Положению о порядке выдачи разрешений на охоту в научных, культурных и хозяйственных целях Главохоты РСФСР от 6 июля 1961 года №146.

  - Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки

Законом Краснодарского края от 07.06.2004 № 715-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Выселковский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований –сельских поселений – и установлении их границ» образовано в составе территории Краснодарского края и наделено статусом муниципального района муниципальное образование Выселковский район (далее – район).

Успешное выполнение задач развития района в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В районе нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета района – землей.

С учетом изложенного, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории района, с целью его непрерывного поступательного развития и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей является подготовка и утверждение схемы территориального планирования района.

- Основные решения

  - Направления развития производства

Согласно проведенному анализу основным направлением в развитии производственной сферы района является сельское хозяйство, также имеются предпосылки к развитию производства строительных материалов.

Также были учтены инвестиционные проекты Выселковского района.

Проектными решениями Схемы территориального планирования запланированы следующие мероприятия по развитию производственной сферы:

п. Бейсуг

- строительство цеха металлических конструкций и завода строительных материалов.

станица Новодонецкая

- строительство швейного цеха;

х. Бейсужек Второй

- строительство завода по производству тротуарной плитки.

- Также на территории Бейсугского сельского поселения предусмотрено строительство следующих объектов:

- строительство цеха металлических конструкций.

- строительство завод строительных материалов.

станица Березанская

- строительство предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

Также на территории Березанского сельского поселения предусмотрено строительство следующих объектов:

- цеха по убою скота;

- завода по производству керамического кирпича;

- строительного цеха;

- тепличного комплекса.

станица Бузиновская

- строительство комплексного приемного пункта сельскохозяйственной продукции.

станица Выселки

- строительство колбасного цеха;

- строительство цеха по сборке сельскохозяйственных машин;

- модернизация и реконструкция в отрасли свиноводства и отрасли перерабатывающей промышленности  ЗАО фирма «Агрокомплекс».

Также на территории Выселковского сельского поселения предусмотрено строительство следующих объектов:

- завода по переработке сои;

- завода по производству газобетона;

- завода по производству туковых смесей;

- завода по производству удобрений;

- предприятия по производству быстровозводимых строительных конструкций;

- птицеперерабатывающего завода;

- тепличного комплекса;

- цеха по производству готовых металлических конструкций.

п. Гражданский

- строительство швейного цеха.

Также на территории Газырского сельского поселения предусмотрено строительство следующих объектов:

- завода по производству теплоизоляционных материалов;

- модернизация и реконструкция в отрасли птицеводства ЗАО фирма «Агрокомплекс».

- цеха по производству пенобетонных блоков

- базы по приему плодоовощной продукции.

станица Ирклиевская

- строительство комбикормовый завод.

Новобейсугское сельское поселение

- строительство маслозавода;

Новомалороссийское сельское поселение

- строительство завода по производству кормосмесей;

- строительство предприятия по разведению рыбы

Деятельность существующих предприятий принято оставить без изменения.

Реализация всех предусмотренных проектом мероприятий позволит создать более 900 новых рабочих мест. Увеличится объем доходов в бюджеты всех уровней, вырастут реальные доходы населения, что будет способствовать повышению жизненного уровня населения, улучшению условий проживания, закреплению кадров на селе.

  - Социальная сфера

Объем необходимых объектов капитального строительства социальной сферы был установлен на конец расчетного срока (до 2030 года) согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Также в проектных решениях учтены объекты, запланированные согласно действующим в районе программам:

- районная целевая программа «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Выселковский район Краснодарского края» на 2006-2010 гг.,

- районная целевая программа «Развитие образования в муниципальном образовании Выселковский район Краснодарского края» на 2006-2010 гг.,

- районная целевая программа «Культура муниципального образования Выселковский район» на 2009 – 2011 гг.,

- районная целевая программа «Развитие массового спорта в муниципальном образовании Выселковский район» на 2009 год.

При расчете учитывалась возможность размещения объектов обслуживающих несколько близлежащих населенных пунктов.

Объекты образования

Расчет потребности населения в объектах образования и оценка обеспеченности (выявление дефицита или излишка мощности объекта) на конец расчетного срока приведены в таблице 22.

При расчете общеобразовательных школ учитывалась действующая практика на сегодняшний день - подвоз школьников из малых населенных пунктов.

Проектом предложены следующие мероприятия по развитию материально технической базы учреждений образования:

п. Бейсуг

- снос ветхого детского сада №5 на 70 мест;

- строительство детских дошкольных учреждений общей мощностью 200 мест;

- строительство внешкольных учреждений на 50 мест.

станица Александроневская

- строительство детского сада на 60 мест;

- реконструкция ветхой школы №19.

станица Новодонецкая

- реконструкция школы с целью увеличения мощности до 310 учащихся и размещения внешкольного учреждения на 30 мест.

х. Бейсужек Второй

- строительство детского сада на 80 мест;

- размещение внешкольного учреждения на 35 мест.

станица Березанская

- снос ветхих детских садов № 23,24;

- строительство детских дошкольных учреждений общей мощностью 515 мест;

- строительство внешкольных учреждений мощностью 110 мест;

- реконструкция школы №3 с целью увеличения  мощности до 1120 учащихся.

п. Заречный

- строительство детского сада на 60 мест.

с. Заря

- реконструкция школы с целью увеличения мощности детского сада до 45 мест – и сохранением начальной школы на 35 учащихся.

станица Бузиновская

- снос детского сада №15 на 35 мест;

- снос школы №15 на 393 учащихся;

- строительство детских дошкольных учреждений мощностью 170 мест;

- строительство школы на 270 учащихся в комплексе с внешкольным учреждением на 30 мест.

станица Выселки

- снос детских садов №2,30 общей мощностью 205 мест;

- строительство детских дошкольных учреждений мощностью 2745 мест;

- строительство школьных учреждение мощностью 2120 учащихся;

- строительство профессионального училища по подготовке квалифицированных кадров рабочих профессий;

- реконструкция недействующего здания школы №21 с целью перевода в рабочее состояние, мощность составит 250 учащихся.

х. Иногородне-Малеваный

- строительство детского сада на 20 мест.

п. Газырь

- строительство детских дошкольных учреждений мощностью 200 мест;

- строительство внешкольного учреждения на 70 мест.

п. Гражданский

- строительство детских дошкольных учреждений мощностью 150 мест;

- строительство внешкольного учреждения на 45 мест.

п. Октябрьский

- строительство детского сада на 45 мест.

п. Отважный

- строительство детского сада на 40 мест.

п. Советский

- строительство детского сада 85 мест.

станица Ирклиевская

- строительство детских дошкольных учреждений мощностью 260 мест;

- строительство внешкольного учреждения на 80 мест.

станица Балковская

- строительство детского сада на 75 мест;

- размещения внешкольного учреждения на 35 мест (при действующей школе).

станица Крупская

- реконструкция недействующего детского дошкольного учреждения мощностью 140 мест;

- строительство школьного учреждения на 160 учащихся в комплексе с внешкольным учреждением на 35 мест.

п. Первомайский

- реконструкция действующего детского сада.

станица Новобейсугская

- снос детского сада №14 на 75 мест;

- снос дома детского творчества на 180 мест;

- строительство детских дошкольных учреждений мощностью 320 мест;

- размещение внешкольного учреждения на 60 мест (при действующей библиотеке).

станица Новомалороссийская

- реконструкция недействующего детского сада №6 на 200 мест;

- строительство детских дошкольных учреждений мощностью 200 мест.

станица Новогражданская

- снос детского сада №19 на 35 мест;

- снос МОУ СОШ № 11;

- строительство детского сада на 120 мест;

- строительство школы на 200 учащихся.

Расчет потребности в учреждениях образования Выселковского района на конец 2030 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тип образовательного учреждения | Кол-во сохраняемых объектов | Мощность действующего учреждения (мест, учащихся) | Мощность сохраняемого учреждения (мест, учащихся) | Нормативная потребность (мест, учащихся) | Дефицит [-]/ Излишек[+] (мест, учащихся) | Мощность проектируемого учреждения (строительство, реконструкция) (мест, учащихся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Бейсугское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Бейсуг | ДДУ | 0 | 70 | 0 | 195 | -195 | 200 |
|  |  | ОУ | 1 | 614 | 614 | 411 | 203 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 41 | -41 | 50 |
| 2 | ст Александроневская | ДДУ | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 60 |
|  |  | ОУ | 1 | 200 | 200 | 123 | 77 | 200Р |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | - |
| 3 | ст Новодонецкая | ДДУ | 1 | 135 | 135 | 147 | -12 | - |
|  |  | ОУ | 1 | 245 | 245 | 311 | -66 | 310Р |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 31 | -31 | 30 |
| II | Бейсужекское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Бейсужек Второй | ДДУ | 1 | 95 | 95 | 175 | -80 | 80 |
|  |  | ОУ | 1 | 360 | 360 | 337 | 23 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 34 | -34 | 35 |
| III | Березанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ст Березанская | ДДУ | 1 | 220 | 110 | 623 | -513 | 515 |
|  |  | ОУ | 1 | 831 | 831 | 1114 | -283 | 1120Р |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 111 | -111 | 110 |
| 6 | п. Заречный | ДДУ | 1 | 60 | 60 | 120 | -60 | 60 |
|  |  | ОУ | 1 | 125 | 125 | 252 | -127 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 | - |
| 7 | с. Заря | ДДУ | 0 | 35 | 35 | 45 | -10 | 45Р |
|  |  | ОУ | 0 | 250 | 35 | 88 | -53 | 35НШР |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | - |
| IV | Бузиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ст Бузиновская | ДДУ | 0 | 35 | 0 | 167 | -167 | 170 |
|  |  | ОУ | 0 | 393 | 0 | 266 | -266 | 270 |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 27 | -27 | 30 |
| V | Выселковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ст Выселки | ДДУ | 3 | 605 | 400 | 3072 | -2672 | 2745 |
|  |  | ОУ | 3 | 2801 | 2801 | 5235 | -2434 | 2120, 250Р |
|  |  | ВУ | 4 | 3322 | 3322 | 524 | 2799 | - |
| 10 | х. Иногородне-Малеванный | ДДУ | 0 | 0 | 0 | 21 | -21 | 20 |
|  |  | ОУ | 0 | 0 | 0 | 40 | -40 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | - |
| 11 | с. Первомайское | ДДУ | 1 | 35 | 35 | 20 | 15 | - |
|  |  | ОУ | 1 | 280 | 280 | 40 | 240 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | - |
| VI | Газырское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Газырь | ДДУ | 1 | 95 | 95 | 281 | -186 | 200 |
|  |  | ОУ | 1 | 677 | 677 | 439 | 238 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 44 | -44 | 70 |
| 13 | п. Гражданский | ДДУ | 1 | 95 | 95 | 241 | -146 | 150 |
|  |  | ОУ | 1 | 611 | 611 | 435 | 176 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 44 | -44 | 45 |
| 14 | п. Красный | ДДУ | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | - |
|  |  | ОУ | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| 15 | п. Октябрьский | ДДУ | 0 | 0 | 0 | 45 | -45 | 45 |
|  |  | ОУ | 0 | 0 | 0 | 89 | -89 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | - |
| 16 | п. Отважный | ДДУ | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 40 |
|  |  | ОУ | 0 | 0 | 0 | 47 | -47 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | - |
| 17 | п. Советский | ДДУ | 0 | 0 | 0 | 82 | -82 | 85 |
|  |  | ОУ | 0 | 0 | 0 | 117 | -117 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | - |
| VII | Ирклиевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ст Ирклиевская | ДДУ | 1 | 155 | 155 | 409 | -254 | 260 |
|  |  | ОУ | 1 | 738 | 738 | 801 | -63 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 | 80 |
| 19 | ст Балковская | ДДУ | 1 | 95 | 95 | 167 | -72 | 75 |
|  |  | ОУ | 1 | 373 | 373 | 315 | 58 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 32 | -32 | 35 |
| 20 | х. Память Ленина | ДДУ | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | - |
|  |  | ОУ | 0 | 0 | 0 | 41 | -41 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | - |
| VIII | Крупское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ст Крупская | ДДУ | 0 | 0 | 0 | 142 | -142 | 140 |
|  |  | ОУ | 1 | 218 | 218 | 277 | -59 | 160* |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 35* |
| 22 | п. Первомайский | ДДУ | 1 | 35 | 35 | 27 | 8 | 35Р |
|  |  | ОУ | 0 | 0 | 0 | 52 | -52 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | - |
| IX | Новобейсугское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ст Новобейсугская | ДДУ | 0 | 75 | 0 | 320 | -320 | 320 |
|  |  | ОУ | 1 | 654 | 651 | 588 | 63 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 180 | 0 | 59 | -59 | 60 |
| X | Новомалороссийское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ст Новомалороссийская | ДДУ | 1 | 255 | 180 | 569 | -389 | 400 |
|  |  | ОУ | 2 | 1026 | 1026 | 971 | 55 | - |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 97 | -97 | - |
| 25 | ст Новогражданская | ДДУ | 0 | 35 | 0 | 118 | -118 | 120 |
|  |  | ОУ | 1 | 457 | 0 | 201 | -201 | 200 |
|  |  | ВУ | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | - |

Примечание:

*  с учетом потребности п. Первомайский; Р – реконструкция объекта; НШ – строительство начальной школы; ДДУ – детские дошкольные учреждения;

ОУ – общеобразовательные учреждения; ВУ – внешкольные учреждения.

Объекты здравоохранения и социального обеспечения

Расчет нормативной потребности в учреждениях здравоохранения населения Выселковского района приведен в таблице 23.

Расчет потребности в учреждениях здравоохранения Выселковского района

на конец 2030 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Нормативная потребность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену | больничные учреждения, коек |
| I | Бейсугское сельское поселение |  |  |
| 1 | п. Бейсуг | 57 | 33 |
| 2 | ст Александроневская | 17 | 10 |
| 3 | ст Новодонецкая | 43 | 25 |
| II | Бейсужекское сельское поселение |  |  |
| 4 | х. Бейсужек Второй | 45 | 26 |
| III | Березанское сельское поселение |  |  |
| 5 | ст Березанская | 144 | 83 |
| 6 | п. Заречный | 43 | 25 |
| 7 | с. Заря | 13 | 7 |
| IV | Бузиновское сельское поселение |  |  |
| 8 | ст Бузиновская | 43 | 25 |
| V | Выселковское сельское поселение |  |  |
| 9 | ст Выселки | 417 | 241 |
| 10 | х. Иногородне-Малеванный | 14 | 8 |
| 11 | с. Первомайское | 13 | 8 |
| VI | Газырское сельское поселение |  |  |
| 12 | п. Газырь | 53 | 30 |
| 13 | п. Гражданский | 47 | 27 |
| 14 | п. Красный | 3 | 2 |
| 15 | п. Октябрьский | 13 | 8 |
| 16 | п. Отважный | 7 | 4 |
| 17 | п. Советский | 12 | 7 |
| VII | Ирклиевское сельское поселение |  |  |
| 18 | ст Ирклиевская | 81 | 47 |
| 19 | ст Балковская | 36 | 21 |
| 20 | х. Память Ленина | 8 | 5 |
| VIII | Крупское сельское поселение |  |  |
| 21 | ст Крупская | 29 | 17 |
| 22 | п. Первомайский | 6 | 3 |
| IX | Новобейсугское сельское поселение |  |  |
| 23 | ст Новобейсугская | 72 | 41 |
| X | Новомалороссийское сельское поселение |  |  |
| 24 | ст Новомалороссийская | 126 | 73 |
| 25 | ст Новогражданская | 26 | 15 |

Проектом предложены следующие мероприятия по развитию сферы здравоохранения:

п. Бейсуг

- реконструкция участковой больницы с целью увеличения мощности до 70 коек.

станица Березанская

- снос ветхого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда»;

- строительство участковой больницы мощностью 160 посещений в смену и 90 коек (вынос из действующего здания);

- строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних;

- строительство дома-интернат для престарелых людей.

п. Заречный

- снос фельдшерско-акушерского пункта (ФАП);

- строительство ФАП;

- строительство Краевой  Березанской психоневрологической больницы на 1010 мест.

с. Заря

- реконструкция действующего ФАП.

станица Бузиновская

- реконструкция амбулатории с целью увеличения мощности до 30 посещений в смену;

- строительство стационара на 25 коек.

станица Выселки

- снос ветхих лечебных корпусов;

- строительство больничных учреждений на 251 койку (Центральная районная больница).

п. Газырь

- реконструкция участковой больницы с целью увеличения мощности до 80 коек (предусмотрено обслуживание всего поселения).

п. Октябрьский

- снос ФАП;

- строительство  ФАП.

станица Ирклиевская

- реконструкция участковой больницы с целью увеличения мощности до 70 коек и 80 посещений в смену.

станица Балковская

- строительство ФАП (вынос действующего объекта здравоохранения из приспособленного здания).

станица Новобейсугская

- строительство участковой больницы на 55 посещений в смену и 45 коек (вынос действующих учреждений здравоохранения из приспособленных зданий, снос недействующих корпусов).

станица Новомалороссийская

- строительство стационара участковой больницы на 70 коек;

Объекты культуры и искусства

Расчет потребности населения в объектах культурного назначения приведен в таблице 24.

Проектом предложены следующие мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений культуры и искусства:

п. Бейсуг

- снос дома культуры в комплексе с библиотекой;

- строительство клуба на 730 мест;

- размещение библиотеки на 17,4 тыс. ед. хранения.

станица Новодонецкая

- снос дома культуры в комплексе с библиотекой;

- строительство клуба на 550 мест;

- размещение библиотеки на 12 тыс. ед. хранения.

станица Александроневская

- реконструкция ветхого дома культуры с целью увеличения мощности до 285 мест.

х. Бейсужек Второй

- реконструкция клубного учреждения с библиотекой с целью размещения спортивного зала на 540 кв. м площади пола.

станица Березанская

- строительство клубного учреждения мощностью 680 мест;

с. Заря

- строительство клуба на 250 мест (вынос из существующего здания);

- размещение библиотеки на 5,3 тыс. ед. хранения.

станица Бузиновская

- реконструкция клуба с целью увеличения мощности до 560 мест.

станица Выселки

- строительство клубных учреждений общей мощностью 2 580 мест;

- реконструкция дома пионеров под дом культуры.

х. Иногородне-Малеваный

- строительство клуба на 175 мест с библиотекой на 6 тыс. ед. хранения (вынос из старого здания).

с. Первомайское

- строительство клуба на 190 мест с библиотекой на 5,6 тыс. ед. хранения (вынос из старого здания).

п. Газырь

- размещение библиотеки на 2,6 тыс. ед. хранения;

- реконструкция клуба с целью увеличения мощности до 650 мест.

п. Гражданский

- снос клуба в комплексе с библиотекой;

- строительство клуба на 610 мест;

- размещение библиотеки на 15,8 тыс. ед. хранения.

п. Октябрьский

- снос клуба;

- строительство клуба на 265 мест;

- размещение библиотеки на 5,6 тыс. ед. хранения.

п. Отважный

- строительство клуба на 170 мест;

- размещение библиотеки на 2,8 тыс. ед. хранения.

п. Советский

- строительство клуба на 270 мест;

- размещение библиотеки на 5,1 тыс. ед. хранения.

станица Ирклиевская

- снос клуба;

- строительство клубного учреждения на 900 мест;

- размещение библиотеки на 22,5 тыс. ед. хранения (вынос из приспособленного здания).

станица Балковская

- реконструкция библиотеки с целью увеличения мощности до 13,2 тыс. ед. хранения;

- реконструкция клуба с целью увеличения мощности до 460 мест.

х. Память Ленина

- снос здания клуба;

- строительство клуба на 180 мест;

- размещение библиотеки на 3,4 тыс. ед. хранения.

станица Крупская

- снос здания клуба;

- строительство клуба на 380 мест.

п. Первомайский

- снос здания клуба;

- строительство клуба на 155 мест;

- размещение библиотеки на 2 тыс. ед. хранения.

станица Новобейсугская

- реконструкция действующих клубных учреждений с целью увеличения суммарной мощности.

станица Новомалороссийская

- строительство клуба на 515 мест.

станица Новогражданская

- снос здания клуба;

- строительство клуба на 440 мест с библиотекой на 15,8 тыс. ед. хранения (вынос библиотеки в новое здание).

Расчет потребности в учреждениях культуры и искусства Выселковского района на конец 2030 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тип учреждения | Мощность действующего учреждения (тыс. ед. хранения, мест) | Мощность сохраняемого учреждения (тыс. ед. хранения, мест) | Нормативная потребность (тыс. ед. хранения, мест) | Дефицит [-]/ Излишек[+] (тыс. ед. хранения, мест) | Мощность проектируемого учреждения (тыс. ед. хранения, мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Бейсугское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Бейсуг | Библиотека | 10,8 | 0 | 17,4 | -17,4 | 17,4 |
|  |  | Клуб | 600 | 0 | 727 | -727 | 730 |
| 2 | ст Александроневская | Библиотека | 6,0 | 6,0 | 7 | -1 | - |
|  |  | Клуб | 200 | 200 | 285 | -85 | 285Р |
| 3 | ст Новодонецкая | Библиотека | 15 | 0 | 12 | -12 | 12 |
|  |  | Клуб | 200 | 0 | 550 | -550 | 550 |
| II | Бейсужекское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Бейсужек Второй | Библиотека | 16,5 | 16,5 | 15 | 1,5 | - |
|  |  | Клуб | 500 | 500 | 575 | -75 | - |
| III | Березанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ст Березанская | Библиотека | 34,0 | 34,0 | 36 | -2 | - |
|  |  | Клуб | 600 | 600 | 1280 | -680 | 680 |
| 6 | п. Заречный | Библиотека | 10,0 | 10,0 | 13,4 | -3,4 | - |
|  |  | Клуб | 500 | 500 | 528 | -28 | - |
| 7 | с. Заря | Библиотека | 6,0 | 0 | 5,3 | -5,3 | 5,3 |
|  |  | Клуб | н/д | 0 | 245 | -245 | 250 |
| IV | Бузиновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ст Бузиновская | Библиотека | 19,1 | 19,1 | 14,4 | 4,693 | - |
|  |  | Клуб | 500 | 500 | 552 | -52 | 560Р |
| V | Выселковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ст Выселки | Библиотека | 135,9 | 135,9 | 104,6 | 31,34 | - |
|  |  | Клуб | 1160 | 1160 | 3255 | -2095 | 2580 |
| 10 | х. Иногородне-Малеванный | Библиотека | 13,0 | 0 | 6 | -6 | 6 |
|  |  | Клуб | 108 | 108 | 282 | -174 | 175 |
| 11 | с. Первомайское | Библиотека | 11,0 | 0 | 5,6 | -5,6 | 5,6 |
|  |  | Клуб | 73 | 73 | 263 | -190 | 190 |
| VI | Газырское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Газырь | Библиотека | 15,0 | 15,0 | 17,6 | -2,6 | 2,6 |
|  |  | Клуб | 330 | 330 | 645 | -315 | 650Р |
| 13 | п. Гражданский | Библиотека | 10,0 | 0 | 15,8 | -15,8 | 15,8 |
|  |  | Клуб | 240 | 0 | 606 | -606 | 610 |
| 14 | п. Красный | Библиотека | 0 | 0 | 1,2 | -1,2 | - |
|  |  | Клуб | 0 | 0 | 80 | -80 | - |
| 15 | п. Октябрьский | Библиотека | 0 | 0 | 5,6 | -5,6 | 5,6 |
|  |  | Клуб | 90 | 0 | 263 | -263 | 265 |
| 16 | п. Отважный | Библиотека | 0 | 0 | 2,8 | -2,8 | 2,8 |
|  |  | Клуб | 0 | 0 | 169 | -169 | 170 |
| 17 | п. Советский | Библиотека | 0 | 0 | 5,1 | -5,1 | 5,1 |
|  |  | Клуб | 0 | 0 | 270 | -270 | 270 |
| VII | Ирклиевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ст Ирклиевская | Библиотека | 18,5 | 0 | 22,5 | -22,5 | 22,5 |
|  |  | Клуб | 300 | 0 | 900 | -900 | 900 |
| 19 | ст Балковская | Библиотека | 6,0 | 6,0 | 12 | -6 | 12Р |
|  |  | Клуб | 360 | 360 | 460 | -100 | 460Р |
| 20 | х. Память Ленина | Библиотека | 0 | 0 | 3,4 | -3,4 | 3,4 |
|  |  | Клуб | 100 | 0 | 180 | -180 | 180 |
| VIII | Крупское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ст Крупская | Библиотека | 13,0 | 13,0 | 9,8 | 3,2 | - |
|  |  | Клуб | 50 | 0 | 377 | -377 | 380 |
| 22 | п. Первомайский | Библиотека | 0 | 0 | 2,0 | -2,0 | 2 |
|  |  | Клуб | 50 | 0 | 155 | -155 | 155 |
| IX | Новобейсугское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ст Новобейсугская | Библиотека | 28,8 | 28,8 | 20 | 8,845 | - |
|  |  | Клуб | 660 | 660 | 800 | -140 | 800Р |
| X | Новомалороссийское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ст Новомалороссийская | Библиотека | 54,3 | 54,3 | 35 | 19,312 | - |
|  |  | Клуб | 610 | 610 | 1126 | -516 | 515 |
| 25 | ст Новогражданская | Библиотека | 15,8 | 0 | 11 | -11 | 15,8 |
|  |  | Клуб | 200 | 0 | 438 | -438 | 440 |

Примечание.

Р – реконструкция объекта с увеличением мощности;

* - с учетом потребности станицы Александроневская;

н/д – нет данных.

Объекты спорта

Расчет нормативной потребности в объектах спорта населения Выселковского района приведен в таблице 25.

Расчет потребности в объектах спорта Выселковского района на конец 2030 года

| № п/п | Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Потребность на 2030 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Спортивный зал, кв. м площади пола | Бассейн, кв. м зеркала воды | Плоскостные сооружения |
| I | Бейсугское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | п. Бейсуг | 253 | 79 | 2,8 |
| 2 | ст Александроневская | 76 | 24 | 0,5 |
| 3 | ст Новодонецкая | 540 | 60 | 1,2 |
| II | Бейсужекское сельское поселение |  |  |  |
| 4 | х. Бейсужек Второй | 540 | 63 | 2,3 |
| III | Березанское сельское поселение |  |  |  |
| 5 | ст Березанская | 640 | 200 | 7,2 |
| 6 | с. Заря | 56 | 18 | 0,5 |
| 7 | п. Заречный | 540 | 60 | 2,2 |
| IV | Бузиновское сельское поселение |  |  |  |
| 8 | ст Бузиновская | 540 | 60 | 2,2 |
| V | Выселковское сельское поселение |  |  |  |
| 9 | ст. Выселки | 1860 | 581 | 21 |
| 10 | х. Иногородне-Малеванный | 64 | 20 | 0,6 |
| 11 | с. Первомайское | 60 | 19 | 0,5 |
| VI | Газырское сельское поселение |  |  |  |
| 12 | п. Газырь | 540 | 73 | 2,6 |
| 13 | п. Гражданский | 540 | 66 | 2,4 |
| 14 | п. Красный | 13 | 4 | 0,1 |
| 15 | п. Октябрьский | 60 | 19 | 0,5 |
| 16 | п. Отважный | 30 | 9 | 0,3 |
| 17 | п. Советский | 54 | 17 | 0,5 |
| VII | Ирклиевское сельское поселение |  |  |  |
| 18 | ст Ирклиевская | 540 | 113 | 4,1 |
| 19 | ст Балковская | 540 | 50 | 1,8 |
| 20 | х. Память Ленина | 36 | 11 | 0,3 |
| VIII | Крупское сельское поселение |  |  |  |
| 21 | ст Крупская | 131 | 41 | 1,5 |
| 22 | п. Первомайский | 25 | 8 | 0,2 |
| IX | Новобейсугское сельское поселение |  |  |  |
| 23 | ст Новобейсугская | 540 | 100 | 3,6 |
| X | Новомалороссийское сельское поселение |  |  |  |
| 24 | ст Новомалороссийская | 563 | 176 | 6,3 |
| 25 | ст Новогражданская | 117 | 37 | 1,3 |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ |  |  |  |  |

Проектом схемы территориального планирования по объектам физической культуры и спорта предусмотрены следующие мероприятия:

п. Бейсуг

- строительство спортивного зала на 540 кв. м площади пола;

- строительство спортивной площадки.

станица Александроневская

- строительство спортивной площадки на 0,5 га.

станица Новодонецкая

- строительство спортивной площадки на 1,2 га.

х.Бейсужек Второй

- размещение спортивного зала на 540 кв. м площади пола при существующем клубе.

станица Березанская

- реконструкция спортивного стадиона.

п. Заречный

- строительство спортивного зала на 540 кв. м площади пола.

станица Бузиновская

- строительство спортивной площадки на 1,5 га.

станица Выселки

- строительство двух спортивных залов суммарной мощностью 540 кв. м площади пола;

- строительство двух плавательных бассейнов суммарной мощностью 600 кв. м зеркала воды;

- строительство конноспортивного комплекса.

х. Иногородне-Малеваный

- строительство спортивной площадки.

п. Газырь

- строительство спортивного зала на 540 кв. м площади пола и бассейном на 200 кв. м зеркала воды.

п. Октябрьский

- строительство спортивного зала на 240 кв. м площади пола.

п. Советский

- реконструкция спортивной площадки.

станица Ирклиевская

- реконструкция недействующего спортивного комплекса на 540 кв. м площади пола.

станица Балковская

- строительство спортивного зала на 540 кв. м площади пола.

х. Память Ленина

- строительство спортивной площадки на 0,3 га.

станица Крупская

- строительство спортивного зала на 130 кв. м площади пола.

п. Первомайский

- строительство спортивной площадки на 0,1 га.

станица Новобейсугская

- реконструкция  спортивного комплекса.

станица Новомалороссийская

- строительство спортивного зала на 390 кв. м площади пола с бассейном на 215 кв. м зеркала воды;

- строительство спортивной площадки на 3 га.

Объекты туризма

- В сфере туризма предусмотрены следующие мероприятия:

станица Новобейсугская

- строительство базы отдыха.

  - Транспортное обслуживание

    - Автомобильные дороги.

Основные направления развития дорожной сети Выселковского района формируются на основе целей и приоритетов социально-экономического и транспортного развития региона. Дорожная политика Краснодарского края строится на совершенствовании и развитии сети автомобильных дорог, повышении их транспортно-эксплуатационных характеристик, обеспечении экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличении эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышения уровня жизни населения.

Несмотря на достаточно развитую дорожную сеть Краснодарского края ее качественные характеристики на целом ряде дорог не соответствуют предъявляемым нормативным требованиям. Проведенный анализ технического состояния существующей сети автомобильных дорог и мостовых переходов, их загрузки движением, свидетельствуют о том, что в ближайшие годы по мере возрастания интенсивности движения целый ряд дорог не сможет обеспечить пропуск ожидаемых транспортных потоков без улучшения технического состояния существующей транспортной сети и строительства новых направлений.

Можно выделить несколько основных целей по развитию транспортной системы района:

- Повышение деловой привлекательности района. Для достижения данной цели предлагается повысить качество обслуживания пассажиров на транспортных связях с соседними регионами.

- Повышение качества жизни населения. Для решения данной задачи предлагается строительство обходов населенных пунктов, расположенных на автомобильных дорогах с высокой интенсивностью движения; повышение плотности транспортной сети района; формирование транспортной сети без «узких мест» и разрывов.

Мероприятия в части реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения приняты в соответствии с решениями Транспортной стратегии РФ на период до 2030г. (Распоряжение Правительства РФ №1734-р от 22.11.2008г).

Мероприятия в части строительства и реконструкции участков региональных автомобильных дорог общего пользования приняты в соответствии с решениями схемы территориального планирования Краснодарского края, разработанной ГИПРОДОРНИИ в 2007г.

Мероприятия в части строительства участков автомобильных дорог общего пользования местного значения обусловлено действием статьи 15 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района. Таким образом каждый населенный пункт в муниципальном районе должен быть обеспечен подъездом с твердым покрытием.

Таким образом, определился ряд мероприятий в части автомобильных дорог Выселковского муниципального района.

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 "Дон" (с повышением технической категории со II до Iв, протяженностью 30,4 км).

- Реконструкция автомобильной дороги регионального значения "ст. Журавская – г. Тихорецк" со строительством объездной дороги вокруг ст. Новодонецкой и п. Бейсуг, с выходом на проектируемую объездную вокруг г. Тихорецк. С увеличением ширины проезжей части до 14 метров, протяженностью 41,0 км.

- Строительство двух транспортных развязок в разных уровнях на автомобильной дороге регионального значения "ст. Журавская – г. Тихорецк", в местах присоединение объездной дороги вокруг ст. Новодонецкой и п. Бейсуг.

- Строительство транспортной развязки в одном уровне на пересечении автомобильных дорог "подъезд к ст. Выселки" и северной объездной дороги вокруг ст. Выселки.

- Строительство участка объездной автомобильной дороги общего пользования местного значения у ст. Выселки, с восточной стороны (в продолжении существующего обхода) (III технической категории, шириной 8 метров,  протяженностью 3,7 км).

- Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильных дорог "ст. Журавская – г. Тихорецк" и объездной вокруг ст. Выселки (с восточной стороны).

- Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог "ст. Выселки – ст. Кирпильская", "ст. Выселки – ст. Новомалороссийская" и объезной дороги вокруг ст. Выселки.

- Строительство объездной автомобильной дороги общего пользования местного значения вокруг ст. Выселки с южной стороны (III технической категории, шириной 8 метров, протяженностью 10,5 км).

- Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильных дорог "ст. Журавская – г. Тихорецк" и объездной вокруг ст. Выселки (с западной стороны).

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к х. Иногородне-Малеванный (восточнее существующего подъезда) (III технической категории, протяженностью 0,8 км).

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, соединяющей автомобильную дорогу регионального значения "ст. Каневская – ст. Березанская" и автомобильную дорогу федерального значения М-4 "Дон" (III технической категории, шириной 7 метров, протяженностью 5,0 км).

- Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" и проектируемой автомобильной дороги местного значения в районе п. Заречный.

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения "ст. Ирклиевская – ст. Балковская" (IV технической категории, протяженностью 10,1 км).

- Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильных дорог М-4 "Дон" и "ст. Ирклиевская – ст. Балковская".

- Строительство объездной автомобильной дороги общего пользования местного значения вокруг х. Память Ленина (III технической категории, протяженностью в пределах района 3,2 км).

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к х. Память Ленина (V технической категории, протяженностью 0,5 км).

- Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения "х. Память Ленина – ст. Ирклиевская" (IV технической категории, протяженностью 5,5 км).

- Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения подъездного характера с капитальным типом покрытия (IV технической категории, протяженностью 31,2 км).

- Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения подъездного характера с капитальным типом покрытия (V технической категории, протяженностью 18,1 км).

- Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения подъездного характера с переходным типом покрытия (IV технической категории, протяженностью 6,5 км).

- Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения подъездного характера с переходным типом покрытия (V технической категории, протяженностью 21,3 км).

- Кроме этого на проектируемых автомобильных дорогах при пересечении ими водных преград закладывается устройство мостового перехода на автомобильной дороге "ст. Журавская – г. Тихорецк".

В результате проведения данных мероприятий плотность автомобильных дорог на территории Тихорецкого района составит 198 км на 1000 кв.км территории (по состоянию на 2007г. плотность составляла – 122 км на 1000 кв.км территории).

    - Здания и сооружения автосервиса

Для качественного обслуживания водителей и пассажиров на протяжении всего пути необходимо предусмотреть расположение основных объектов транспортной инфраструктуры: АЗС, СТО, площадки отдыха.

Расчет количества СТО

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85 «Автомобильные дороги» п.10.14 число постов на дорожных станциях технического обслуживания в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения рекомендуется принимать при расстоянии 80-100 км и интенсивности 2000-4000 ед/сутки – количество постов при одном СТО равным 1-3. Размещение СТО принимается одностороннее.

На сегодняшний день на территории района функционируют 3 СТО. Для обслуживания автотранспорта на территории района необходимо строительство 8 СТО суммарной мощностью 24 поста:

2 СТО по 2 поста на автодороге М-4 "Дон" севернее п.Заречный, 1 СТО на 2 поста на пересечении проектируемой объездной автомобильной дороги (с южной стороны ст. Выселки) и подъезда к х. Иногородне-Малеванный,

1 СТО на 2 поста на пересечении объездной автомобильной дороги (вокруг ст. Выселки) с автомобильной дорогой "ст. Журавская – г. Тихорецк" (с западной стороны от ст. Выселки),

1 СТО на 3 поста в районе ст. Крупская (с северной стороны),

1 СТО на 3 поста на автомобильной дороге регионального значения "п. Бейсуг – ст.Крупская – п. Первомайский" на выезде из ст. Александроневская,

1 СТО на 5 постов на подъезде к ст. Новодонецкая,

1 СТО на 5 постов на автомобильной дороге регионального значения "ст. Каневская – ст. Березанская" в районе ст. Березанская.

Для улучшения обслуживания автотранспорта необходимо предусмотреть строительство 5 автомоек суммарной мощностью 10 постов:

2 автомойки по 2 поста на федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон", севернее п. Заречный,

1 автомойка на 2 поста на федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" в районе ст. Березанская,

1 автомойка на 2 поста на подъезде к ст. Новодонецкая, 1 автомойка на 2 поста на автомобильной дороге регионального значения "п. Бейсуг – ст. Крупская – п. Первомайский" на выезде из ст. Александроневская.

Расчет количества АЗС.

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85 «Автомобильные дороги» п.10.12 и 10.13: при интенсивности от 1000 до 5000 ед/сутки мощность АЗС составляет 250-750 заправок в сутки при одностороннем размещении АЗС и расстоянии между ними 30-50 км. Также при размещении АЗС учитываются следующие принципы проектирования: не ближе 250 м от железнодорожного переезда; не ближе 1000 м от мостовых переходов.

На сегодняшний день на территории района функционируют 17 АЗС. Для обслуживания транспорта необходимо предусмотреть строительство 3 АЗС мощностью 12 топливораздаточных колонок: 2 АЗС по 4 поста на автодороге М-4 "Дон" севернее п. Заречный, 1 АЗС на автомобильной дороге "с. Каневская – ст. Березанская" на выезде из ст. Березанская.

Для улучшения обслуживания автотранспорта предусматривается строительство АГЗС в районе п. Бейсуг (с северной стороны).

Расчет вместимости площадок для отдыха

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85 «Автомобильные дороги» п.10.11 – площадки отдыха следует предусматривать через 25-35 км на дорогах III категории, при этом вместимость площадок отдыха на дорогах II III категорий должна быть 10-15 машино-мест.

Проектом предлагается устройство площадок отдыха в следующих местах:

- 2 площадки отдыха вместимостью по 20 машино-мест на федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон", севернее п. Заречный;

- площадка отдыха вместимостью 20 машино-мест на федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" в районе ст. Березанская;

- Схема площадки-стоянки автомобилей для кратковременного отдыха.

Для комплексного обслуживания водителей и автомобилей необходимо устройство придорожных комплексов.

- Схема площадки-стоянки автомобилей совмещенной с СТО и АЗС.

Количество проектируемых объектов придорожного сервиса (в пределах муниципального района) приведено в таблице 26.

Количество проектируемых объектов придорожного

сервиса на территории Выселковского района

| Наименование автомобильной дороги | Объект сервиса | Место положения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| М-4 "Дон" | СТО, АЗС, автомойка, площадка отдыха | севернее п. Заречный с правой стороны дороги |
| М-4 "Дон" | СТО, АЗС, автомойка, площадка отдыха | севернее п. Заречный с левой стороны дороги |
| М-4 "Дон" | площадка отдыха, автомойка | в районе ст. Березанская |
| п. Бейсуг – ст. Крупская – п. Первомайский" | СТО, автомойка | на выезде из ст. Александроневская |
| Объездная вокруг ст. Выселки | СТО | с южной стороны от ст. Выселки |
| Объездная вокруг ст. Выселки | СТО, автокемпинг (мотель), предприятие питания | с западной стороны от ст. Выселки |
| подъезд к ст. Новодонецкая | СТО, автомойка | с южной стороны |
| ст. Каневская – ст. Березанская | СТО, АЗС | на выезде из ст. Березанская |
|  | СТО | севернее ст. Крупская |
|  | АГЗС | севернее п. Бейсуг |

Здания и сооружения дорожной службы

Размещение объектов и зданий дорожной службы осуществляется согласно п.10 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

К зданиям и сооружениям дорожной службы относятся – комплексы зданий и сооружений основного и низового звеньев дорожной службы. К зданиям низового звена дорожной службы относятся: производственный корпус по техническому обслуживанию дорожных машин и автомобилей с административно-бытовыми помещениями, стоянки (холодные и теплые) на списочный состав парка машин, расходные склады противогололедных химических материалов, склады ГСМ, РММ.

Комплексы зданий и сооружений дорожной службы, как правило, следует размещать у населенных пунктов. Для комплексов зданий и сооружений следует предусматривать общее энергетическое снабжение, водопровод, канализацию, отопление, связь. При этом также необходимо учитывать возможность кооперирования с близко расположенными предприятиями в части организации общественного питания, медицинское обслуживание, пожарной охраны, благоустройства прилегающих территорий.

На территории Выселковского района функционируют два ДРСУ, одно расположенное рядом со ст. Выселки, другое рядом со ст. Ирклиевская, обслуживающие автомобильные дороги общего пользования общей протяженностью порядка 350 км. Размещение иных зданий и сооружений дорожных служб не требуется.

Проектом предусматривается строительство автокемпинга (мотель) и предприятия питания на пересечении объездной автомобильной дороги (вокруг ст. Выселки) с автомобильной дорогой "ст. Журавская – г. Тихорецк" (с западной стороны от ст. Выселки).

Для развития сельского хозяйства предусматривается перенос и восстановление работоспособности взлетно-посадочных полос в Газырском и Новомалороссийском сельских поселениях.

  - Инженерное обеспечение

    - Газоснабжение

Развитие системы газоснабжения Выселковского района предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого и среднего давления.

Проектом предусматривается газификация дополнительно 6 населенных пунктов. Общее количество газифицированных населенных пунктов на расчетный срок составит 24. Уровень газификации жилья природным газом в целом по району составит около 97%.

Газификация населенных пунктов с низкой плотностью населения, удаленных от распределительных газопроводов, не предусматривается.

Годовой расход газа по Выселковскому району при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составит: 97,2 млн. м3/год.

Прогноз газопотребления жилищно-коммунальной сферой муниципальных образований Выселковского района на расчетный срок.

| № | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Численность населения на расчетный срок, чел | Расход газа на ГВС и пищеприготовление, м3/год | Расход газа на отопление, м3/год | Сумарный расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЫСЕЛКОВСКОЕ | 24805 | - | - | - |
| 1 | ст. Выселки | 23250 | 2790000 | 26737250 | 29527250 |
| 2 | с. Первомайское | 750 | 90000 | 1175250 | 1265250 |
| 3 | х. Иногородне-Малеваный | 805 | 96600 | 1215750 | 1312350 |
|  | БЕРЕЗАНСКОЕ | 11100 | - | - | - |
| 4 | ст. Березанская | 8000 | 933000 | 8302875 | 9235875 |
| 5 | с. Заря | 700 | 84000 | 879875 | 963875 |
| 6 | п. Заречный | 2400 | 933000 | 2894750 | 3827750 |
|  | БЕЙСУЖЕГСКОЕ | 2500 | - | - | - |
| 7 | х. Бейсужег Второй | 2500 | 300000 | 2775500 | 3075500 |
|  | БЕЙСУГСКОЕ | 6500 | - | -- | - |
| 8 | п. Бейсуг | 3160 | 379200 | 5809625 | 6188825 |
| 9 | ст. Александроневская | 950 | 114000 | 1961375 | 2075375 |
| 10 | ст. Новодонецкая | 2390 | 286800 | 2650125 | 3029325 |
|  | БУЗИНОВСКОЕ | 2400 | - | - | - |
| 11 | ст. Бузиновская | 2400 | 288000 | 2865375 | 3153375 |
|  | ГАЗЫРСКОЕ | 7525 | - | - | - |
| 12 | п. Газырь | 2930 | 351600 | 3432250 | 3783850 |
| 13 | п. Октябрьский | 750 | 90000 | 739375 | 829375 |
| 14 | п. Советский | 675 | 81000 | 665375 | 746375 |
| 15 | п. Гражданский | 2635 | 316200 | 2538000 | 2854200 |
| 16 | п. Отважный | 375 | 45000 | 369625 | 414625 |
| 17 | п. Красный | 160 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИРКЛИЕВСКОЕ | 6950 | - | - | - |
| 18 | ст. Ирклиевская | 4500 | 540000 | 4601750 | 5141750 |
| 19 | х. Память Ленина | 450 | 54000 | 375375 | 429375 |
| 20 | ст. Балковская | 2000 | 240000 | 1579375 | 1819375 |
|  | КРУПСКОЕ | 1950 | - | - | - |
| 21 | ст. Крупская | 1640 | 196800 | 1714750 | 1911550 |
| 22 | п. Первомайский | 310 | 37200 | 23250 | 60450 |
|  | НОВОБЕЙСУГСКОЕ | 4000 | - | - | - |
| 23 | ст. Новобейсугская | 4000 | 480000 | 3267250 | 3747250 |
|  | НОВОМАЛОРОССИЙСКОЕ | 8500 | - | - | - |
| 24 | ст. Новомалороссийская | 7040 | 844800 | 8845250 | 9690050 |
| 25 | ст. Новогражданская | 1460 | 175200 | 1947750 | 2122950 |
|  |  | 76230 | 9746400 | 87367125 | 97205925 |

Для развития системы газоснабжения проектом предусматривается строительство газопроводов высокого давления общей протяженностью 44,6 км:

- газопровод высокого давления ст. Ирклиевская - х. Память Ленина общей протяженностью 10,4 км;

- газопровод высокого давления п. Газырь – п. Октябрьский общей протяженностью 6,4 км;

- газопровод высокого давления п. Газырь – п. Советский общей протяженностью 4,9 км;

- газопровод высокого давления ст. Крупская - п. Первомайский общей протяженностью 14 км;

- газопровод высокого давления ГРС ст. Выселки – с. Заря общей протяженностью 8,9 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня муниципального района - газопроводы высокого давления общей протяженностью 44,6 км.

    - Нефте- и продуктопроводы

Сохранение существующих нефтепроводов по территории Выселковского района.

    - Электроснабжение

На расчетный срок проектом предусматривается сохранение существующей системы электроснабжения района с проведением мероприятий по повышению надёжности её работы. Для этого требуется выполнить реконструкцию понизительных подстанций и линий электропередачи.

Анализ аварийных ситуаций показывает, что они происходят по причине отказа оборудования вследствие его высокой степени износа. Выработанный ресурс части оборудования на электростанциях, неудовлетворительное состояние распределительных сетей 0,4-20кВ со степенью износа более 60% влияет на надёжность работы энергосистемы. Электроснабжение перспективной нагрузки возможно обеспечить существующими подстанциями лишь при их поэтапной реконструкции с заменой устаревшего оборудования и линий электропередачи. Таким образом, анализ существующего состояния системы проектом предусматривается:

- Строительство понизительной подстанции ПС 220/110/35/10 кВ "Выселки-220", с номинальной мощностью трансформаторного оборудования 2х32 МВА;

- Строительство двухцепной ЛЭП захода 220 кВ «Тихорецк — Брюховецкая» на ПС 220 кВ «Выселки -220», общей протяженность 20 км;

- Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ «ПС Выселки-220 — ПС Выселки», общей протяженность 2,0 км;

- Строительство двухцепной ЛЭП 35 кВ «ПС Выселки-220 — ПС Дружба», общей протяженность 5,1 км;

- Строительство двухцепной ЛЭП 35 кВ «ПС Новобейсугская — ПС Новогражданская», общей протяженность 19,0 км.

Мощности проектных объектов электроснабжения и марка провода уточняются на этапе рабочего проектирования.

Рекомендуется разработать программу по техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого комплекса и внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях района и в жилищнокоммунальном секторе.

- Согласно СНиП 2.07.01-89 «Строительные нормы и правила градостроительства» выполнен расчет по укрупленным показателям. Результаты представлены в таблице 28.

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой муниципальных образований Выселковского района на 2009 г. и 2030 г.

| Наименование сельского поселения | 2009 г. |  |  | 2030 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность, чел | Потребление электроэнергии (тыс.кВт*ч) | Годовое потребление электроэнергии (тыс.кВт*ч) | Численность , чел | Часовое потребление электроэнергии (тыс.кВт*ч) | Годовое потребление электроэнергии (тыс.кВт*ч) |
| ВЫСЕЛКОВСКОЕ | 20920 | 950 | 8943300 | 24805 | 1100 | 12278475 |
| БЕРЕЗАНСКОЕ | 9488 | 950 | 4056120 | 11100 | 1100 | 5494500 |
| БЕЙСУЖЕГСКОЕ | 1966 | 950 | 840465 | 2500 | 1100 | 1237500 |
| БЕЙСУГСКОЕ | 5566 | 950 | 2379465 | 6500 | 1100 | 3217500 |
| БУЗИНОВСКОЕ | 1815 | 950 | 775912,5 | 2400 | 1100 | 1188000 |
| ГАЗЫРСКОЕ | 5510 | 950 | 2355525 | 7525 | 1100 | 3724875 |
| ИРКЛИЕВСКОЕ | 5060 | 950 | 2163150 | 6950 | 1100 | 3440250 |
| КРУПСКОЕ | 1670 | 950 | 713925 | 1950 | 1100 | 965250 |
| НОВОБЕЙСУГСКОЕ | 3489 | 950 | 1491547,5 | 4000 | 1100 | 1980000 |
| НОВОМАЛОРОССИЙСКОЕ | 7158 | 950 | 3060045 | 8500 | 1100 | 4207500 |
| Всего | 62642 | 950 | 26779455 | 76230 | 1100 | 37733850 |

    - Связи и информатизация

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации» (Утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 07 февраля 2008 г., № Пр- 212) уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен быть 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса, количества населения.

С учетом стратегии развития проектом предлагаются увеличение сферы услуг предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Выселковского района должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет".

- развития эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций.

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G.

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Для развития сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо произвести модернизацию телевизионного передающего центра, согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 г. одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р. Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание в Выселковском районе, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости. Развитие сети радиовещания в УКВ и FM диапазонах, реализовать различными тематическими радиовещательными станциями.

По анализу существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети, проектом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи в каждом населенном пункте района. Перенос или строительство новых объектов и сетей связи предлагается в течение срока реализации проекта по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Проектом предусмотрена реконструкция существующих и строительство новых автоматических телефонных станций (АТС). Емкость сети телефонной связи общего пользования в проекте определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3, емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Проектом предлагается дальнейшее развитие телефонной сети общего пользования на основе технологий NGN, при условии сохранения оборудования существующих автоматических телефонных станций до их морального и физического устаревания.

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол и технологию MPLS.

Преимуществом технологий NGN являются:

- совместимость с международными стандартами;

- предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet и д.р.);

- высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с);

- стабильность, надежность и безопасность;

- поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и д.р.).

Развитие телефонной сети общего доступа планируется реализовать на однотипном оборудовании в виде современных автоматических телефонных станций и организации межстанционной связи с использованием волоконно-оптических линий.

Телефонизацию удаленных и небольших населенных пунктов предлагается реализовать на базе сотовой связи.

Для развития системы связи проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция АТС – 20 шт., связанная с заменой оборудования на цифровое;

- строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи общей протяженностью 161 км;

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня муниципального района:

- автоматическая телефонная станция – 20 шт.;

- волоконно-оптическая линия связи общей протяженностью 161 км

  - Охрана окружающей среды

    - Зоны с особыми условиями использования

Целью политики органов местного самоуправления муниципального образования Выселковский район в области охраны окружающей среды и природных ресурсов должно стать улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации является установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории, определение мест размещения объектов капитального строительства природоохранного назначения.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории района.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории Выселковского района проектом определены следующие виды зон с особыми условиями использования:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- санитарные разрывы;

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

В качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на

территории Выселковского района

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взлетно-посадочная полоса | 2000 |
| 2 | Завод по производству минеральных тукосмесей | 1000 |
| 3 | Мясокомбинат ЗАО АФ "Агрокомплекс" | 1000 |
| 4 | Скотомогильник (недействующий) | 1000 |
| 5 | Животноводческий комплекс ЗАО АФ "Агрокомплекс" | 1000 (Ю=930 м; ЮЗ=450 м) |
| 6 | Компрессорная станция | 700 |
| 7 | Асфальто-бетонный завод | 500 |
| 8 | Скотомогильник | 500 |
| 9 | Животноводческая ферма (КРС) | 500 |
| 10 | Полигон ТБО | 500 |
| 11 | Поля фильтрации сахарного завода | 500 |
| 12 | Асфальто-бетонный завод, ООО "Дельта" | 500,100 |
| 13 | Газораспределительная подстанция | 300 |
| 14 | Свинотоварная ферма | 300 |
| 15 | Завод керамического кирпича. Строительный цех. Цех по убою скота | 300 |
| 16 | Кирпичный завод | 300 |
| 17 | Фазанарий | 300 |
| 18 | Бойня | 300 |
| 19 | Завод по производству бетонных изделий | 300 |
| 20 | Комбикормовый завод | 300 |
| 21 | Маслоцех | 300 |
| 22 | ЗАО "Птицефабрика Дружба" | 300 |
| 23 | Цех по производству тротуарной плитки, Производственное здание ООО "Керамик" | 300 |
| 24 | Животноводческая ферма (КРС) | 300 |
| 25 | Цех по производству пенобетонных блоков | 300 |
| 26 | Завод по производству теплоизоляционных материалов | 300 |
| 27 | Птицефабрика | 300 |
| 28 | Цех металлических конструкций, Кирпичный завод, Цех металлических конструкций | 300, 100 |
| 29 | Поля фильтрации ЗАО "Агрокомплекс" | 200 |
| 30 | Автогазозаправочная станция | 100 |
| 31 | Элеватор | 100 |
| 32 | Растворобетонный узел | 100 |
| 33 | Тепличный комплекс | 100 |
| 34 | Маслозавод | 100 |
| 35 | Животноводческая ферма №2 (КРС) | 100 |
| 36 | Карьер (глина) | 100 |
| 37 | Маслозавод "Бейсугский" ЗАО фирма Агрокомплекс",Молокозавод | 100 |
| 38 | Мельница ООО "Аркос" | 100 |
| 39 | Зерноток | 100 |
| 40 | Ферма | 100 |
| 41 | Карьер глины | 100 |
| 42 | Дорожно-ремонтное строительное управление | 100 |
| 43 | Автозаправочная станция, станция технического обслуживания | 50,50 |
| 44 | Кладбище | 50 |
| 45 | Свинотоварная ферма | 50 |
| 46 | Животноводческая ферма (КРС) | 50 |
| 47 | Кондитерский цех, хлебопекарня | 50 |
| 48 | Молочный цех АФ | 50 |
| 49 | Автомойка | 50 |
| 50 | База по приему плодоовощной продукции | 50 |
| 51 | Завод по переработке сои | 50 |
| 52 | Понизительная подстанция | 50 |

Для ЗАО «Кристалл», расположенном в станице Выселки, ул.Степная 1, и для предприятия ЗАО фирма «Агрокомплекс», расположенном на северо-западной окраине станицы Выселки, разработан проект обоснования размеров санитарно-защитных зон службой экологического контроля ООО «Контроль-Эко» (г. Краснодар) в 2004 и в 2008 году соответственно. Согласно разработанному проекту санитарно-защитная зона очистных сооружений сахарного завода принимается в размере 500 м.

Для цеха животноводства, расположенного на территории предприятия ЗАО фирма «Агрокомплекс», санитарно-защитная зона устанавливается в следующем размере: С-1000 м; СВ-1000 м; В-1000 м; ЮВ-1000; Ю-930 м; ЮЗ-450 м; З-1000 м; СЗ-1000 м. Для других промышленных площадок устанавливается нормативные санитарно-защитные зоны, приведенные в таблице 29.

При разработке генеральных планов сельских поселений предусматриваются мероприятия по выносу жилой застройки и переселению жителей из пределов санитарно-защитных зон, или выносу промышленных предприятий и объектов на расстояние от жилой застройки отвечающее требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Водоохранные зоны

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливаются в соответствие с Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

В соответствии с Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» ширина водоохранной зоны р. Бейсуг и р. Журавка установлена в размере 200 м, р. Гаджировка, р. Бейсужек, р. Бейсужек Левый, р. Бузинка, р. Малевана, р. Тарапанка, Балки Сухой лог -  в размере 100 м,  Балки Цыганка и небольших речек - в размере 50 м.

В настоящее время в водоохранных зонах водных объектах района расположены следующие предприятия и объекты:

Новомалороссийское сельское поселение – животноводческая ферма (свиньи) Животноводческая ферма (КРС)  в водоохранной зоне левого притока р. Бейсуг, вблизи станицы Новомалороссийская.

– животноводческая ферма (свиньи) в водоохранной  зоне р. Сух. Тарапанка,

– свалка ТБО в водоохранной зоне р. Тарапанка,

– кладбище в водоохранной зоне р. Бейсуг;

Бузиновское сельское поселение – свалка ТБО в водоохранной зоне р. Бузинка;

Крупское сельское поселение – животноводческая ферма (КРС) в водоохранной зоне р. Бейсужек;

Газырское сельское поселение – животноводческая ферма (КРС)  в водоохранной зоне балки Заразная, вблизи п. Отважный;

Бейсугское сельское поселение – животноводческая ферма (КРС)  в водоохранной зоне р. Бейсужек, вблизи ст. Александроневская;

Березанское сельское поселение – молочный цех в водоохранной зоне  р. Бейсуг.

Проектом предусматривается ликвидация свалок ТБО, расположенных в водоохранных зонах, с последующей рекультивацией их территорий. Кладбище расположенное в водоохранной зоне р. Бейсуг, на территории Новомалороссийского сельского поселения подлежит закрытию.

Эксплуатация, размещение, проектирование, строительство и реконструкция хозяйственных и иных объектов в границах водоохранных зон допускается, при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения являются зонами с особыми условиями использования территории в соответствии со ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, введенного в действие Федеральным законом РФ от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ.

На территории Выселковского муниципального района на основании действующих лицензий на недропользование осуществляют добычу подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 33 водопользователя, имеющих на балансе 153 водозаборных скважины.

На данный момент департаментом по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края утверждены проекты, границы  и режим зон санитарной охраны следующих водозаборов:

- ЗАО фирма «Агрокомплекс» птицефабрика «Выселковский бройлер» (4 скважины) – протокол № 191 от 21 октября 2009 г.

- «Новобейсугское» МУ МПЖКХ (6 скважин) – протокол № 271 от 31 мая 2010 г.

- ЗАО фирма «Агрокомплекс» (3 скважины) – протокол № 279 от 24 июня 2010 г.

- ООО «Газпром транс - Кубань» Березанского ЛПУМГЭ» (5 скважин) – протокол № 303 от 3 сентября 2010 г.

В проекте организации зон санитарной охраны на водозаборе ЗАО фирма «Агрокомплекс» птицефабрика «Выселковский бройлер» установлены границы зон санитарной охраны в размерах:

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:

Для скважин №№ 7276,7279 расстояние от скважин до границ первого пояса зоны санитарной охраны радиусом 30 м.

Для скважины № 4738 расстояние от скважины до границы первого пояса зоны санитарной охраны к северу 30 м, к западу 36 м, востоку 30 м, югу 30 м.

Для скважины № 3605 расстояние от скважины до границы первого пояса зоны санитарной охраны к северу 30 м, к западу 23 м, к востоку 43 м, к югу 30 м.

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

Для скважин №№ 7276, 7279 расстояние от скважин до границы второго пояса зоны санитарной охраны радиусом 42 м.

Для скважин №№ 4738, 3605 расстояние от скважин до границы второго пояса зоны санитарной охраны радиусом 43 м.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

Для скважин №№ 7276, 7279 расстояние от скважин до границы третьего пояса зоны санитарной охраны радиусом 420 м.

Для скважины № 4738 расстояние от скважины до границы третьего пояса зоны санитарной охраны радиусом 430 м.

Для скважины № 3605 расстояние от скважины до границы третьего пояса зоны санитарной охраны радиусом 426 м.

В проекте организации зон санитарной охраны по скважинам водозабора «Новобейсугское» установлены границы зон санитарной охраны в размерах:

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:

Для скважины № 2264 расстояние от скважины до границы первого пояса зоны санитарной охраны к северу, югу, востоку и западу – по 20,0 м. Площадка размером 40,0 м х 40,0 м.

Для скважины № 5904 расстояние от скважины до границы первого пояса зоны санитарной охраны к северу – 30,0 м, к югу – 7,0 м, к востоку – 5,0 м, к западу – 30,0 м. Площадка размером 35,0 м х 37,0 м.

Для скважины № 6176 расстояние от скважины до границы первого пояса зоны санитарной охраны к северу – 200,0 м, к югу – 20,0 м, к востоку – 15,0 м, к западу – 15,0 м. Площадка размером 40,0 м х 30,0 м.

Для скважины № 6332 расстояние от скважины до границы первого пояса зоны санитарной охраны к северу – 30,0 м, к югу – 30,0 м, к востоку – 10,0 м, к западу – 30,0 м. Площадка размером 40,0 м х 60,0 м.

Для скважины № 473 расстояние от скважины до границы первого пояса зоны санитарной охраны к северу – 30,0 м, к югу – 30,0 м, к востоку – 23,0 м, к западу – 17,0 м. Площадка размером 40,0 м х 60,0 м.

Для скважины № 72532 расстояние от скважины до границы первого пояса зоны санитарной охраны к северу, югу, востоку и западу – по 20,0 м. Площадка размером 40,0 м х 40,0 м.

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

Для скважин №№ 2264, 5904, 6176, 6332, 473, 72532 расстояние от устья скважин до границ второго пояса зоны санитарной охраны радиусом 60,0 м.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

Для скважины № 2264 расстояние от устья скважины до границы третьего пояса зоны санитарной охраны радиусом 357,0 м.

Для скважины № 5904 расстояние от устья скважины до границы третьего пояса зоны санитарной охраны радиусом 670,0 м.

Для скважины № 6176 расстояние от устья скважины до границы третьего пояса зоны санитарной охраны радиусом 516,0 м.

Для скважины № 6332 расстояние от устья скважины до границы третьего пояса зоны санитарной охраны радиусом 616,0 м.

Для скважины № 473 расстояние от устья скважины до границы третьего пояса зоны санитарной охраны радиусом 383,0 м.

Для скважины № 72532 расстояние от устья скважины до границы третьего пояса зоны санитарной охраны радиусом 512,0 м.

В проекте организации зон санитарной охраны на водозаборе ЗАО фирма «Агрокомплекс» установлены границы зон санитарной охраны в размерах:

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:

Для скважины № 5344 расстояние от скважины до границы первого пояса зоны санитарной охраны к северу – 30,0 м, к югу – 61,0 м, к западу –  46,0 м, к востоку – 30,0 м.

Для скважины № 5360 расстояние от скважины до границы первого пояса зоны санитарной охраны к северу – 61,0 м, к югу – 30,0 м, к западу –  46,0 м, к востоку – 30,0 м.

Для скважины № 72534 расстояние от скважины до границы первого пояса зоны санитарной охраны к северу – 48,0 м, к югу – 43,0 м, к западу –  30,0 м, к востоку – 46,0 м.

Площадка размером 76,0 м х 91,0 м.

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

Для скважины № 5344 расстояние от устья скважины до границ второго пояса зоны санитарной охраны радиусом 42,0 м.

Для скважины № 5360 расстояние от устья скважины до границ второго пояса зоны санитарной охраны радиусом 44,0 м.

Для скважины № 72534 расстояние от устья скважины до границ второго пояса зоны санитарной охраны радиусом 42,0 м.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

Для скважины № 5344 расстояние от устья скважины до границы третьего пояса зоны санитарной охраны радиусом 425,0 м.

Для скважины № 5360 расстояние от устья скважины до границы третьего пояса зоны санитарной охраны радиусом 444,0 м.

Для скважины № 72534 расстояние от устья скважины до границы третьего пояса зоны санитарной охраны радиусом 419,0 м.

В проекте организации зон санитарной охраны для водозаборных скважин № 16974, 58190, 58191, 72924, 72925 филиала ООО «Газпром трансгаз - Кубань» Березанского ЛПУМГ установлены границы зон санитарной охраны в размерах:

1. Граница первого пояса санитарной охраны:

Для скважин №№ 16974, 58190, 58191, 72924, 72925 расстояние от скважин до границы первого пояса радиусом 30,0м.

2. Границы второго пояса санитарной охраны:

Для скважин №№ 16974, 58190 расстояние от скважин до границ второго пояса к юго-востоку — 70,0 м, к северо-западу — 60,0 м, к юго-западу и северо-востоку — 60,0 м.

Для скважин №№ 58191, 72924 расстояние от скважин до границ второго пояса радиусом 60,0 м.

Для скважины № 72925 расстояние от скважины до границы второго пояса к юго-востоку — 80,0 м, к северо-западу — 40,0 м, к юго-западу и северо-востоку — 60,0 м.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

Для скважин группового линейного водозабора №№ 16974, 58190, 58191, 72924, 72925 – общая граница зоны санитарной охраны  третьего пояса с расстоянием от скважины №16974 к юго-востоку - 750,0 м, к северо-западу – 600,0 м, к юго- западу и к северо-востоку – по 1901,0 м и представляет собой эллипс с размерами по направлению потока подземных вод с юго-востока на северо-запад – 1350,0 м, перпендикулярно потоку с юго-запада на северо-восток – 3802,0 м.

В проектах установлен режим зон санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зон санитарной охраны для отвода поверхностного стока за их пределы, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать: посадку высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

1.6. На границе первого пояса зоны санитарной охраны установить знак, запрещающий въезд и проход посторонним лицам, стоянку всех видов транспорта у границ ограждения.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускать:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском и Усть-Лабинском районах.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3.4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском и Усть-Лабинском районах, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Согласно требованиям статьи 43 Водного кодекса РФ, введенного в действие Федеральным законом РФ  от 03.06.2006г. №74–ФЗ, а также в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидимиологическом благополучии населения» и порядком установленным субъектом РФ для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования Выселковский район представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, по территории района проходят линии электропередач 35, 110, 220 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 35, 110, 220 кВ устанавливаются в размере 15, 20 и 25 метров соответственно, согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Расстояние от распределительного газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

По территории района проходят магистральный газопровод высокого давления и нефтепровод. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. № 9, и составляют 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Минимальные размеры санитарных разрывов от магистральных газопроводов высокого давления установлены в размере 100,150,200 и 250 метров, от нефтепроводов в размере 100 и 150 метров в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Рекомендуемый минимальный разрыв от компрессорной станции, расположенной на территории района, установлен в размере 700 м в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 300 метров в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Охранные зоны от газораспределительных станций и компрессорной станции устанавливаются в размере 100 метров от границ территорий во все стороны в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов».

По территории района проходят автомобильные дороги Iв, II и III технической категории и железная дорога. Минимальное расстояние от автодороги установлено в размере 100 метров, в соответствии с пунктом 6.9 СНиП 2.07.01-89* и пунктом 9 СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. Санитарно-защитная зона железной дороги установлена в соответствии с п. 6.8 СНиП 2.07.01-89* и составляет 100 метров.

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнений

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна муниципального образования Выселковский район обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками предложены:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования всех стационарных источниках выделения загрязняющих веществ, использование высококачественных видов топлива на котельных, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- подтверждение измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшение мощности, изменении состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств и в связи с этим изменении класса опасности.

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог района (доведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к крупным населенным пунктам);

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов ПДВ;

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

    - Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Для улучшения экологического состояния водных объектов предусматривается:

- разработка проектов по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов района;

- ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;

- разработка эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций на промышленных предприятиях, залповых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и устранению их последствий;

–	выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

–	очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства.

- благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- обваловка территорий животноводческих ферм, оборудование их системой сбора и очистки сточных вод;

- оборудование полигонов ТБО кольцевыми каналами для перехвата сточных и талых вод;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений;

- внедрение технологии использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки, для орошения;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Запрещается ввод в эксплуатацию:

- хозяйственных и других объектов, в том числе, фильтрующих накопителей, захоронений отходов, свалок, не оборудованных устройствами, очистными сооружениями, предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов и вредное воздействие вод;

- водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств и устройств, обеспечивающих учет забираемых и сбрасываемых вод;

- животноводческих ферм и других производственных комплексов, не имеющих очистных сооружений и организованных санитарно-защитных зон;

- водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, без оборудования их водорегулирующими устройствами, водоучитывающими приборами;

- водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон санитарной охраны и создания пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов;

- сооружений и устройств для транспортирования и хранения нефтяных, химических и других продуктов без оборудования их средствами для предотвращения загрязнения водных объектов и контрольно-измерительной аппаратурой для обнаружения утечки указанных продуктов.

    - Мероприятия по охране и рациональному использованию почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе эксплуатации их необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- обработка почв на высоком агротехническом уровне;

- введение севооборотов с научно-обоснованным чередованием сельскохозяйственных культур;

- организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным изменением почвенного покрова и принятия соответствующих мер по его охране;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

–проведение рекультивации земель нарушенных в результате карьерных разработок полезных ископаемых;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Для предотвращения эрозионных процессов рекомендуется комплекс следующих противоэрозионных мероприятий:

- агротехнические - система обработки почв;

- лесомелиоративные, направленные на сохранение древесной растительности, имеющей полезащитное или водорегулирующее значение.

Во избежание загрязнения природной среды химическими соединениями минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) предусматривается:

–	хранение их только в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями;

–	ограничение применения ядохимикатов в сельском и лесном хозяйствах для борьбы с сорняками, уничтожения грызунов и вредителей растительности, где вместо них могут эффективно использоваться агротехнические, биологические и другие методы.

На территории района расположены карьеры по добыче минерально-строительного сырья. После прекращения карьерных разработок, нарушенные земли необходимо рекультивировать. Для этого необходимо провести обследование нарушенных территорий, определить направления рекультивации, составить технико-экономическое обоснование и проекта рекультивации.

Восстановление почвенного покрова землепользователи выполняют в соответствии с предполагаемым использованием рекультивированной территории и агротехническими требованиями к почвенному покрову для возделывания конкретных сельскохозяйственных культур. Возможно также использование в рекреационных целях карьерных выемок путём их обводнения. Обводненные карьерные выемки после прекращения их эксплуатации используют под водоемы многоцелевого назначения, сухие - под площадки для строительства, пашни, пастбища, лесонасаждения.

    - Мероприятия по санитарной очистки территории

Особое внимание необходимо уделить санитарной очистке территории, так как проблема утилизации отходов наиболее остро стоит в районе, являясь одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды.

Особое внимание необходимо уделить санитарной очистке территории, так как проблема утилизации отходов наиболее остро стоит в районе, являясь одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды.

В целом по району многие санкционированные свалки не имеют элементарного благоустройства: территория их не огорожена и не всегда определена, нет гидроизоляции основания, отходы размещаются беспорядочно, уплотнение и пересыпка отсутствует. Как следствие, учет и контроль на таких свалках не ведется. Не налажен контроль поступающих отходов, в результате совместно размещаются твердо-бытовые, строительные и промышленные отходы разных классов опасности (вплоть до токсичных, медицинских, просроченных ядохимикатов и других опасных отходов). Не соблюдается технология захоронения отходов, не проводится мониторинг состояния окружающей среды.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы), автошины, аккумуляторные батареи, нефтепродукты, масла, растворители, лакокрасочные материалы, металлические порошки, химические реактивы и др.

Большая часть промышленных отходов образуется на автотранспортных и промышленных предприятиях, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Многие предприятия обезвреживают промышленные отходы способами, противоречащими санитарным нормам - вывозят на свалки ТБО, сжигают не в специализированных установках и без очистки образующихся при этом выбросов.

Отходы животноводческих предприятий поступают на навозохранилища. На территории района расположены 29 навозохранилищ фирмы ЗАО «Агрокомплекс» и 10 навозохранилищ ЗАО «Агрофирма им. Ильича».

Основными факторами неудовлетворительного состояния сбора, вывоза и обезвреживания ТБО на территории Выселковского района являются:

– размещение ТБО осуществляется преимущественно на необустроенных и не имеющих проекта свалках, на которых отсутствует система защиты от загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод, и расположенных иногда в экологически неприемлемых местах (водоохранных зонах).

– эксплуатация свалок не соответствует действующим санитарно-гигиеническим требованиям (нет уплотнения мусора, изоляции, последовательной рекультивации карт, подъездные дороги и окрестности свалок загрязнены).

– контроль за содержанием отходов, привезенных на свалки, не осуществляется, поэтому помимо ТБО туда бесконтрольно могут вывозиться промышленные, крупные строительные, медицинские отходы.

В связи с недостаточным количеством усовершенствованных свалок, а также слабым контролем со стороны муниципальных властей и природоохранных органов за деятельностью населения, промышленных, строительных и торговых организаций по сбору и вывозу накопившихся отходов, в районе  распространена практика вывоза отходов в места неорганизованного складирования, то есть на несанкционированные свалки.

Сложившееся положение в районе обезвреживания и утилизации бытовых отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей. Местами образования и накопления бытовых отходов являются населенные пункты.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест. Назрела необходимость последовательно перейти к организации строительства объектов обезвреживания отходов с частичной переработкой основных видов отходов (древесина, пищевые отходы, резина, металлы).

Основными задачами управления отходами в Выселковском районе являются:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий;

- организация региональной и межрегиональной кооперации производств по использованию вторичных ресурсов на основе создаваемого «информационного банка отходов».

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. При такой постановке задачи одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание и утилизация.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов.

- Обезвреживание и утилизация всех отходов.

- Организация сбора и удаление вторичного сырья.

- Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

- Уборка территорий от мусора, смета, снега.

Полигоны ТБО

К первоочередным мероприятиям по решению проблемы образования и утилизации отходов следует отнести:

- Рекультивация и санация мест размещения свалок ТБО.

- Строительство полигонов ТБО в соответствии с нормативными требованиям.

- Оборудование полигонов ТБО биотермическими камерами для утилизации биологических отходов.

На первом этапе основным методом обезвреживания отходов является их захоронение на полигоне. (В перспективе следует ориентироваться на прогрессивные технические решения, предусматривающие термические методы).

На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Нормы накопления ТБО на территории района принимаются в соответствии с  Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края. Объем образуемых в районе ТБО на расчетный срок, с учетом проектной численности населения (108560 человек) составит около760 тыс. тонн. Для захоронения 1000 т ТБО потребуется участок полигона размером в среднем 0,04 га. Таким образом, для захоронения ТБО образуемых на территории района за расчетный срок потребуется строительство полигонов общей  площадью около 30 га.

Полигон ТБО как комплекс сооружений, предназначенных для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности для окружающей природной среды  при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков.

Защита среды от загрязнения в зоне потенциального влияния полигона должна быть решена как комплекс мероприятий, создающих изоляционный слой в основании полигона и предусматривающих минимизацию объемов образования фильтрата полигона за счет поэтапного освоения территории и устройства водозащитного покрытия по внешним откосам и поверхности отходов.

Необходимо обеспечить полигонами крупные населённые пункты. Новые полигоны должны проектироваться, при возможности, с учетом прогноза образования бытовых отходов в близлежащих населенных пунктах и быть рассчитаны на эксплуатацию несколькими населёнными пунктами, по крайней мере, в течение 15-20 лет.

Расположение полигонов ТБО по поселениям Выселковского района приведено в таблице 30.

В сельских поселениях, где отсутствует проектируемый скотомогильник на территории полигона ТБО необходимо предусмотреть участок с биотермическими камерами для захоронения биологических отходов (павших животных, трупы собак, кошек, птиц и т.п.).

Скотомогильники

Для утилизации биологических отходов (павших животных, птиц и т.п.) на территории района предусматривается строительство скотомогильников (биотермических ям), в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами действующего законодательства. Размещаемые на территории Выселковского района проектируемые скотомогильники представлены в таблице 30.

Существующие в настоящее время скотомогильники и площадки для утилизации биологических отходов, расположенные на территории Ирклиевского, Бейсугского, Крупского, Бейсужекского, Новобейсугского сельских поселений подлежат закрытию. Использование территорий закрытых скотомогильников для строительства должно происходить строго в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами действующего законодательства.

Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно - санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно – эпидемиологического.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации.

Биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями:

–	сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, чумы крупного рогатого скота, чумы верблюдов, бешенства, туляремии, столбняка, злокачественного отека, катаральной лихорадки крупного рогатого скота и овец, африканской чумы свиней, ботулизма, сапа, эпизоотического лимфангоита, мелиоидоза (ложного сапа), миксоматоза, геморрагической болезни кроликов, чумы птиц, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках;

- энцефалопатии, скрепи, аденоматоза, висна - маэди, перерабатывают на мясокостную муку (в случае невозможности переработки они подлежат сжиганию);

- болезней, ранее не регистрировавшихся на территории России, сжигают.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Расположение объектов специального назначения в муниципальном образовании Выселковский район

| № п/п | Местоположение | Полигон ТБО (единиц) | Скотомогильник (единиц) | Скотомогильник недействующий (единиц) | Кладбище (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ирклиевское с.п. | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Газырское с.п. | 1 | - | - | 1 |
| 3 | Березанское с.п. | 1 | - | - | - |
| 4 | Бейсугское с.п. | - | - | - | 5 |
| 5 | Крупское с.п. | 1 | - | - | 2 |
| 6 | Выселковское с.п. | 1 | - | - | - |
| 7 | Бузиновское с.п. | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Новомалороссийское с.п. | 1 | 1 | - | 1 |
| 9 | Бейсужекское с.п. | - | 1 | - | 8 |
| 10 | Новобейсугское с.п. | - | 1 | 1 | 4 |
| Итого по району: |  | 6 | 4 | 2 | 23 |

Медицинские отходы.

Особая гигиеническая значимость медицинских отходов заключается в том, что в их составе кроме микробиологических и токсических составляющих могут присутствовать самые разнообразные вредные примеси, включая неиспользованные лекарственные средства, радиоактивные и полимерные материалы.

В настоящее время в районе не создана единая система сбора, сортировки, маркировки, транспортировки, захоронения и утилизации отходов объектов здравоохранения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ».

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Для снижения негативного влияния отходов ЛПУ, а также в целях урегулирования отношений, возникающих между организациями в процессе сбора, транспортировки, уничтожения данного вида отходов необходимо:

- провести инвентаризацию образующихся отходов, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, иметь документальное подтверждение размещения отходов в установленных местах;

- уничтожение отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, осуществлять только на специальных установках с оформлением соответствующей документации по согласованию с органами Роспотребнадзора и федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

Необходимы разработка и утверждение на уровне муниципального образования положения о порядке сбора, временного хранения, транспортировки, обезвреживания и размещения отходов ЛПУ. Изготовление тары для хранения и удаления отходов ЛПУ возможно из вторичных материальных ресурсов на основании районного (муниципального) заказа.

На первую очередь необходимо строительство установки (муфельной печи) для обезвреживания биологических и медицинских отходов. Проектом предлагается строительство данной установки в центральной районной больнице в ст.Выселки.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, подвижной состав железных дорог, плавучие средства, авиационная техника, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок очистных сооружений оборотного водоснабжения транспортных предприятий.

С целью снижения вредного воздействия отходов, образующихся при эксплуатации автотранспорта, на экологическую обстановку в районе необходимо принять ряд мер, в том числе:

– проработать с промышленными предприятиями района возможность создания на их базе технологических линий по переработке транспортных отходов;

– выделить площадки для временного хранения и сортировки отходов потребления транспортных средств;

– создать специализированное предприятие или возложить на имеющиеся предприятия функции по обращению с отходами потребления транспортных средств;

– разработать специальную подпрограмму по обращению с отходами потребления транспортных средств.

Производственные отходы

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах; отходы составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме.

Предприятия, на которых образуются отходы, должны производить периодически инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывать материалы с органами охраны природы, вести систематический контроль за токсичностью образующихся отходов. Предприятия должны иметь проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Необходимо проведения обследования мест размещения отходов животноводческих комплексов, в части соответствия их требованиям природоохранного законодательства. Животноводческие предприятия необходимо оборудовать хранилищами навоза и помета с соблюдением природоохранных и санитарных требований и норм.

Учитывая нарастающую опасность загрязнения отходами природной среды района (прежде всего поверхностных и подземных вод, почв) необходимо предусмотреть организацию сооружений для утилизации и обезвреживания экологически опасных отходов всех видов.

    - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям:

- пожары;

- взрывы;

- человеческие жертвы;

- массовые заболевания населения;

- перебои в обеспечении электроэнергией, водой, теплом.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- аварии на транспорте (воздушный, автомобильный);

- пожары (на объектах экономики, социально-бытового и культурного назначения);

- аварии на системах жизнеобеспечения

- промышленные аварии и катастрофы;

- аварии на тепловых сетях;

- взрывы на коммуникациях и технологическом оборудовании инженерных объектов;

ЧС природного характера:

- водная эрозия;

- туман;

- сильный ветер;

- град;

- снегопад;

- сильный дождь;

- гололедные явления;

- заморозки;

- сильная жара;

- чрезвычайная пожароопасность;

- паводки.

При сильных туманах, преимущественно весной и осенью, прогнозируется возникновение ЧС, связанных с авариями на автодорогах.

При сильном ветре, преимущественно в феврале – марте, существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередач, повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением сельскохозяйственных культур.

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередач; затруднением в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей.

При весенних и осенних заморозках существует вероятность возникновение ЧС, связанных с повреждением и гибелью теплолюбивых растений.

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновение ЧС, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на электроподстанциях и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения; прекращение подачи воды населению и предприятиям; прекращение работы канализационных очистных сооружений, вывод из строя биологической очистки и затопление сточными водами; тепловые удары и заболевания людей, животных; гибель сельскохозяйственных культур; пожароопасная обстановка в лесах.

Перечень потенциально опасных и вредных объектов

На территории Выселковского района потенциально опасными и вредными объектами являются: линии электропередачи, полигоны ТБО, понизительные подстанции, автомобильные дороги, железная дорога, нефтепровод, магистральный газопровод высокого давления, зерноток, газораспределительная станция, компрессорная станция, автозаправочные станции, кирпичный завод, завод по производству минеральных тукосмесей, завод по производству бетонных изделий, маслозавод "Бейсугский" ЗАО фирма Агрокомплекс", молокозавод, асфальто-бетонный завод, мясокомбинат ЗАО АФ "Агрокомплекс".

Обеспечение благоприятной жизнедеятельности и безопасного проживания людей, достигается реализацией требований градостроительных, противопожарных и экологических нормативов.

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном развитии чрезвычайных ситуаций/ при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций) на территории Выселковского района.

| Виды возможных техногенных ЧС | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций (тонн) | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, тыс.руб. |
| Бейсугское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвыча йные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Элеватор ЗАО фирма «Агрокомплекс» Бейсуг, ул. Кочубея, 3, т/ф 3-14-22 | Зерно 21363 | 3,3Е-06 | 10-6 | 0,001 | - | 12 | 20 | 6000 |
|  | Маслозавод ЗАО фирма «Агрокомплекс» пос. Бейсуг, ул. Коммунаров, 1, т/ф 31-5-55 | 7000 | 3,3Е-06 | 10-6 | 0,0006 | - | 10 | 20 | 5000 |
|  | Склад ГСМ ЗАО фирма «Агрокомплекс» п. Бейсуг, ул. Колхозная 1, т. 3-12-31 | Бензин,ДТ64,5 | 5,8Е-07 | 10 | 0,000463 | - | 4 | 10 | 2000 |
|  | АЗС №190 ЗАО фирма «Агрокомплекс» пос. Бейсуг, а/д «Журавская-Тихорецк» т. 3-13-10 | СУГ 5,25 | 1,2-07 | 10 | 0,000355 | - | 4 | 10 | 1000 |
| Бейсужекское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | АГЗС №3, х. Бейсужек Второй, ул.Октябрьская, 38а | СУГ, 17м3 | 1,7Е-06 | 10-6 | 0,497 | - | 10 | 10 | 3 |
| Березанское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Компрессорная станция «Березанская», Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, «КС», 52-4-92 | газ - 31 000 куб. м | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | Мельница, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская | Зерно-12т, | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | Склад ГСМ, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, ул. Смежная, 353144, т. 5-22-46 | Бензин, д/т 790 т, 25х9, 50х7, 60х2, 75х2, итого-20, наиб. емкость-75 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | АЗС №255, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, газпоселок, т. 5-24-81 | Бензин, д/т 20, 8х3, итого-3, наиб. емкость-8 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | ТЗК № 80 Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, а/д «Дон», т. 5-24-91 | Бензин, д/т 65, 25х4, итого-4, наиб. емкость-25 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Бузиновское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | ж/д пути «Тихорецкая - Краснодар» | Хлор | 9,4*10-10 | 10-6 | 17,3 | 0,437 | 10 | 200 | 1000 |
|  |  | Нефтепродукты 60 т | 1,58*10-9 | 10-6 | 0,525 | 0,012 | 5 | 20 | 5000 |
|  |  | СУГ 22,9 | 4,7*10-8 | 10-6 | 0,705 | 0,016 | 6 | 30 | 6000 |
| Выселковское СП (отсутствует паспорт безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газырское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Склад ГСМ, Краснодарский край, Выселковский район, п. Гражданский, ул. Гаражная 1, т. 34-4-18 | Бензин, ДТ 217 | 5,80Е-07 | 10-6 | 0,0248 | 0 | 2 | 5 | 1500 |
|  | Склад ГСМ, Краснодарский край, Выселковский район, п. Газырь, ул. Садовая, 151, т./ф. 3-37-47 | Бензин, ДТ170 | 3,00Е-07 | 10-6 | 0,0355 | 0,001 | 3 | 6 | 1500 |
|  | Миниэлеватор, Краснодарский край, Выселковский район, п. Газырь, ул. Первомайская, тел. 3-37-47 | Зерно 33747 | 5,50Е-07 | 10-6 | 0,020 | 0 | 4 | 2 | 2000 |
| Ирклиевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | АГЗС № 4 ППЦЗ-12 (передвижная), Краснодарский край, Выселковский район, ст. Ирклиевская, ул. Советская б/н | СУГ 3,15 | 1,2Е-07 | 10-6 | 0,33 | - | 2 | 0 | 1000 |
|  | АЗС № 165, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Ирклиевская, а/д Краснодар-Ростов, т. 4-01-68 | Бензин,ДТ 60 | 5,5Е-07 | 10-6 | 0,102 | - | 2 | 0 | 1000 |
|  | АЗС № 42, Краснодарский край, Выселковский район, 353134, ст. Ирклиевская, а/д «Дон» т. 8-22-40-50-16 | Бензин,ДТ 190 | 5,5Е-07 | 10-6 | 0,102 | - | 2 | 0 | 1000 |
| Крупское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Склад ГСМ, Краснодарский край, Выселковский район, ст.Крупская, ул. Гаражная 1, т. 3-55-31 | Бензин,ДТ 74 | 5,6 Е-07 | 10-6 | 0,47 | - | 3 | 10 | 1500 |
| Новобейсугское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Склад ГСМ, Выселковский район, ст. Новобейсугская, ул. Ленина 7, факс 7-73-81 | Бензин, ДТ137 | 5,6Е-07 | 10-6 | 0,46 | - | 3 | 10 | 1500 |
| Новомалороссийское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | АГЗС № 2 ППЦЗ-20 (передвижная), ст. Новомало-российская, ул. Кубанская, 1 | СУГ 8,9 | 1,2Е-07 | 10-6 | 0,49 | - | 5 | 20 | 1500 |
|  | Склад ГСМ, ст. Новогражданская, ул. Урожайная 14, Факс. 4-93-10 | Бензин, ДТ64,5 | 1,6Е-06 | 10-6 | 0,67 | - | 4 | 10 | 2000 |
|  | Склад ГСМ, ст. Новомалороссийская, ул. Красная, 64, т/ф. 72-5-04 | Бензин, ДТ 21,5 | 5,5Е-07 | 10-6 | 0,032 | - | 5 | 15 | 1000 |
|  | Склад ГСМ, ст. Новомалороссийская, ул. Степная, 2, т. 43-8-65, ф. 43-6-53 | Бензин, ДТ 21,5 | 5,5Е-07 | 10-6 | 0,032 | - | 2 | 10 | 1000 |

- Технико - экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009г. | Расчетный срок на 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | В границах муниципального района | га | 173088 | 173088 |
|  | В том числе |  |  |  |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га/ % | 152815/88,30 | 147991/85,50 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га/ % | 11847/6,84 | 17109/9,88 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | га/ % | 1804/1,04 | 1656/0,96 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га/ % | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | особо охраняемые природные территории | га/ % | - | - |
|  | природоохранного назначения | га/ % | - | - |
|  | рекреационного назначения | га/ % | - | - |
|  | историко-культурного назначения | га/ % | - | - |
|  | иные особо ценные земли | га/ % | - | - |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га/ % | 40/0,02 | 39/0,02 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га/ % | 6029/3,48 | 5793/3,35 |
| 1.7 | Земли запаса | га/ % | 553/0,32 | 500/0,29 |
| 1.8 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | территории резерва для развития поселения | га/ % | - | - |
|  | территории для индивидуального жилищного строительства | га/ % | - | - |
|  | территории для строительства дач, садоводства, огородничества | га/ % | - | - |
| 1.9 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | га/ % | 854/0,49 | 854/0,49 |
|  | земли субъектов Российской Федерации | га/ % | 19066/11,02 | 19066/11,02 |
|  | земли муниципальной собственности | га/ % | 55213/31,90 | 55213/31,90 |
|  | земли частной собственности | га/ % | 97955/56,59 | 97955/56,59 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | всего | тыс. чел. | 62,6 | 76,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | - численность городского населения | тыс. чел. | - | - |
| 2.1.2 | - численность сельского населения | тыс. чел. | 62,6 | 76,2 |
|  |  | % от общей численности населения | 100 | 100 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 10,6 | 16,0 |
|  |  | % от общей численности населения | 17 | 21 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 35,7 | 41,9 |
|  |  | % от общей численности населения | 57 | 55 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 16,3 | 18,3 |
|  |  | % от общей численности населения | 26 | 24 |
| 2.3 | Число поселений |  |  |  |
|  | всего | единиц | 10 | 10 |
| 2.3.1 | - городских поселений | единиц | - | - |
| 2.3.2 | - сельских поселений | единиц | 10 | 10 |
| 2.4 | Число населенных пунктов | единиц | 25 | 25 |
| 3 | Экономический потенциал |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млн. руб. |  |  |
| 3.2 | Объем производства продукции сельского хозяйства | млн. руб. |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Дошкольное учреждение | объект | 24 | - |
|  |  | мест | 2055 | 8940 |
|  |  | мест на 1 тыс. чел. | 33 | 117 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 21 | - |
|  |  | учащихся | 10853 | 12488 |
|  |  | учащихся на 1 тыс. чел. | 173 | 164 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 5 | 11 |
|  |  | мест | 4012 | 3867 |
|  |  | мест на 1 тыс. чел. | 64 | 51 |
| 4.1.4 | Учреждения профессионального образования | объект | - | 1 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | Больничные учреждения | объект | 8 | - |
|  |  | коек | 1406 | 3042 |
|  |  | коек на 1 тыс. чел. | 22 | 40 |
| 4.2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 12 | - |
|  |  | посещений в смену | 1390 | 1630 |
|  |  | посещений в смену на 1 тыс. чел. | 22 | 21 |
| 4.2.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 14 | 14 |
| 4.2.4 | Выселковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда" | объект [мест] | 1 [21] | 1 |
| 4.2.5 | Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Выселковский ЦСО "Участие" | объект [мест] | 1 [15] | 1 [15] |
| 4.2.6 | Выселковский дом -интернат для престарелых и инвалидов | объект [мест] | 1 [60] | 1 |
| 4.2.7 | Новомалороссийский психоневрологический интернат | объект [мест] | 1 [210] | 1 [210] |
| 4.2.8 | Детский дом | объект | - | 1 |
| 4.3 | Оздоровительные учреждения, отдыха и туризма |  |  |  |
| 4.3.1 | База отдыха | объект | - | 1 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Клубные учреждения | объект | 27 | - |
|  |  | мест | 7221 | 15846 |
|  |  | мест на 1 тыс. чел. | 115 | 208 |
| 4.4.2 | Библиотечные учреждения | объект | 26 | - |
|  |  | тыс. единиц хранения | 438,8 | 460,5 |
|  |  | тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел. | 7,0 | 6,0 |
| 4.5 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |
| 4.5.1 | Спортивные залы | объект | 1 | 11 |
|  |  | кв. м площади пола | - | 4320* |
|  |  | кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | - | 57 |
| 4.5.2 | Спортивный комплекс | объект | 5 | 6 |
| 4.5.3 | Бассейн | объект | 1 | 5 |
|  |  | кв. м зеркала воды | - | 1265* |
|  |  | кв. м зеркала воды на тыс. человек | - | 10 |
| 4.5.4 | Ледовый дворец | объект | 1 | 1 |
| 4.5.5 | Плоскостные сооружения | объект | - | 8 |
| 4.5.6 | Конноспортивный комплекс | объект | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог (с капитальным и переходным типом покрытия) | км | 228,8 | 378,8 |
|  | федерального значения | км | 30,4 | 30,4 |
|  | регионального значения | км | 166,0 | 182,0 |
|  | местного значения | км | 32,4 | 166,4 |
| 5.2 | Из общего количества дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 210,8 | 342,7 |
| 5.3 | Плотность транспортной сети: |  |  |  |
|  | Железнодорожной | км/100 км2 | 35,8 | 35,8 |
|  | Автомобильной | км/100 км2 | 122 | 198 |
| 5.4 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |
| 5.5 | Протяжённость трубопроводного транспорта | км | - | - |
| 5.6 | Аэропорты: |  |  |  |
|  | международного значения | единиц | - | - |
|  | федерального значения | единиц | - | - |
|  | регионального значения | единиц | - | - |
| 5.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 300 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч. /в год | - | - |
|  | Всего | млн. кВт. ч. /в год | 26779 | 37734 |
| 6.2 | Потребность в электроэнергии | кВт. ч. | - | - |
|  | на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1100 |
| 6.3 | Протяженность сетей | км | 337,2 | 383,3 |
|  | всего |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Линий электропередачи среднего напряжения (35 кВ) | км | 206 | 230,1 |
|  | Линий электропередачи высокого напряжения (110 кВ) | км | 45,8 | 47,8 |
|  | Линий электропередачи высокого напряжения (220 кВ) | км | 85,4 | 105,4 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 80 | 97 |
| 6.5 | Потребление газа | млн. м3/год | - | 97.2 |
|  | всего |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | на коммунальнобытовые нужды | млн. м3/год | - | 97.2 |
| 6.6 | Количество источников подачи газа | штук | 5 | 5 |
| 6.7 | Мощность источников подачи газа | млн. м3/год | - | 150 |
| 6.8 | Протяженность сетей | км | 378 | 422 |
|  | всего |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | магистральный высокого давления | км | 188 | 188 |
|  | газопровод высокого давления | км | 190 | 234 |
|  | Связь |  |  |  |
| 6.9 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 81 | 100 |
| 6.10 | Охват населения радиовещанием | % от населения | - | 100 |
| 6.11 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | 190 | 400 |
| 6.12 | Протяженность междугородних кабельных линий связи | км | 329 | 490 |
| 7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.1 | Количество твёрдых бытовых отходов | тыс. т/год | - | - |
|  | В том числе количество утилизируемых твёрдых бытовых отходов |  | - | - |
|  | Из них в городских поселениях |  | - | - |
| 7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т/год | - | - |
| 7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т/год | - | - |
| 7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т/год | - | - |
| 7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единицы/га | - | 6/16,2 |
| 7.7 | Общая площадь свалок | га | 10/ 18 | - |
|  | В том числе стихийных | га |  |  |
| 7.8 | Иные виды инженерного оборудования |  |  |  |
|  | Скотомогильники | единиц | - | 4 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га/единиц |  |  |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | - | - |
| 9.2 | Общий объем сброса загрязнённых вод | тыс. т/год | - | - |
| 9.3 | Удельный вес загрязнённых водоёмов | % | - | - |
| 9.4 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 9.5 | Лесовосстановительные работы | га | - | - |
| 9.6 | Территории не благоприятные в экологическом отношении | га | - | - |
| 9.7 | Озеленение санитарнозащитных и водоохранные зон | га | - | 633 |
| 9.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 10 | Ориентировочный объём инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений |  |  |  |
|  | Всего | млн. руб. |  | 3002,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | социальная сфера | млн. руб. |  | 1852,1 |
|  | производственная сфера | млн. руб. |  | - |
|  | транспортная инфраструктура | млн. руб. |  | 900 |
|  | инженерная инфраструктура | млн. руб. |  | 250 |

Примечание. * - суммарная мощность объектов на конец расчетного срока может иметь значение не менее указанного значения, поскольку отсутствовали исходные данные как по фактической, так и проектной мощности;

** - количество объектов должно быть не менее указанного значения, более точно будет определено при дальнейшей разработке градостроительной документации (генеральный план)

Анализ нормативно-правовой базы района осуществлялся на основании официально переданных исходных данных, а также с учетом информации, содержащейся в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» (региональный выпуск).